北京雁栖湖应用数学研究院信息化设备采购项目

招标文件

招标编号：BIECC-23CG0259

北京国际工程咨询有限公司

2023年6月

目  录

第一章	投标邀请	3

第二章	投标人须知	6

一、	说明	8

二、	招标文件	9

三、	投标文件的编写	9

四、	投标文件的递交	12

五、	开标和评标	13

六、	定标	17

第三章	合同主要条款	20

第四章	技术规格及要求	28

第五章	附件--投标文件格式	175

附件 1.	投标书	176

附件 2.	开标一览表	177

附件 3.	投标报价明细表	178

附件 4.	货物说明一览表	179

附件 5.	技术参数偏离表	180

附件 6.	商务条款偏离表	181

附件 7.	投标人资格证明文件	182

附件 8.	法定代表人授权书	187

附件 9.	投标人基本情况表	188

附件 10.	业绩证明文件	189

附件 11.	项目团队人员	190

附件 12.	技术文件	191

附件 13.	招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	192

- 投标邀请

- 投标邀请

北京国际工程咨询有限公司受北京雁栖湖应用数学研究院的委托，对下述项目进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目名称：北京雁栖湖应用数学研究院信息化设备采购项目

- 招标编号：BIECC-23CG0259

- 招标内容：如下表，具体要求见第四章“技术规格及要求”。

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络系统相关设备 | 套 | 一批 | 中标人需提供所有产品并负责系统集成安装调试等工作 |
| 2 | 网络安全相关设备 | 套 | 一批 |  |
| 3 | 机房相关设备 | 套 | 一批 |  |
| 4 | 会议系统相关设备 | 套 | 一批 |  |

- 合格投标人：见第二章“投标人须知”的第3条。

- 购买招标文件时间、地点：

- 时间：2023年6月20日起至2023年6月25日，每天09时30分至11时30分，13时30分至16时30分（国家法定节假日可电汇或网银）。

- 地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1703室（北四环学院桥东北角）。

- 招标文件售价：

每本人民币500元，售后不退。若邮购，须加付EMS费100元人民币。

投标人如电汇购买标书，请将电汇底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写：购买标书信息+项目编号。发完邮件后请打招标公告中的电话确认。若电汇、网银或邮购，标书款必须于2023年6月25日16:30前到账

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（有就写） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

电子版招标文件免费下载方式：http://www.biecc.com.cn，右上角搜索栏中录入项目名称并进行下载。

4、凡有意参加投标者，请持投标报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件（该资料不予退还），在规定时间内到指定地方购买标书。非现场报名的投标者，请将报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件，通过传真或者邮件形式发至我公司。

- 投标截止时间及开标时间、地点：

- 投标截止时间及开标时间：2023年7月11日上午9时30分（北京时间）。

- 投标及开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层616室（北四环学院桥东北角）。

- 评标办法：综合评分法。

- 其他：投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐号：10242000000002546

项目联系人：崔云龙、赵雯

联系电话：82372620

传真：82370881

电子邮箱： jowena@163.com

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：北京雁栖湖应用数学研究院信息化设备采购项目 招标编号：BIECC-23CG0259 |
| 2 | 招 标 人：北京雁栖湖应用数学研究院 地 址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼二层216室 |
| 3 | 招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地 址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层 |
| 4 | 投标截止时间和开标时间：2023年7月11日上午9时30分（北京时间） |
| 5 | 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层616室（北四环学院桥东北角） |
| 6 | 投标文件递交至：开标当日（投标截止时间之前）递交到开标地点 |
| 7 | 投标保证金：人民币20.00万元，具体要求见“投标人须知”第17条 |
| 8 | 投标有效期：90天（日历日） |
| 9 | 投标文件纸质正本一份，纸质副本四份，电子文档（光盘或U盘）一套 |
| 10 | 招标代理服务费：本项目的中标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费。取费标准见“投标人须知”第38条 |

- 投标人须知

- 说明

- 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的项目。

- 定义

  - “招标人”系指北京雁栖湖应用数学研究院，也称业主。

  - “招标代理机构”系指受招标人委托进行招标组织工作的北京国际工程咨询有限公司。

  - “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的单位。

  - “货物”系指投标人按招标文件要求须向招标人提供的一切设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册、软件及其它技术资料和其它材料。

  - “服务”系指招标文件规定投标人须承担的设备安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

- 合格的投标人

  - 投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

  - 投标人必须具有电子与智能化工程专业承包一级和建筑智能化系统设计专项甲级资质，并且具有有效的安全生产许可证。

  - 投标人项目经理必须具有机电工程专业或通信与广电工程专业一级注册建造师资格、高级职称证书，安全生产考核合格证（B证）。

  - 投标人必须遵守国家相关法律法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

  - 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（查询截至时点为投标截止时间，记录人为招标代理机构），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，没有资格参加本项目的投标。

  - 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

  - 投标人不得相互串通投标。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 投标人必须购买招标文件并登记备案，否则无资格参加投标。

- 投标范围和投标费用

  - 投标人可对一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号拆开进行投标。

  - 投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件由发售的招标文件及在招标过程中发生的修正和补充文件组成。招标文件共五章，内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同主要条款

- 技术规格及要求

- 附件--投标文件格式

  - 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知招标人补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，招标人不承担责任。

- 对招标文件的异议

  - 任何对招标文件有异议的投标人或者其他利害关系人，应在投标截止日期10天之前按投标邀请中招标人/招标代理机构的地址以书面形式（包括电报、电传、传真）通知招标人/招标代理机构。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

- 招标文件的澄清或修改

  - 无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行澄清或修改。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人/招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，招标人/招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

  - 招标文件的澄清或修改书将构成招标文件的一部分，对招标人和投标人都具有约束力。

  - 招标人保留在任何时候对招标文件的解释权。

- 投标文件的编写

- 投标要求

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 投标语言

  - 投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

- 投标计量单位

  - 除在招标文件的“技术规格及要求”中另有规定外,计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

- 投标文件的组成

  - 投标人应在其投标文件中按招标文件第五章规定的格式（如有），填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：

- 投标书（附件1）

- 开标一览表（附件2）

- 投标报价明细表（附件3）

- 货物说明一览表（附件4）

- 技术参数偏离表（附件5）

- 商务条款偏离表（附件6）

- 投标人的资格证明文件（附件7）

- 法定代表人授权书（附件8）

- 投标人基本情况表（附件9）

- 业绩证明文件（附件10）

- 项目团队人员（附件11）

- 技术文件（附件12）

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（附件13）

  - 投标人应将投标文件装订成册（不允许活页装订，否则该投标文件将予以拒绝）。

- 投标方案要求

  - 投标方案的基本要求：投标人应根据本招标文件提出的具体要求，提出满足要求的投标方案。

- 投标报价

  - 投标报价为现场到货价，包括完成招标内容的产品设计、制造、运输、保险、安装、调试、验收、培训及相关技术服务等所有费用，还包括按照法律法规应交的全部税费。

  - 投标人应按招标文件中规定的“开标一览表”（附件2）格式，以招标内容为基础提出投标报价。

  - 投标人应在“投标报价明细表”（附件3）详细填写包含招标全部内容的各项费用的构成，属于免费提供的请填写“免费”。

  - 投标人按上述13.3款要求填写“投标报价明细表”是供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将予以拒绝。

  - 除非招标文件另有说明，每个投标人只能有一个投标方案和报价，否则将予以拒绝。

- 投标货币

  - 投标人需用人民币报价。

- 投标人资格的证明文件和商务偏离

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（附件7）,作为投标文件的重要组成部分。

    - 投标人必须具备履行招标文件中“合同主要条款”和“技术规格及要求”所需的技术、安装调试能力以及相应的财务能力。

    - 投标人应有能力履行招标文件中“合同主要条款”和“技术规格及要求”所规定的由投标人提供的设备维护、技术支持和服务以及备件供应等的义务。

  - 投标人应对本招标文件商务条款的异议逐条提出，并填写商务条款偏离表（见附件6）。

- 证明投标货物等符合招标文件规定的文件（技术文件）

  - 投标人应对招标文件第四章“技术规格及要求”中的各项条款做出清晰准确的答复，如有偏离应逐条提出，并将偏离情况填写技术参数偏离表（附件5）。

  - 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的响应性文件，作为投标文件的一部分。

  - 上述证明文件包括货物主要技术指标和性能的详细说明、项目实施方案、售后服务方案等。

  - 投标人应提供货物从招标人开始使用至质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格等信息。

  - 本招标文件的“技术规格及要求”中所提出的标准、商标牌号（如有）或商品目录编号（如有）的参考资料仅系说明，并非进行限制。投标人可以在投标文件中采用具有权威性的标准、商标牌号或商品目录编号替换招标人指定的相应内容，只要能表明这些替换在实质上相当于或优于招标人所提技术规范的要求，并能使招标人满意。

- 投标保证金

  - 投标保证金为投标文件的必须要件。

  - 投标人应随投标文件一并向招标代理机构提交人民币20.00万元的投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

  - 投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为招标代理机构（银行信息见第一章）。投标保证金须按以下形式提交：北京地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票、投标保函；其它地区：电汇（或网银）、银行汇票、投标保函。

  - 投标保证金在中标人与招标人签订采购合同后五日内予以退还。

  - 应按本须知第38条的规定交纳招标代理服务费。

  - 发生以下情况投标保证金将被没收：

    - 投标人在投标截止期后撤销投标。

    - 中标人无正当理由不与采购人订立合同。

    - 中标人在签订合同时向采购人提出附加条件。

    - 中标人不按照招标文件要求提交履约保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件从开标日起有效期为90天。如果投标文件有效期不足90天，将导致投标无效。

  - 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，将被要求相应延长投标保证金的有效期。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标文件的纸质正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上要求的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（附件8），并将其附在投标文件中。投标文件的纸质副本可采用纸质正本的复印件；若纸质正本和纸质副本不同，以纸质正本为准。

  - 投标文件的任何行间插字、涂改和增删须由签署投标文件的人在旁边签字并加盖公章才有效。

  - 投标文件（包括投标文件的补充文件、澄清函等）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的递交

- 投标文件的数量、密封和标记

  - 投标人应提交一份纸质正本“投标文件”、四份纸质副本投标文件”和一份电子文档（光盘或U盘）。每份纸质投标文件封面的右上角应标明“正本”或“副本”。

  - 投标人应将纸质正本、纸质副本和电子文档（光盘或U盘）密封，并标明招标编号、项目名称及正本、副本或电子文档等信息。

  - 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表、投标保证金（投标保证金如是电汇，采用电汇底单复印件；如是网银，采用网银转账页面打印件）和投标优惠声明（如有）分别单独密封，与纸质正本、纸质副本和电子文档（光盘或U盘）分装，并作为投标文件的一部分同时递交。

  - 每一密封信封上注明“于      年   月   日    时之前（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

  - 投标人应将投标文件按20.1-20.4中的规定密封和标记后，按投标邀请中规定的开标地点送达招标人。

  - 如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对“投标文件”的提前拆封不负责任。

  - 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件发生而导致投标文件包装的损坏或投标文件的损毁、丢失等，招标人将不负责任。

  - 招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

- 递交投标文件的截止时间

  - 所有投标文件（包括一份纸质正本“投标文件”、四份纸质副本“投标文件” 和一份电子文档（光盘或U盘）以及开标一览表、投标保证金和投标优惠声明）都必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前送达招标人。

  - 出现第7.3款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间前递交。

  - 招标人将拒绝在投标截止时间后收到/递交的投标文件及未按20.2-20.4中的规定密封的投标文件。

- 投标文件的修改、补充、撤回和撤销

  - 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知，且该通知需经投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字方为有效。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

  - 投标人不得在投标截止时间之后撤销其投标文件。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标人在投标邀请书中规定的时间和地点公开开标。投标人派代表参加并签到。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标人，并承诺默认开标结果。

  - 开标仪式由招标代理机构组织并主持。由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，确认无误后交由招标代理机构工作人员当众拆封，宣读所有在截止时间前收到投标文件的投标人名称、所投包号、投标价格、投标优惠声明（如有）、是否提交了投标保证金，以及投标文件的其他主要内容并加以记录，对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

  - 由招标代理机构对开标过程进行记录并由投标人代表签字确认。

  - 未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容在评标时将不予考虑。

- 评标委员会

  - 招标人将根据本次招标项目的特点和有关法律法规的要求组建评标委员会。

  - 评标委员会成员由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

  - 评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 对投标文件的审查和响应性的确定

  - 开标后，评标委员会将首先审查每一投标文件：

    - 是否满足本须知第3条合格投标人的标准

    - 是否完整。

    - 是否正确签署有关文件。

    - 是否提交了所要求的投标保证金。

    - 是否实质上响应了招标文件的要求（包括所有的商务条款和技术要求）。

  - 评标委员会确定投标文件是否合格、完整和有效。

  - 实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范、要求相符，无重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指：

    - 影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能等。

    - 限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。

    - 纠正或保留这种偏离将会对提交了实质上响应招标文件要求的投标文件的其他投标人的竞争地位，产生不公正的影响。

  - 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离或保留。

  - 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠开标后的任何外部证据。

  - “投标文件”属下列情况之一的， 评标委员会有权将其作无效投标处理：

    - 投标有效期不足90天的。

    - 不满足合格投标人要求或资格证明文件不全的。

    - 未有效提交投标保证金的。

    - 未按要求加盖投标人公章的。

    - 无法定代表人或其授权代表签字的，或签字人无法定代表人授权的。

    - 未按要求签字的。

    - 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

    - 投标人各包报有两个或多个价格或投标人的，报价混乱，总价、单价有多处不一致的错误的。

    - 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

    - 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

    - 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 招标文件和有关法律法规明确规定可以被拒绝的其他情形。

- 投标文件报价错误的修正

  - 若“投标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标一览表”为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 投标文件的澄清

  - 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。

  - 投标人必须按要求进行澄清，书面澄清答复须有投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并加盖公章，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人在开标后主动提出的澄清、说明。

- 对投标文件的评审和比较

  - 评标委员会将对有效的投标文件进行评审和比较。

  - 评标时除考虑投标报价以外,还将考虑其它因素，具体见本须知第29.7条。

- 评标原则及主要方法

  - 认真贯彻国家有关法律、法规，维护国家利益。

  - 保护招标人的合法利益。

  - 评标工作将遵循公平、公正、科学、择优的原则，对各包所有投标人的投标评价都采用相同的程序和标准。

  - 评标严格按照招标文件的要求和评标办法的规定进行。

  - 评标期间不接受任何价格调整。

  - 本次评标采用综合打分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据招标文件和评标办法以及有关法律法规的要求对各包中每个合格的投标人进行独立打分，所有评委对各包中同一投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分（所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。各投标人按最终得分高低依次排序，得分最高的前1-3名作为该项目中标候选人。

  - 本次评标满分为100分， 具体权重划分如下：

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分(15分) |  |  |
| 1.1 | 企业资质： 投标人具有安防工程企业设计施工维护能力壹级证书、音视频集成工程企业资质壹级证书、消防设施工程专业承包资质、机电工程施工总承包资质或机电工程专业承包资质，每提供一项得0.5分，满分2分。 | 0-2 |
| 1.2 | 厂家授权： 投标人能够提供所有网络设备、安全设备、机房设备(ups与精密空调）原厂售后服务承诺和原厂授权的得5分，否则不得分。 | 0-5 |
| 1.3 | 相关业绩： 近三年以来承担过单项合同金额不低于2000万元公共建筑智能化施工在施业绩。每提供一个业绩得2分，满分4分。已竣工项目须提供中标通知书、施工合同及竣工验收报告。 注：近三年指2020年1月1日至2022年12月31日。 | 0-4 |
| 1.4 | 项目团队： 团队人员中具有PMP证书（项目管理专业人员）、网络工程师证书、信息系统项目管理师高级职称证书、楼宇智能自动化高级工程师证书，每提供一项1分，满分4分。 | 0-4 |
| 二、技术部分（55分） |  |  |
| 2.1 | 实施方案与技术措施： 实施方法符合项目实际，须有详尽的实施技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行。优秀得16-20分，良好得10-15分，一般得6-9分，较差得5分及以下。 | 0-20 |
| 2.2 | 进度计划与措施： 实施进度总体计划安排合理、科学、可靠，有与之对应的实施进度计划表，同时具备有效的时间保证措施。优秀得8-10分，良好得6-7分，一般得4-5分，较差得3分及以下。 | 0-10 |
| 2.3 | 资源配备计划： 提供主要物资、机械设备及劳动力等供应计划，与实施进度计划对应，详细列出每阶段配备的项目管理机构人员数量，以及配备劳动力数量。优秀得8-10分，良好得6-7分，一般得4-5分，较差得3分及以下。 | 0-10 |
| 2.4 | 售后服务能力： 综合比较投标人的售后服务方案、培训方案、增值服务等内容。优秀得8-10分，良好得6-7分，一般得4-5分，较差得3分及以下。 | 0-10 |
| 2.5 | 安全文明施工制度与措施： 安全文明施工保证体系健全，保证措施明确、具体、可行，安全文明施工措施有针对性。优秀得5分，良好得3-4分，一般得1-2分，较差得0分。 | 0-5 |
| 三、价格部分（30分） |  |  |
| 3.1 | 以全部有效投标报价的算术平均值为评标基准价，评标基准价的价格分为满分30分。当投标报价低于评标基准价时，其价格分=30-20*(评标基准价-投标报价)/ 评标基准价；当投标报价高于评标基准价时，其价格分=30-40*(投标报价-评标基准价)/ 评标基准价。 | 30 |

  - 反对不正当竞争。

- 评标过程保密

  - 有关投标人的任何情况不得透露给任何其他投标人。

  - 有关投标文件的审查、澄清、评估、比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何投标人和其他无关人员。

- 与招标人/招标机构的接触

  - 从开标之日起至授予合同之日止，除非招标人/招标代理机构/评标委员会有要求，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人/招标代理机构/评标委员会接触。

  - 投标人不得以任何方式干扰招标和评标活动，否则其投标无效，并没收其投标保证金。

- 定标

- 定标准则

  - 招标人将把合同授予各包被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力和意愿的综合得分最高的投标人。

  - 最低投标报价不是被授予合同的唯一条件。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照该包评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 资格确认

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 为维护国家利益和招标人的合法利益，招标人在发《中标通知书》前的任何时候仍有选择和拒绝任何或所有投标和取消招标过程的权力。并且，无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关招标人这样做的原因。

- 结果公示和中标通知

  - 招标人/招标代理机构自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于1日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

  - 招标人确定中标人后，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知其它未中标的投标人；对未中标者，招标人/招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

  - 招标代理机构按规定退还投标保证金。

  - 《中标通知书》是合同文件的组成部分。

- 签定采购合同

  - 中标人应在《中标通知书》发出后30日内与招标人签订采购合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其补充/修改/澄清函件等均为采购合同的重要组成部分。

  - 中标人应当按照采购合同约定履行义务，中标人不得向他人转让中标项目，也不得事先未经招标人同意将中标项目分包。否则，招标人有权撤消合同，并要求中标人退回已支付资金和赔偿相应的损失。

- 腐败和欺诈行为

  - 发生以下情况中标无效或被拒绝发出《中标通知书》：

    - “投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的。

    - 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

- 招标代理服务费

  - 本项目的中标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费。

  - 招标代理服务费执行原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定，根据中标金额按差额定率累进法计算后收取，并按照代理协议约定执行。

- 招标文件的解释权

  - 本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。

- 合同主要条款

信息化设备采购及安装合同

采购方（甲方）：                              合同编号：

供货方（乙方）：                              签约地点：

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规的有关规定，甲、乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

本合同共分设备部分、安装部分和总协议部分；

合同总价含税款（设备+安装）大写                 （小写￥        元），其中设备款为大写                 （小写￥        元），安装费为大写                 （小写￥        元）。

税率约定：设备款税率为13%，安装费为3%。

注：以上合同金额是乙方将标的物运卸至甲方指定地点并完成安装调试，通过全部验收的全部价款，包括但不限于：税金、包装费、进口报关费、运输费、运杂费（包括标的物装车、运抵甲方工地现场后的卸车、吊装、合理放置等）、运输保险费、资料费、操作维护人员培训费、安装调试费、配合费、验收、鉴定及其他费用。

设备部分

- 采购标的物名称、品牌、型号、价格等

1、标的物名称、规格型号、品牌、数量及价格等产品基本情况详见附件一《设备清单》、附件二《技术规格书》；

2、标的物价款总额：大写                   （小写￥         ）。

二、交货时间、方式

合同正式生效后,乙方以接甲方通知当日为始，5天内将标的物运卸至甲方指定地点，且乙方应在货到前3天，通知甲方具体到货日期，以便甲方组织接收、验收。

三、交货地点、运输方式及费用承担

乙方负责将本合同约定的标的物及备品备件运卸至甲方指定的地点，并整齐安全地放置好。运输装卸费用由乙方承担。

四、包装标准

乙方标的物出厂包装标准包装，防漏、防潮、防震、能满足长途运输、足以保障标的物安全之需要。包装物不计价、不回收。

- 五、装运标志

乙方应在包装箱上，醒目做出标记：⑴收货人；⑵合同号；⑶装运标志；⑷目的地；(5)货物名称、品目号和箱号；(6)毛重/净重；(7)尺寸（长×宽×高，以厘米计）。根据实际情况进行调整。

六、标的物的质量标准及验收方法

1、标的物质量标准：按照《设备清单》、《技术规格书》要求，执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行并符合甲方的质量标准。

2、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同约定的质量标准，达到标的物各项性能指标和参数。

⑴保证其销售的标的物不存在有造成甲方或任何第三人人身财产损害的现实或潜在的危险

⑵保证其销售的标的物不存在任何权利上的瑕疵；

⑶保证其销售的货物完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的。

3、标的物运抵甲方指定的地点后，甲方、乙方及其他相关方共同派员检验，若检验时发现数量、外观有缺损或规格型号等不符合本合同之约定，乙方应在甲方提出书面异议后 7日内补足或更换，直至符合本合同及附件的约定；由此造成延期交货或安装工期延误的，按本合同有关规定处理；超出约定数量的，甲方有权拒收。若标的物质量不符合合同要求，无论该标的物是否已被甲方接收，甲方都有权根据合同对乙方的标的物进行修理、退货。

4、乙方须同时提供壹份标的物合格证书、标的物说明书等相关资料。

5、在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐；如发现标的物质量存在问题，乙方应负责修理、更换。因此所发生的一切费用，均已包含在合同总价中，且乙方不能因此影响交付与使用时间。

6、标的物的各项参数与性能（功能）均应符合《技术规格书》要求。

- 7、产品的质保期为12个月，自安装竣工并验收合格甲方签字确认时算起。

- 安装部分

- 七、安装工程概况

- 1、安装工程名称：

- 2、安装工程地点：

- 3、安装工程内容：

- 八、安装工期、施工方式和范围

- 安装工期：自标的物交付甲方之日起    个日历天内安装完毕，第    天准时向甲方交付使用。上述工期已综合考虑并包括了节假日、夏冬雨季施工等因素。

- 施工方式：本工程为交钥匙工程，乙方包工包料为甲方整体工程施工完毕，经验收合格为标准。

- 工程范围：按甲方《技术规格书》等技术要求和设计变更内容要求进行施工（交锁匙工程，工程量不准和预算漏项的均为施工方方负责）。

九、安装标准

- 符合甲方《技术规格书》等技术要求和设计变更内容要求。

- 十、本合同安装部分的工程价款

- 安装价款总额：大写                   （小写￥         ）。

- 本条约定的价款包括但不限于：冬雨季施工人工降效窝工费用、施工中必须的安全防护用工费用、文明责任区(施工区、生活区、)的清理打扫卫生用工、材料二次倒运用工费用、及其他一切可能发生的直到正式交付甲方使用时的所有费用。

- 十一、安装、调试

1、安装既可以由乙方自己完成，也可以由乙方委托的其他单位完成，但安装单位必须具备有关行业管理部门安装资质认定证书和在最终使用地地区施工许可证。在安装前，乙方须免费提供一套完整的施工方案和施工人员资质资料给甲方确认。乙方委托其他单位安装的，安装单位的一切行为由乙方负责。

2、安装调试人员对本次采购所定品牌、型号设备安装，必须是经过专门培训、考核，取得合格证书和上岗证经验丰富的人员，并有相应的质量保证体系。如发现安装调试人员不合格，乙方应无条件的予以调换。

3、安装所需工具、机具、起重设备、材料及临时设施，由乙方解决。与安装有关的设备保管、设备吊装就位、安全、保险等亦由乙方负责。

除本合同商定的条款外，任何安装问题、相关责任及费用均与甲方无关。

4、安装现场的一切安全保护由乙方或乙方指定的安装单位负责。乙方在安装过程中，应配合甲方以及现场监理的安排。

- 具体安装时间由甲方书面通知乙方，乙方应按甲方通知如期安装。乙方应当在指定的合理期间内完成安装调试。若乙方不能按时、按质或者按量完成安装调试，应赔偿甲方因此而受到的损失，并且甲方有权继续要求乙方完成安装或者请第三方完成安装，但费用和维保由乙方负责。

5、乙方应派有资格、有经验的人员及时对设备安装、调试。

6、安装系统全面科学合理有效,便于甲方实施运行与维修。

7、合同价款已综合考虑在安装、调试过程中出现的各种情况，包括乙方在履行本合同安装调试过程中的各种费用、安全保护、现场清理、成品半成品的保护、劳保费、医疗费、往返交通费用、停窝工费用、有关税费、材料费、各种工具机具设备等的使用费用等各项相关费用，结算时不再额外向甲方计取。

8、安装系统的隐蔽覆盖部位在进行下一工序前要经甲方乙方共同检查验收确认，若因任何一方不配合导致无法验收确认，由该方承担违约责任。

9、乙方负责施工过程中的安全文明施工相关事宜，并承担相关责任。

10、合同工期已综合考虑冬雨季施工、节假日、政策性停工等各种影响因素，乙方不应对以上或者下列情况向甲方提出增加费用或延长工期的索赔。

- 十二、验收、交付使用

1、在安装调试工作完成，试运行      小时后，如达到验收标准，乙方应通知甲方和有关部门进行检验。验收须严格按照有关规范要求和标准执行。

2、验收合格，从验收合格之日起      天内，乙方向甲方移交完毕安装工程及其附属的、相关的详细的随机技术文件、验收报告以及其他资料，甲方、乙方及其他相关各方在安装工程竣工交接书上最终签字的日期为安装工程交付日。安装工程在交付甲方前的完整性、安全性由乙方承担，交付后由甲方承担。如甲方不能按期接管，致使验收后的标的物发生损失，应由甲方承担。乙方必须配合甲方做好有关单位的质量检查工作。

3、在进行验收中，如发现标的物质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。

4、标的物安装调试结束后未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

5、乙方应对甲方的有关人员提供关于所有设备的操作及维修的实际指导。该项指导应在标的物被接受之后立即开始。

6、乙方在未收到甲方全部合同价款总额前（质保金除外），设备产权归乙方所有。

总协议部分

十三、风险承担

标的物在安装、调试工程交付之前的毁损、灭失的风险由乙方承担；交付后的毁损、灭失的风险由甲方承担。安装施工过程中的材料、半成品、成品等的保护由乙方负责。

十四、结算方式及期限

1、甲乙方双在签订合同后，_____日内首付合同标的物及安装费的30%订金，共计        万元，其中货款为      万元，安装费为     万元，乙方应在甲方付款前提交等额等税率的发票。

2、产品运到甲方指定地点经外观检验，在初步验收合格后，甲方在5个工作日内支付到货标的物及安装费总价款的80%，共计        万元，其中货款为      万元，安装费为     万元，乙方应在甲方付款前提交等额等税率的发票。

4、全部标的物安装调试结束，通过工程竣工验收并办理完结算手续后，经甲方、乙方共同签字确认后5 个工作日内，甲方支付至结算总价款的97%；共计        万元，其中货款为      万元，安装费为     万元，乙方应在甲方付款前提交等额等税率的发票。

5、质保期满，所有标的物运行状况无质量问题，各方共同验收合格，在乙方向甲方移交质保期间的检查、验收等数据资料后，甲方将结算总价款的 3 %一次性无息付清，共计        万元，其中货款为      万元，安装费为     万元，乙方应在甲方付款前提交等额等税率的发票。

十五、设备质保方案及条款

1、人员培训：在标的物安装调试结束后，乙方应免费为甲方人员提供培训，根据各工作人员的岗位，具体安排人员的培训计划。

具体分为：1）、操作培训；2）、现场培训；3）、简单故障处理等。

2、设备维护：

1）、质保期内：乙方承诺协助原厂制造商对设备故障负责并无偿修复。具体为：

A、随时与甲方保持联系，即时维护；

B、乙方指定不低于两名人员作为项目质保联系人；

C、提交原厂技术工程师联系方式；

D、标的物或安装出现故障，乙方在接到电话12小时内派员赶到现场，48小时内免费排除故障、修复或更换零部件，如遇特殊情况，以原厂质保规定为准。

E、因甲方使用不当造成标的物故障的，乙方接到通知后也应在12小时内赶到进行维修，若需更换零部件时，承诺按照成本价收取。

2）、质保期外：更换零部件按照成本价收取。

3）修满后甲方需乙方继续提供质保服务的，应当另行签订协议。

3、系统的运维工作不包含在本合同中。

十六、违约责任

本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当按照约定承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。其中：
　　1．乙方逾期履约或不履约责任
　　（1）乙方无正当理由逾期交付，逾期在3日内的，每逾期一日，乙方应当向甲方支付逾期部分价款1%的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的5%。
　　（2）乙方不履行合同或交付的设备存在重大缺陷以致无法实现合同目的的，甲方有权要求乙方继续履行或解除合同。
　　甲方要求继续履行合同的，应当在履行期限届满后3日内提出。乙方应当继续履行合同，并向甲方支付相当于合同总价款 3%的违约金。
　　甲方要求解除合同的，乙方应当向甲方总计支付相当于合同总价款3%的违约金。如甲方同意接收部分项目硬件设备或软件系统的，甲方应当向乙方支付接收部分的价款，款项付清后该部分的相应权利归属甲方。
　　2．甲方逾期付款责任
　　（1）甲方逾期付款在3日内的，每逾期一日，甲方应当向乙方支付逾期应付款1%的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的5%。
　　（2）逾期付款超过7日的，视为甲方不履行，乙方有权要求甲方继续履行或解除合同。
　　乙方要求继续履行合同的，甲方应当向乙方总计支付逾期应付款3%的违约金，并赔偿乙方由此受到的损失，同时乙方履行本合同的期限相应顺延。
　　乙方要求解除合同的，甲方应当支付乙方已交付的硬件和已完成的安装工作所对应的款项，并向乙方总计支付逾期应付款3%的违约金。
十七、保密

1、保密期限为本合同履行期间及本合同终止后5年。

2、在保密期限内,甲乙双方均有为对方保密的义务。甲乙双方保证，因履行本合同所获得的对方商业秘密，仅用于履行本合同项下的义务，并只为履行本合同的相关人员所知悉。任何一方的相关人员违反保密义务的，由该人员所属一方承担全部法律责任；但法律另有规定的除外。
   3、本合同履行完毕后，甲乙双方均应当按照对方要求，处理所获得的对方有关资料信息或电子文档。

十八、其他约定

1、乙方的进场物资检验表应一式二份。

2、技术资料的提供：合同签订生效后3内，乙方向甲方提供所供标的物及安装调试等的《实施方案》。

3、乙方在标的物没有库存配件的情况下，乙方应提前通知甲方，且乙方应提供确保配件供应必要的解决方案，以保证甲方标的物在正常的使用期间内的配件的供应。

4、乙方需保障甲方在使用该货物或其任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或者版权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方需与第三方交涉，并承担一切责任。

5、因乙方违约，应支付的违约金，甲方可以从货款中予以扣除。

6、合同未尽事宜，甲乙双方另行协商解决，另外，乙方向甲方提供的有关图纸、解释、承诺、澄清修正资料等均为本合同不可分割的组成部分。

十九、争议解决

若甲乙双方对本协议有关条款的解释，包括其存在、有效或终止的任何问题产生争议、分歧或索赔，则应尽力通过友好协商或调解来解决该争议、分歧或索赔；协商或调解不成，双方都同意向合同签订地人民法院提起诉讼。

二十、合同份数及合同生效

本合同一式六份，甲方三份，乙方三份；本合同经双方签字盖章后生效。

甲方(盖章):                           乙方(盖章)：

单位地址：                                单位地址：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

开户银行：                                开户银行：

- 账号：                                 	账号：

税号：                                    税号：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

合同签订地点：

签订时间：   年   月   日                 签订时间：   年   月   日

- 技术规格及要求

# 项目背景

当前全球网络安全形势严峻，网络安全面临着各种新的挑战，网络攻击层出不穷，且攻击来源、攻击目的、攻击方法以及攻击规模都在发生着巨大的变化。与此同时，伴随我国信息化发展进入新阶段，云计算、大数据、移动办公等新技术新应用已经十分成熟，并大规模应用，新技术是一把双刃剑，在促进信息化发展的同时也带来新的安全风险，原有安全防护体系的适应性和防护能力出现不足。

北京雁栖湖应用数学研究院( Beijing Institute of Mathematical Sciencesand Applications，BIMSA)，是在北京市委市政府的指导和支持下，由北京市科学委员会和北京怀柔区委区政府推动成立的新型研发机构。按照“国家战略、世界一流、国际引领”的要求，坚持高起点定位、高标准建设。由清华大学丘成桐数学科学中心作为主责单位筹建，依托清华数学现有力量，利用清华相关学科的综合优势，联合中科院数学与系统科学研究院及北京数学与应用数学及其交叉领域等优势单位，采用新的科研组织形式和人才引进模式推动中国数学科学发展，促进数学与工程应用、产业化的对接融通，提升数学支撑创新发展的能力和水平，为中国科技发展提供核心源动力。2022年，研究院开设76门课程，组织53次学术会议、论坛等各类学术活动，512场学术报告。截至2022年底，已累计引进科研人员114人。初步组建人工智能大数据、量子信息与量子计算、区块链与密码学、计算数学等11个方向的科研团队。

北京雁栖湖数学应用研究院的重要信息系统，是按照国家网络安全等级保护3级规划建设的信息系统，在系统建设过程中，考虑到系统承载业务的重要性和即将面临的安全风险，按照等级保护制度的相关要求，需同步规划安全保障体系，并在系统建设过程中，落实安全保障技术措施和管理措施。

# 建设目标

本次项目建设，最终达到的目标是：为北京雁栖湖数学应用研究院提供综合安全保障，使其重要业务系统满足国家网络安全等级保护3级要求。

根据等级保护2.0思想、以技术保障为基础、以管理运营为抓手、以监测预警为核心、以协同响应为目标的网络安全防御体系并落地为具体的安全需求，包括安全计算环境、安全通信网络、安全区域边界、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维各个层面的安全需求，再依据成熟的安全能力，将安全需求转化为可以实现的技术防护、安全管理措施，安全运营手段，为北京雁栖湖数学应用研究院业务系统安全保驾护航。

# 建设范围

北京雁栖湖数学应用研究院A10楼涉及1个IT核心机房。机房位于北京市怀柔金隅兴发智慧园区，数据中心机房规划面积约140㎡，配电间30㎡。结构层高8米。机房基础建设系统主要承载放置各类服务器、路由器、交换机需求。主要包括UPS系统，配电系统，暖通系统，动环系统，机柜系统建设。会议系统的建设主要是以本地会议、远程视频会议、讲课培训、汇报交流、录播等应用，建设成多系统协同高效运作的一套完整音视频系统。

北京雁栖湖数学应用研究院坐落在北京市怀柔区怀北镇河防口544号金隅兴发科技园内，建筑面积约为5.5万平米，后期预计容纳1500人。本次涉及12个楼，分别为A1、A3、A4、A6、A7、A8、A9、A10、A11、A12、A13、A14楼，设有弱电汇聚间17个，楼层弱电间61个，信息点位共计数1727个，其中有线数据点1062个，室内无线数据点640个，室外无线数据点25个。按会议室面积大小分为：大会议室4间、中型会议室14间、小会议室9间、多功能厅3间、培训室1间、报告厅1间、教室14间、资料查询室1间、讨论区2间，活动用房2间共有51间会议室。网络系统的建设主要承载办公网访问互联网的业务需求，办公网采用三层网络架构：核心层、汇聚层、接入层。办公网主要包括有线办公和无线办公，网络系统采用万兆骨干，千兆接入的方式。网络安全系统依照等级保护3级要求建设。

# 需求量清单

## 网络系统需求量清单

### 网络系统拟采购需求量

| 序号 | 软硬件设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | 交换容量≥696Gbps，包转发率≥360Mbps，CPU≥12核；WAN口≥6个SFP+光口，LAN口≥14个SFP+光口和12个GE电口（可LAN/WAN切换）；内存≥32G，最大可扩展到128G；扩展槽位≥2，硬盘槽≥2；支持冗余电源、支持可插拔风扇；配置冗余电源、配置万兆多模光模块≥2个. | 1 | 套 |
| 2 | 核心交换机 | 正交CLOS架构,交换容量≥384Tbps，包转发能力≥72000Mpps；主控板槽位数≥2，业务板槽位数≥6，交换网板槽位数≥3（非主控集成);支持防火墙业务模块、应用控制网关业务模块扩展；单块业务板卡支持千兆电口+千兆光口+万兆光口扩展；配置千兆电口数量≥48，万兆光口数量≥48，2500W电源数量≥2，5米堆叠线缆数量≥1. | 2 | 套 |
| 3 | 24口汇聚交换机 | 交换容量≥25Tbps，包转发率≥1260Mpps；固定端口：24个1/10GE SFP+光接口，2个QSFP+光接口；扩展插槽数≥2个；支持模块化双电源、支持模块化双风扇；支持本地堆叠和远程堆叠，最大堆叠数量≥9台；支持防火墙模块扩展；配置双电源、双风扇，配置1米40G堆叠线数量≥1. | 32 | 套 |
| 4 | 48口汇聚交换机 | 交换容量≥25Tbps，包转发率≥1620Mpps；固定端口：48个1/10GE SFP+光接口，2个QSFP+光接口；扩展插槽数≥2个；支持模块化双电源、支持模块化双风扇；支持本地堆叠和远程堆叠，最大堆叠数量≥9台；支持防火墙模块扩展；配置双电源、双风扇，配置1米40G堆叠线数量≥1. | 2 | 套 |
| 5 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 140 | 个 |
| 6 | 8口POE交换机 | 交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥102Mpps；业务端口：8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，2个千兆SFP口，PoE+电口(AC 125W)；支持静态聚合、动态聚合、跨设备聚合；支持静态路由IPv4/IPv6、支持OSPFv1/v2；支持电源、风扇、温度告警；支持虚拟电缆检测. | 30 | 台 |
| 7 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 120 | 个 |
| 8 | 24口接入交换机 | 交换容量≥5.28Tbps，包转发率≥126Mpps；业务端口：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口；支持静态聚合、动态聚合、跨设备聚合；支持静态路由IPv4/IPv6、支持OSPFv1/v2、OSPF、BGP4、IS-IS；支持虚拟电缆检测. | 37 | 台 |
| 9 | 24口POE交换机 | 交换容量≥5.28Tbps，包转发率≥126Mpps；业务端口：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口；支持静态聚合、动态聚合、跨设备聚合；支持静态路由IPv4/IPv6、支持OSPFv1/v2、OSPF、BGP4、IS-IS；支持虚拟电缆检测;支持POE供电，POE供电功率≥370W. | 78 | 台 |
| 10 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 460 | 个 |
| 11 | 无线控制器 | 固定端口：千兆光电复用接口数量≥8，万兆光口数量≥2；支持最大管理AP数量≥1024；吞吐量≥20Gbps；支持模块化双电源；无须专用线缆或接口即可做虚拟化；支持信道智能切换、支持智能AP负载分担、支持无线漫游；配置双电源，虚拟化后AC管理AP的授权数量≥768. | 2 | 套 |
| 12 | 室内无线接入点 | 整机采用三频六流设计,整机接入速率≥3Gbps;支持802.11ax，满足室内高密情况下高带宽，高并发；支持壁挂、吸顶等多种安装方式；以太网接口数量≥2，支持链路聚合和内外网隔离；内置智能天线系统；内置蓝牙，支持BLE、RFID、ZigBee等物联网扩展；支持根据需求灵活的切换工作模式版本；支持接入用户数限制，支持禁止弱信号客户端接入，支持隐藏SSID. | 640 | 个 |
| 13 | 室内无线面板接入点 | 整机采用双频六流设计，最大接入速率5.375Gbps；支持802.11ax；支持壁挂、吸顶和86盒等多种安装方式；10/100/1000M/2.5G 上行以太网接口数量≥1，千兆下行以太网接口数量≥4；支持 802.3at/af 兼容供电；内置BLE5.1，支持物联网扩展；支持接入用户数限制，支持隐藏SSID，支持WPA、WPA2、Pre-RSNA用户混合接入. | 15 | 个 |
| 14 | 室外48口汇聚交换机 | 交换容量≥6.88Tbpss，包转发率≥363Mpps；固定接口:48个100/1000BASE-X SFP口，6个万兆SFP+口；支持静态聚合、动态聚合、跨设备聚合；支持静态路由IPv4/IPv6、支持OSPFv1/v2、OSPF、BGP4、IS-IS；支持DHCP Server；支持虚拟化，最大堆叠数量≥9台；配置冗余电源. | 1 | 套 |
| 15 | 室外工业交换机 | 交换容量≥256Gbps,包转发率≥36Mpps;业务端口：8*10/100/1000 Base-T 电口+4个千兆SFP光口；220V AC直接供电，导轨式安装；工作功率≤12W；工作环境温度:-40℃～85℃;支持支持DHCP Server，支持IPv4/IPv6静态路由；支持虚拟电缆检测. | 25 | 台 |
| 16 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 50 | 个 |
| 17 | 室外工业AP | 室外AP,整机采用双频四流设计，最大接入速率≥2.4Gbps;支持抱杆和壁挂等多种安装方式;支持802.11ax；千兆电口数量≥2，千兆光口数量≥1；内置智能定向天线系统,支持外置天线;支持BLE、RFID、ZigBee等全制式物联网扩展;工作温度:-40ºC～70ºC;防护等级:IP68;支持接入用户数限制，支持禁止弱信号客户端接入，支持隐藏SSID;配置60W电源适配器数量≥1. | 25 | 套 |
| 18 | 服务器区24口光口接入交换机 | 交换容量≥7.56Tbps，包转发率≥396Mpps；业务端口：24个SFP端口（其中8个combo口）端口，4个万兆SFP+口；扩展插槽数量≥1；支持OpenFlow 1.3标准，支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换；支持静态路由IPv4/IPv6、支持OSPFv1/v2、OSPF、BGP4、IS-IS;配置双电源、双风扇. | 1 | 套 |
| 19 | 服务器区16万兆光口+8万兆电口接入交换机 | 交换容量：2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率：360Mpps；固定端口：16个万兆光口，支持1块扩展插槽；支持模块化双电源；配置冗余电源、配置1块8端口万兆电口板卡. | 1 | 套 |
| 20 | 存储区24口光口接入交换机 | 交换容量≥7.56Tbps，包转发率≥396Mpps；业务端口：24个SFP端口（其中8个combo口）端口，4个万兆SFP+口；扩展插槽数量≥1；支持OpenFlow 1.3标准，支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换；支持静态路由IPv4/IPv6、支持OSPFv1/v2、OSPF、BGP4、IS-IS;配置双电源、双风扇. | 2 | 套 |
| 21 | 安全管理区接入交换机 | 交换容量≥25Tbps，包转发率≥1260Mpps；固定端口：24个1/10GE SFP+光接口，2个QSFP+光接口；扩展插槽数≥2个；支持模块化双电源、支持模块化双风扇；支持本地堆叠和远程堆叠，最大堆叠数量≥9台；支持防火墙模块扩展；配置双电源、双风扇，配置1米40G堆叠线数量≥1. | 1 | 套 |
| 22 | DMZ区24口光口接入交换机 | 交换容量≥7.56Tbps，包转发率≥396Mpps；业务端口：24个SFP端口（其中8个combo口）端口，4个万兆SFP+口；扩展插槽数量≥1；支持OpenFlow 1.3标准，支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换；支持静态路由IPv4/IPv6、支持OSPFv1/v2、OSPF、BGP4、IS-IS;配置双电源、双风扇. | 1 | 套 |
| 23 | 光转电模块 | SFP GE电口模块(100m,RJ45) | 16 | 个 |
| 24 | 千兆多模光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 20 | 个 |
| 25 | 万兆多模光模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 34 | 个 |
| 26 | 24口汇聚交换机 | 交换容量≥25Tbps，包转发率≥1260Mpps；固定端口：24个1/10GE SFP+光接口，2个QSFP+光接口；扩展插槽数≥2个；支持模块化双电源、支持模块化双风扇；支持本地堆叠和远程堆叠，最大堆叠数量≥9台；支持防火墙模块扩展；配置双电源、双风扇，配置1米40G堆叠线数量≥1. | 2 | 套 |
| 27 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 8 | 个 |
| 28 | 24口接入交换机 | 交换容量≥5.28Tbps，包转发率≥126Mpps；业务端口：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口；支持静态聚合、动态聚合、跨设备聚合；支持静态路由IPv4/IPv6、支持OSPFv1/v2、OSPF、BGP4、IS-IS；支持虚拟电缆检测. | 3 | 台 |
| 29 | 24口POE交换机 | 交换容量≥5.28Tbps，包转发率≥126Mpps；业务端口：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口；支持静态聚合、动态聚合、跨设备聚合；支持静态路由IPv4/IPv6、支持OSPFv1/v2、OSPF、BGP4、IS-IS；支持虚拟电缆检测;支持POE供电，POE供电功率≥370W. | 3 | 台 |
| 30 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 24 | 个 |
| 31 | 室内无线接入点 | 整机采用三频六流设计,整机接入速率≥3Gbps;支持802.11ax，满足室内高密情况下高带宽，高并发；支持壁挂、吸顶等多种安装方式；以太网接口数量≥2，支持链路聚合和内外网隔离；内置智能天线系统；内置蓝牙，支持BLE、RFID、ZigBee等物联网扩展；支持根据需求灵活的切换工作模式版本；支持接入用户数限制，支持禁止弱信号客户端接入，支持隐藏SSID. | 30 | 个 |
| 32 | 终端安全管理系统服务器 | 硬件规格：主频2.4 GHZ 内核数10 /32G_DDR4/2*600G 10K SSD RAID卡/4千兆GE口； | 1 | 套 |
| 33 | 服务器操作系统 | Windows Server 2016 64位 | 1 | 个 |
| 34 | 云安全管理平台服务器 | 硬件规格：Intel 4210 主频2.2 GHZ 内核数10 缓存13.75MB L3*2/32G_DDR4*4/4T企业级3.5寸硬盘*6/240G SSD / RAID卡/4千兆端口/双电源/导轨; | 3 | 套 |

### 视频监控系统拟采购需求量

| 序号 | 软硬件设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万红外防暴半球网络摄像机 | 镜头：1/2.8CMOS；像素：200万；编码制式：30fps@1080P；6.0mm定焦；补光方式：红外；供电方式：DC12V/PoE（IEEE802.3af）；前端存储：支持SD卡；2入1出音频接口；1入1出告警；星光级；120dB宽动态；自适应透雾；支持区域增强；支持走廊模式；支持隐私遮盖；三码流；编码协议：H.265, 超级265；基础智能；客流统计；人脸抓拍；IP66 | 12 | 个 |
| 2 | 4盘位32路智能NVR | 4盘位硬盘录像机，可接入32路的1080P高清网络视频；应具有不低于2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；1入/1出音频接口，8入/2出报警接口；支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术；最大支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；支持4个SATA接口，单盘最大6TB；支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像；支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测相机接入和联动；支持深度智能周界：区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域；可接驳符合ONVIF、RTSP标准的第三方网络摄像机；支持手机客户端访问 | 1 | 台 |
| 3 | 监控级硬盘 | 3.5”英寸，8TB容量，SATA 6Gb/S, 缓存64MB，5400转 | 4 | 块 |
| 4 | 24口POE交换机 | 交换容量≥5.28Tbps，包转发率≥126Mpps；业务端口：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口；支持静态聚合、动态聚合、跨设备聚合；支持静态路由IPv4/IPv6、支持OSPFv1/v2、OSPF、BGP4、IS-IS；支持虚拟电缆检测;支持POE供电，POE供电功率≥370W. | 1 | 台 |
| 5 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 个 |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线 | 结 构： 铜导直径 0.57mm 绝缘直径 1.0mm 护套厚度 0.64±0.2 LSZH 护套直径 6.5±0.1mm 电缆标重 14.3KG/盘±0.2 电缆包装 305米/盘 安 装： 最小弯曲半径（动态） 26mm 最小弯曲半径（静态） 52mm 最大安装拉力 25N/P 工作温度 -20℃～+70℃ 安装温度 -0℃～+40℃ | 1060 | 米 |
| 7 | 六类非屏蔽跳线 | 线材为多芯软线，符合TIA/EIA568-C.2标准对六类软线的要求； 水晶头为三件平排组装式，多件组装合理的排列芯线空间顺序，确保跳线性能稳定； 通过一次性注塑工艺，保证软线缆与水晶头的牢固连接； 水晶头内置工字配件，将四对信号线完全隔离，有效避免线对间相互串扰； 水晶头前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定； 独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径，保证跳线的最高性能； 三叉水晶头簧片，确保与线材接触的最小接触电阻； 水晶头簧片镀金50微英寸； 100%的严格通过TIA Patch Cord Cat.6测试； 清晰的米标贴纸，明确的标明各条长度和接线方式，确保布线中不会出现用 材错误，减少施工方繁琐的标示工作； 支持250MHz带宽； 耐压强度DC1000V（AC 700V）1分钟； 插头接插次数≥750次。 | 12 | 条 |
| 8 | 理线器 | 黑色烤漆钢质理线架，占用空间1U； 整体板厚1.2mm，机械性能强； 整配线架前端的跳线，让前端跳线走线更加规则整齐； 卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装； 整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观； 独特的12条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用； 充足的线槽空间，方便梳理线序，固定跳线，将所使用的各种跳线固定收集于内； 19"标准理线架，可配合任何一种标准机柜使用； 梳子式机架设计方便跳线管理，保持跳线整齐不缠绕, 有效和安全的管理，使布线系统整洁美观； 安装和拆卸非常方便，使用的数量和位置可以任意调整； 使整个跳线的脉络更清晰，更方便日后的管理。 | 1 | 个 |
| 9 | 24口非屏蔽ST六类配线架 | 提供24个六类非屏蔽标准RJ45信息模块，系统性能超过TIA/EIA568-C.2标准对六类的要求； 端口模块化，方便单个端口拆装或更换； 可以更换任何标准的信息模块； 黑色烤漆钢质底板，保证模块卡接牢固； 高强度PC+ABS端口面框，菱角清晰，外观高档； 提供合理的线缆走向，准确固定线缆，理线更清晰美观； 可打印更换的标示纸，清晰方便端口管理； 背面钢质镀锌理线架，提供牢固稳定的走线空间。固定后保证不会 因拉力而导致打线脱落； 金针：模具冲压形成方形针，50μ镀金金针； 电路板采用FR-4 A1级覆铜板（军用级）； 180度IDC打线方式，保证最短距离的线缆开绞距离； 模块材质：符合UL94V-0的高强度PC材料； 标准19〞安装，适用范围广，安装、维护、扩充简便快捷； 支持T568A和T568B两种接线方式； 带有压接端子保护盖，安装完网线后，线头不外露； 耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象； 插拔次数＞1000次； IDC端接次数＞350次； IDC端子：磷青铜，可接受22～26线规单股及多股线缆； 带宽达到250MHz,符合国际最新标准； 支持110或Krone工具进行端接； | 1 | 个 |
| 10 | 24口LC双工抽屉式型光纤配线架（支持48芯） | 产品严格遵循YD/T778-2006《光纤配线架》要求； 光纤配线架既可在机柜中安装还可挂墙式安装，为结构化布线设计提供了极大的灵活性； 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 同时为水平和主干网络的室内或室外光缆提供直接或交叉的连接； 在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器； 自带有光纤熔接盒，不需要另行配置，最多可熔纤48芯，提高机柜的利用空间； 自带有理线环，不需要另行配置理线架； 配线架模块塑胶扣卡接式结构，可以从前面拉出模块，将预连接光缆或光纤跳线插上即可，安装与维护快速便捷； 全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，外观整洁美观； 涂装材料和配线架外框全部符合环保要求； 光纤面板表面也采用粉末涂装处理，保证与配线架配比外观协调美观； 钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； 壳体表面通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。 | 1 | 个 |
| 11 | LC双工单模适配器-蓝色 | 产品性能满足并超越YD/T1272标准中对SC、LC、FC、ST等光纤连接器的技术指标要求； 外壳采用高密度PC材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化； 两个标准插头对与适配器插拔10次后，插入损耗小于0.05dB； 低插入损耗，重复性好； 适配器中部弹性套筒的压力位8~10N； 任意标准插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35dB（含重复性）； 任意标准插头通过适配器连接，回波损耗＞40dB（PC）, ＞60dB（APC）； 适配器相对两个标准插头的损耗＜0.2dB(单模)，＜0.1dB(多模)； 工作温度-25℃～60℃； 确保光纤芯轴与插针体轴线之间的距离； 制作连接器使用专业粘接胶，对连接器结构无影响，其物理、化学及光学特性与光纤匹配； 符合UL94V-0的高强度PC材料； | 11 | 个 |
| 12 | LC单工单模尾纤-1M | 工厂预端接并测试保证其传输性能； 可以快速配置和组网，减少现场安装时间； 防火阻燃符合IEC 60332-3C标准； 无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准； 低烟无卤排放符合IEC 61034-2标准； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； 长度、纤芯数、物理结构等可由客户需求定制。 | 24 | 条 |

### 综合布线系统拟采购需求量

| 序号 | 软硬件设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单体楼 | 具体信息详见下节，“部分设备具体功能指标要求” | 1 | 批 |
| 2 | 理线器 | 黑色烤漆钢质理线架，占用空间1U； 整体板厚1.2mm，机械性能强； 整配线架前端的跳线，让前端跳线走线更加规则整齐； 卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装； 整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观； 独特的12条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用； 充足的线槽空间，方便梳理线序，固定跳线，将所使用的各种跳线固定收集于内； 19"标准理线架，可配合任何一种标准机柜使用； 梳子式机架设计方便跳线管理，保持跳线整齐不缠绕, 有效和安全的管理，使布线系统整洁美观； 安装和拆卸非常方便，使用的数量和位置可以任意调整； 使整个跳线的脉络更清晰，更方便日后的管理。 | 426 | 个 |
| 3 | 六类跳线 | 线材为多芯软线，符合TIA/EIA568-C.2标准对六类软线的要求； 水晶头为三件平排组装式，多件组装合理的排列芯线空间顺序，确保跳线性能稳定； 通过一次性注塑工艺，保证软线缆与水晶头的牢固连接； 水晶头内置工字配件，将四对信号线完全隔离，有效避免线对间相互串扰； 水晶头前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定； 独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径，保证跳线的最高性能； 三叉水晶头簧片，确保与线材接触的最小接触电阻； 水晶头簧片镀金50微英寸； 100%的严格通过TIA Patch Cord Cat.6测试； 清晰的米标贴纸，明确的标明各条长度和接线方式，确保布线中不会出现用 材错误，减少施工方繁琐的标示工作； 支持250MHz带宽； 耐压强度DC1000V（AC 700V）1分钟； 插头接插次数≥750次。 | 1734 | 条 |
| 4 | RJ45转110跳线 | 110连接跳线，系统性能的保证值超过TIA/EIA568-B.2标准对五类的要求； 一端提供110鸭嘴连接，另一端提供RJ45连接头； 提供1/2/4对三个规格； 符合UL94V-0的高强度PC材料； 插头金属部分镀金50微英寸； 耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象； 额定电流1.5A； 接触电阻≤1mΩ； 绝缘电阻≥200MΩ。 插头接插次数≥750次。 | 657 | 条 |
| 5 | 110至110跳线 | 110连接跳线，系统性能超过TIA/EIA568-B.2标准对五类的要求； 两端均为鸭嘴连接头； 提供1/2/4对三个规格； 符合UL94V-0的高强度PC材料； 插头金属部分镀金50微英寸； 耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象； 插头接插次数≥750次。 | 434 | 条 |
| 6 | 光纤跳纤 | 工厂预端接并测试保证其传输性能； 可以快速配置和组网，减少现场安装时间； 防火阻燃符合IEC 60332-3C标准； 无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准； 低烟无卤排放符合IEC 61034-2标准 采用标准LC、SC、ST、 FC连接器； 1、2芯，也可根据客户要求提供定制产品； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； 长度、纤芯数、物理结构等可由客户需求定制。 | 506 | 条 |
| 7 | A10机房主干 | 具体信息详见下节，“部分设备具体功能指标要求” | 1 | 批 |
| 8 | 24口LC双工抽屉式型光纤配线架（支持48芯） | 产品严格遵循YD/T778-2006《光纤配线架》要求； 光纤配线架既可在机柜中安装还可挂墙式安装，为结构化布线设计提供了极大的灵活性； 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 同时为水平和主干网络的室内或室外光缆提供直接或交叉的连接； 在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器； 自带有光纤熔接盒，不需要另行配置，最多可熔纤48芯，提高机柜的利用空间； 自带有理线环，不需要另行配置理线架； 配线架模块塑胶扣卡接式结构，可以从前面拉出模块，将预连接光缆或光纤跳线插上即可，安装与维护快速便捷； 全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，外观整洁美观； 涂装材料和配线架外框全部符合环保要求； 光纤面板表面也采用粉末涂装处理，保证与配线架配比外观协调美观； 钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； 壳体表面通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。 | 22 | 个 |
| 9 | LC双工单模适配器-蓝色 | 产品性能满足并超越YD/T1272标准中对SC、LC、FC、ST等光纤连接器的技术指标要求； 外壳采用高密度PC材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化； 两个标准插头对与适配器插拔10次后，插入损耗小于0.05dB； 低插入损耗，重复性好； 适配器中部弹性套筒的压力位8~10N； 任意标准插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35dB（含重复性）； 任意标准插头通过适配器连接，回波损耗＞40dB（PC）, ＞60dB（APC）； 适配器相对两个标准插头的损耗＜0.2dB(单模)，＜0.1dB(多模)； 工作温度-25℃～60℃； 确保光纤芯轴与插针体轴线之间的距离； 制作连接器使用专业粘接胶，对连接器结构无影响，其物理、化学及光学特性与光纤匹配； 符合UL94V-0的高强度PC材料； | 528 | 个 |
| 10 | LC单工单模尾纤-1M | 工厂预端接并测试保证其传输性能； 可以快速配置和组网，减少现场安装时间； 防火阻燃符合IEC 60332-3C标准； 无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准； 低烟无卤排放符合IEC 61034-2标准； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； 长度、纤芯数、物理结构等可由客户需求定制。 | 528 | 条 |
| 11 | 理线器 | 黑色烤漆钢质理线架，占用空间1U； 整体板厚1.2mm，机械性能强； 整配线架前端的跳线，让前端跳线走线更加规则整齐； 卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装； 整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观； 独特的12条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用； 充足的线槽空间，方便梳理线序，固定跳线，将所使用的各种跳线固定收集于内； 19"标准理线架，可配合任何一种标准机柜使用； 梳子式机架设计方便跳线管理，保持跳线整齐不缠绕, 有效和安全的管理，使布线系统整洁美观； 安装和拆卸非常方便，使用的数量和位置可以任意调整； 使整个跳线的脉络更清晰，更方便日后的管理。 | 43 | 个 |
| 12 | 光纤跳纤 | 工厂预端接并测试保证其传输性能； 可以快速配置和组网，减少现场安装时间； 防火阻燃符合IEC 60332-3C标准； 无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准； 低烟无卤排放符合IEC 61034-2标准 采用标准LC、SC、ST、 FC连接器； 1、2芯，也可根据客户要求提供定制产品； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； 长度、纤芯数、物理结构等可由客户需求定制。 | 82 | 条 |
| 13 | 19"机架式110型100对语音配线架-1U | 挂壁式可安装在19英寸标准背板上，组合成机架型配线架（110管理的最佳解决方案）； 提供带腿和带背板两种安装方式； 提供从50对到200对多种选择的语音解决方案； 多种安装方式和多种对数可选，经济可靠，端接方便； 采用PC阻燃级材料； 背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂； 每5对以标识带区分； 适用于22～26线规的线缆； | 21 | 个 |
| 14 | A10机房室外25AP | 具体信息详见下节，“部分设备具体功能指标要求” | 1 | 批 |
| 15 | 24口LC双工抽屉式型光纤配线架（支持48芯） | 产品严格遵循YD/T778-2006《光纤配线架》要求； 光纤配线架既可在机柜中安装还可挂墙式安装，为结构化布线设计提供了极大的灵活性； 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 同时为水平和主干网络的室内或室外光缆提供直接或交叉的连接； 在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器； 自带有光纤熔接盒，不需要另行配置，最多可熔纤48芯，提高机柜的利用空间； 自带有理线环，不需要另行配置理线架； 配线架模块塑胶扣卡接式结构，可以从前面拉出模块，将预连接光缆或光纤跳线插上即可，安装与维护快速便捷； 全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，外观整洁美观； 涂装材料和配线架外框全部符合环保要求； 光纤面板表面也采用粉末涂装处理，保证与配线架配比外观协调美观； 钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； 壳体表面通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。 | 2 | 个 |
| 16 | LC双工单模适配器-蓝色 | 产品性能满足并超越YD/T1272标准中对SC、LC、FC、ST等光纤连接器的技术指标要求； 外壳采用高密度PC材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化； 两个标准插头对与适配器插拔10次后，插入损耗小于0.05dB； 低插入损耗，重复性好； 适配器中部弹性套筒的压力位8~10N； 任意标准插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35dB（含重复性）； 任意标准插头通过适配器连接，回波损耗＞40dB（PC）, ＞60dB（APC）； 适配器相对两个标准插头的损耗＜0.2dB(单模)，＜0.1dB(多模)； 工作温度-25℃～60℃； 确保光纤芯轴与插针体轴线之间的距离； 制作连接器使用专业粘接胶，对连接器结构无影响，其物理、化学及光学特性与光纤匹配； 符合UL94V-0的高强度PC材料； | 48 | 个 |
| 17 | LC单工单模尾纤-1M | 工厂预端接并测试保证其传输性能； 可以快速配置和组网，减少现场安装时间； 防火阻燃符合IEC 60332-3C标准； 无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准； 低烟无卤排放符合IEC 61034-2标准； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； 长度、纤芯数、物理结构等可由客户需求定制。 | 96 | 条 |
| 18 | 理线器 | 黑色烤漆钢质理线架，占用空间1U； 整体板厚1.2mm，机械性能强； 整配线架前端的跳线，让前端跳线走线更加规则整齐； 卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装； 整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观； 独特的12条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用； 充足的线槽空间，方便梳理线序，固定跳线，将所使用的各种跳线固定收集于内； 19"标准理线架，可配合任何一种标准机柜使用； 梳子式机架设计方便跳线管理，保持跳线整齐不缠绕, 有效和安全的管理，使布线系统整洁美观； 安装和拆卸非常方便，使用的数量和位置可以任意调整； 使整个跳线的脉络更清晰，更方便日后的管理。 | 2 | 个 |
| 19 | 光纤跳纤 | 工厂预端接并测试保证其传输性能； 可以快速配置和组网，减少现场安装时间； 防火阻燃符合IEC 60332-3C标准； 无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准； 低烟无卤排放符合IEC 61034-2标准 采用标准LC、SC、ST、 FC连接器； 1、2芯，也可根据客户要求提供定制产品； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； 长度、纤芯数、物理结构等可由客户需求定制。 | 25 | 条 |
| 20 | A10机房超算 | 具体信息详见下节，“部分设备具体功能指标要求” | 1 | 批 |
| 21 | 24口LC双工抽屉式型光纤配线架（支持48芯） | 产品严格遵循YD/T778-2006《光纤配线架》要求； 光纤配线架既可在机柜中安装还可挂墙式安装，为结构化布线设计提供了极大的灵活性； 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 同时为水平和主干网络的室内或室外光缆提供直接或交叉的连接； 在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器； 自带有光纤熔接盒，不需要另行配置，最多可熔纤48芯，提高机柜的利用空间； 自带有理线环，不需要另行配置理线架； 配线架模块塑胶扣卡接式结构，可以从前面拉出模块，将预连接光缆或光纤跳线插上即可，安装与维护快速便捷； 全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，外观整洁美观； 涂装材料和配线架外框全部符合环保要求； 光纤面板表面也采用粉末涂装处理，保证与配线架配比外观协调美观； 钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； 壳体表面通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。 | 2 | 个 |
| 22 | LC双工单模适配器-蓝色 | 产品性能满足并超越YD/T1272标准中对SC、LC、FC、ST等光纤连接器的技术指标要求； 外壳采用高密度PC材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化； 两个标准插头对与适配器插拔10次后，插入损耗小于0.05dB； 低插入损耗，重复性好； 适配器中部弹性套筒的压力位8~10N； 任意标准插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35dB（含重复性）； 任意标准插头通过适配器连接，回波损耗＞40dB（PC）, ＞60dB（APC）； 适配器相对两个标准插头的损耗＜0.2dB(单模)，＜0.1dB(多模)； 工作温度-25℃～60℃； 确保光纤芯轴与插针体轴线之间的距离； 制作连接器使用专业粘接胶，对连接器结构无影响，其物理、化学及光学特性与光纤匹配； 符合UL94V-0的高强度PC材料； | 48 | 个 |
| 23 | LC单工单模尾纤-1M | 工厂预端接并测试保证其传输性能； 可以快速配置和组网，减少现场安装时间； 防火阻燃符合IEC 60332-3C标准； 无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准； 低烟无卤排放符合IEC 61034-2标准； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； 长度、纤芯数、物理结构等可由客户需求定制。 | 48 | 条 |
| 24 | 理线器 | 黑色烤漆钢质理线架，占用空间1U； 整体板厚1.2mm，机械性能强； 整配线架前端的跳线，让前端跳线走线更加规则整齐； 卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装； 整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观； 独特的12条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用； 充足的线槽空间，方便梳理线序，固定跳线，将所使用的各种跳线固定收集于内； 19"标准理线架，可配合任何一种标准机柜使用； 梳子式机架设计方便跳线管理，保持跳线整齐不缠绕, 有效和安全的管理，使布线系统整洁美观； 安装和拆卸非常方便，使用的数量和位置可以任意调整； 使整个跳线的脉络更清晰，更方便日后的管理。 | 2 | 个 |
| 25 | 光纤跳纤 | 工厂预端接并测试保证其传输性能； 可以快速配置和组网，减少现场安装时间； 防火阻燃符合IEC 60332-3C标准； 无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准； 低烟无卤排放符合IEC 61034-2标准 采用标准LC、SC、ST、 FC连接器； 1、2芯，也可根据客户要求提供定制产品； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； 长度、纤芯数、物理结构等可由客户需求定制。 | 10 | 条 |
| 26 | A10机房内互联 | 具体信息详见下节，“部分设备具体功能指标要求” | 1 | 批 |
| 27 | 24芯室内光缆 | 外部直径较小，有很好的弯曲性能； 采用高支数芳纶丝增强光缆强度，使用于光纤到桌面及楼宇数据垂直主干的应用； 可提供多模62.5/125、多模50/125以及单模等多种规格； 采用紧套光纤，具有较强的机械保护性； 外护套采用阻燃PVC或低烟无卤材料； 具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害； 光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。 | 100 | 米 |
| 28 | 24口LC双工抽屉式型光纤配线架（支持48芯） | 产品严格遵循YD/T778-2006《光纤配线架》要求； 光纤配线架既可在机柜中安装还可挂墙式安装，为结构化布线设计提供了极大的灵活性； 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 同时为水平和主干网络的室内或室外光缆提供直接或交叉的连接； 在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器； 自带有光纤熔接盒，不需要另行配置，最多可熔纤48芯，提高机柜的利用空间； 自带有理线环，不需要另行配置理线架； 配线架模块塑胶扣卡接式结构，可以从前面拉出模块，将预连接光缆或光纤跳线插上即可，安装与维护快速便捷； 全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，外观整洁美观； 涂装材料和配线架外框全部符合环保要求； 光纤面板表面也采用粉末涂装处理，保证与配线架配比外观协调美观； 钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； 壳体表面通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。 | 10 | 个 |
| 29 | LC双工单模适配器-蓝色 | 产品性能满足并超越YD/T1272标准中对SC、LC、FC、ST等光纤连接器的技术指标要求； 外壳采用高密度PC材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化； 两个标准插头对与适配器插拔10次后，插入损耗小于0.05dB； 低插入损耗，重复性好； 适配器中部弹性套筒的压力位8~10N； 任意标准插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35dB（含重复性）； 任意标准插头通过适配器连接，回波损耗＞40dB（PC）, ＞60dB（APC）； 适配器相对两个标准插头的损耗＜0.2dB(单模)，＜0.1dB(多模)； 工作温度-25℃～60℃； 确保光纤芯轴与插针体轴线之间的距离； 制作连接器使用专业粘接胶，对连接器结构无影响，其物理、化学及光学特性与光纤匹配； 符合UL94V-0的高强度PC材料； | 240 | 个 |
| 30 | LC单工单模尾纤-1M | 工厂预端接并测试保证其传输性能； 可以快速配置和组网，减少现场安装时间； 防火阻燃符合IEC 60332-3C标准； 无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准； 低烟无卤排放符合IEC 61034-2标准； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； 长度、纤芯数、物理结构等可由客户需求定制。 | 240 | 条 |
| 31 | 光纤跳纤 | 工厂预端接并测试保证其传输性能； 可以快速配置和组网，减少现场安装时间； 防火阻燃符合IEC 60332-3C标准； 无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准； 低烟无卤排放符合IEC 61034-2标准 采用标准LC、SC、ST、 FC连接器； 1、2芯，也可根据客户要求提供定制产品； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； 长度、纤芯数、物理结构等可由客户需求定制。 | 122 | 条 |
| 32 | 六类非屏蔽双绞线 | 结 构： 铜导直径 0.57mm 绝缘直径 1.0mm 护套厚度 0.64±0.2 LSZH 护套直径 6.5±0.1mm 电缆标重 14.3KG/盘±0.2 电缆包装 305米/盘 安 装： 最小弯曲半径（动态） 26mm 最小弯曲半径（静态） 52mm 最大安装拉力 25N/P 工作温度 -20℃～+70℃ 安装温度 -0℃～+40℃ | 3680 | 米 |
| 33 | 24口非屏蔽ST六类配线架 | 提供24个六类非屏蔽标准RJ45信息模块，系统性能超过TIA/EIA568-C.2标准对六类的要求； 端口模块化，方便单个端口拆装或更换； 可以更换任何标准的信息模块； 黑色烤漆钢质底板，保证模块卡接牢固； 高强度PC+ABS端口面框，菱角清晰，外观高档； 提供合理的线缆走向，准确固定线缆，理线更清晰美观； 可打印更换的标示纸，清晰方便端口管理； 背面钢质镀锌理线架，提供牢固稳定的走线空间。固定后保证不会 因拉力而导致打线脱落； 金针：模具冲压形成方形针，50μ镀金金针； 电路板采用FR-4 A1级覆铜板（军用级）； 180度IDC打线方式，保证最短距离的线缆开绞距离； 模块材质：符合UL94V-0的高强度PC材料； 标准19〞安装，适用范围广，安装、维护、扩充简便快捷； 支持T568A和T568B两种接线方式； 带有压接端子保护盖，安装完网线后，线头不外露； 耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象； 插拔次数＞1000次； IDC端接次数＞350次； IDC端子：磷青铜，可接受22～26线规单股及多股线缆； 带宽达到250MHz,符合国际最新标准； 支持110或Krone工具进行端接； | 31 | 个 |
| 34 | Cat.6类非屏蔽跳线-LSZH-10米 | 线材为多芯软线，符合TIA/EIA568-C.2标准对六类软线的要求； 水晶头为三件平排组装式，多件组装合理的排列芯线空间顺序，确保跳线性能稳定； 通过一次性注塑工艺，保证软线缆与水晶头的牢固连接； 水晶头内置工字配件，将四对信号线完全隔离，有效避免线对间相互串扰； 水晶头前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定； 独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径，保证跳线的最高性能； 三叉水晶头簧片，确保与线材接触的最小接触电阻； 水晶头簧片镀金50微英寸； 100%的严格通过TIA Patch Cord Cat.6测试； 清晰的米标贴纸，明确的标明各条长度和接线方式，确保布线中不会出现用 材错误，减少施工方繁琐的标示工作； 支持250MHz带宽； 耐压强度DC1000V（AC 700V）1分钟； 插头接插次数≥750次。 | 368 | 条 |
| 35 | 理线器 | 黑色烤漆钢质理线架，占用空间1U； 整体板厚1.2mm，机械性能强； 整配线架前端的跳线，让前端跳线走线更加规则整齐； 卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装； 整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观； 独特的12条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用； 充足的线槽空间，方便梳理线序，固定跳线，将所使用的各种跳线固定收集于内； 19"标准理线架，可配合任何一种标准机柜使用； 梳子式机架设计方便跳线管理，保持跳线整齐不缠绕, 有效和安全的管理，使布线系统整洁美观； 安装和拆卸非常方便，使用的数量和位置可以任意调整； 使整个跳线的脉络更清晰，更方便日后的管理。 | 79 | 个 |
| 36 | B5-10、B2 | 具体信息详见下节，“部分设备具体功能指标要求” | 1 | 批 |
| 37 | 理线器 | 黑色烤漆钢质理线架，占用空间1U； 整体板厚1.2mm，机械性能强； 整配线架前端的跳线，让前端跳线走线更加规则整齐； 卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装； 整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观； 独特的12条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用； 充足的线槽空间，方便梳理线序，固定跳线，将所使用的各种跳线固定收集于内； 19"标准理线架，可配合任何一种标准机柜使用； 梳子式机架设计方便跳线管理，保持跳线整齐不缠绕, 有效和安全的管理，使布线系统整洁美观； 安装和拆卸非常方便，使用的数量和位置可以任意调整； 使整个跳线的脉络更清晰，更方便日后的管理。 | 44 | 个 |
| 38 | 六类跳线 | 线材为多芯软线，符合TIA/EIA568-C.2标准对六类软线的要求； 水晶头为三件平排组装式，多件组装合理的排列芯线空间顺序，确保跳线性能稳定； 通过一次性注塑工艺，保证软线缆与水晶头的牢固连接； 水晶头内置工字配件，将四对信号线完全隔离，有效避免线对间相互串扰； 水晶头前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定； 独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径，保证跳线的最高性能； 三叉水晶头簧片，确保与线材接触的最小接触电阻； 水晶头簧片镀金50微英寸； 100%的严格通过TIA Patch Cord Cat.6测试； 清晰的米标贴纸，明确的标明各条长度和接线方式，确保布线中不会出现用 材错误，减少施工方繁琐的标示工作； 支持250MHz带宽； 耐压强度DC1000V（AC 700V）1分钟； 插头接插次数≥750次。 | 260 | 条 |
| 39 | 光纤跳纤 | 工厂预端接并测试保证其传输性能； 可以快速配置和组网，减少现场安装时间； 防火阻燃符合IEC 60332-3C标准； 无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准； 低烟无卤排放符合IEC 61034-2标准 采用标准LC、SC、ST、 FC连接器； 1、2芯，也可根据客户要求提供定制产品； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； 长度、纤芯数、物理结构等可由客户需求定制。 | 64 | 条 |

## 网络安全设备拟采购需求量

网络安全设备拟采购需求量：

| 序号 | 软硬件设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一代防火墙（含AV） | 网络层吞吐量25G，并发连接1000万，每秒新建连接数35万，IPS吞吐量19Gbps,AV吞吐量11Gbps；IPSECVPN最大支持≥20000；SSLVPN实配8个，最大并发支持≥10000； 标准1U机箱，冗余电源， 标准配置1个Console口 、1个HA接口，1个MGT接口，配置8个千兆电口，16个千兆光口,10个万兆的SFP+接口，1个接口板卡扩展插槽，含三年硬件维保服务。含五年年防病毒，入侵防御特征库升级服务 | 2 | 台 |
| 2 | 下一代防火墙（含AV） | 网络层吞吐量20G，并发连接1000万，每秒新建连接数30万，IPS吞吐量7Gbos,防病毒5Gbps;IPSECVPN最大支持≥20000；SSLVPN实配8个，最大并发支持≥10000； 标准2U机箱，冗余电源， 标准配置1个Console口 、1个HA接口，1个MGT接口，配置4个千兆电口，4个千兆光口，10个万兆的SFP+接口，4个接口板卡扩展插槽，含三年硬件维保服务。含五年入侵防御、防病毒特征库升级服务 | 3 | 台 |
| 3 | 抗拒绝服务 | 流量清洗能力10GMbps，64字节小包处理能力1487万,主机防护数量100万，新建连接数40万，并发连接数1500万。设备支持1路万兆防护清洗，标准2U机箱，冗余电源，配置8个万兆的SFP+插槽（含多模光模块），另外有1个扩展卡插槽。包含三年硬件维保服务。 | 2 | 台 |
| 4 | SSL VPN | VPN专用系统主机（含系统基础组件。含链路加密、访问控制、ID认证、门户式单点登录、轻量级EMM、日志追溯等功能），单电源，6*10/100/1000电口，2个SFP+插槽（含多模光模块），另外还有1个扩展槽，支持液晶屏，标配1T工业级硬盘，300点用户授权，三年硬件质保服务 | 2 | 套 |
| 5 | IPS | 网络层吞吐量为10Gbps，IPS吞吐量为6Gbps，最大并发连接数200万，每秒新建连接数10万/秒。有液晶面板，1TB硬盘，冗余电源，配置6个万兆的SFP+插槽（含多模光模块），另外还有2个扩展插槽，独立的HA口和管理口，1个Console口，2个USB接口。包含五年IPS特征库升级服务，三年硬件质保服务。 | 2 | 台 |
| 6 | 网络准入控制 | 支持办公网、视频监控网、物联网等多种终端设备类型的混合网络场景，实现设备发现、网络边界管理、入网控制、合规评估等泛终端准入控制管理功能。整机建议支持5000以下终端认证或8G网络流量处理能力。设备具有1个Console口，6个千兆电口，2个万兆SFP+插槽（含多模光模块），2TB 硬盘，双电源，2U设备。三年硬件标准维保服务。含独立控制中心，准入控制中心五年升级服务；4000点准入客户端授权，五年网络安全准入客户端升级更新及维保服务。 | 1 | 套 |
| 7 | 未知危险检测 | 分析平台：一台；4*GE管理电口；4*USB接口；1*DB9 Console接口；冗余电源；960G SSD + 12*4TB SATA 存储硬盘。含系统软件一套；三年产品硬件标准维保服务，自发货之日起开始计算。五年威胁情报更新授权，自授权导入之日起开始计算。 流量采集器：两台；2*GE流量监听电口；2*10GE流量监听光口（含多模光模块）；2*GE管理电口；4*USB接口；1*DB9 Console接口；冗余电源；4TB SATA存储硬盘，吞吐量4Gbps。含系统软件一套；三年产品硬件标准维保服务，自发货之日起开始计算；五年威胁情报更新授权与规则升级授权，自授权导入之日起开始计算。 | 1 | 套 |
| 8 | 终端安全管理（含防病毒、漏洞、运维管控等） | 300点PC：含防病毒（不含第三方扩展引擎）、补丁管理、主机防火墙、终端管控功能。支持主流Windows PC客户端操作系统，五年软件更新服务。含管理中心软件一套。 | 1 | 套 |
| 9 | 漏洞扫描 | Web扫描域名无限制，Web扫描任务并发数为15个域名。系统扫描IP地址默认最大支持1024个，可根据需要单独购买无限IP授权激活成无限制，支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描支持150个IP地址并行扫描。标准2U机架式，1TB硬盘，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，2个SFP插槽,2个SFP+插槽（含多模光模块）,另外支持1个接口扩展槽位，液晶面板显示，2个USB口，1个Console口，冗余电源。五年漏洞特征库升级，三年硬件维修服务。 | 1 | 台 |
| 10 | 态势感知与安全运营平台 | 平台：服务器一台，CPU: 2颗12核 主频2.2 GHZ ；内存： 256G（总容量）DDR4；硬盘1：2块960G SSD固态硬盘组成Raid 1；硬盘2：12*4TB企业级SATA 3.5寸硬盘，总容量48T；电源：冗余双电源；网口：4*GE管理电口、2*SFP+插槽（含多模光模块）；其他接口：3*USB3.0接口;1*DB9 Console接口；提供三年产品硬件标准维保服务（含硬盘保留服务），自签收之日起开始计算。系统软件基础功能，包含威胁检测、分析中心、响应中心、资产中心、统计报表、仪表板、系统管理、态势感知等功能。 授权50个日志数据源的采集能力，包含5年软件基础维保服务，包括远程技术支持服务，包括用于修复产品问题和功能问题的软件更新服务。 基线分析模块（基线分析功能，支持实时基线学习和基线分析，通过基线偏离比对发现异常行为事件。） 流量采集器：两台多核AMP+架构，同时开启网络流量采集、威胁数据采集和日志上报功能情况下混合流（模拟企业级网络真实场景流量），吞吐量3Gbps，HTTP并发连接数400万，HTTP新建连接速率15万/秒；2U机箱，单电源，标准配置6个10/100/1000M自适应千兆电口，1个Console口，2个SFP+插槽（含多模光模块），另外还有1个扩展槽，五年全功能特征库升级服务，包括3年硬件维修服务。 威胁情报数据订阅服务5年。 | 1 | 套 |
| 11 | 数据防泄漏 | 数据泄露防护管理平台主机，实现在线数据梳理及分类分级；集中下发数据分类识别规则、不同产品模块数据泄露防护策略；数据发现；集中进行敏感数据安全事件监控、处理、审计和统计分析。此模块为数据泄露防护产品的必要组件。注：硬件服务器为3年质保，内置管理平台软件为五年维保。2个万兆SFP+插槽（含多模光模块） 终端数据泄露防护软件：部署在企业内各计算机终端，发现、识别、监控终端中的敏感数据，对企业数据资产分布、敏感数据的违规存储进行展现，同时对敏感数据的违规使用、扩散等敏感行为进行策略响应控制。300点授权，包含5年软件维保。 网络数据泄露防护软件，部署在网络出口，发现并监控网络流量中的敏感数据传输，支持对HTTP、SMTP、POP3、FTP、SMB、IMAP等网络协议传输的敏感数据行为进行审计。支持带宽流量500M，5年软件维保。 | 1 | 套 |
| 12 | 邮件威胁感知系统 | 2U;含导轨;4*GE电口;2*10GE光口（含多模光模块）;480G SSD+4T企业级硬盘;128G内存建议用户数：≤5000，三年产品硬件标准维保服务;自发货之日起开始计算 | 1 | 台 |
| 13 | 服务器安全管理系统 | 物理服务器主机，内置控制中心软件，实现对客户端的统一运维管理、安全策略维护及全网安全日志分析、威胁溯源等。 服务器硬件配置:32核CPU/256G DDR4/960G SSD+48TB SATA/千兆电口x4+万兆光口x2（含多模光模块） 50点授权；3年硬件维保。 | 1 | 套 |
| 14 | 移动安全管理 | 包含管理模块：移动设备管理MDM（Android4.4～、IOS7.0～）、移动应用管理MAM（Android、IOS）、移动安全管理MSM（移动杀毒管理、应用隔离），安全策略管理、移动态势感知。客户端形态：BYOD安全工作空间（零管控）、COPE增强终端管控（强管控），最大可支持2000点终端设备。提供五年300点license授权（包含：移动设备管理、移动应用管理、移动内容管理、安全应用沙箱、移动用户管理、移动策略管理、移动日志审计、移动杀毒等功能。）三年硬件维保服务。 | 1 | 套 |
| 15 | 云安全管理 | 提供云安全管理平台系统软件；支持云安全监管管理、运维管理、运营管理及其它管理功能。5年升级许可服务。 | 1 | 套 |
| 16 | IDS | 模块化入侵检测系统，系统提供从网络层分析到应用层分析、从应用识别到行为分析、从协议解析到业务语义分析的全方位分析技术，并采用了大量基于攻击原理的新型检测技术，综合使用会话状态检测、应用层协议解析、误用检测、异常检测、网络审计等入侵分析与检测技术，全面监视和分析网络的通信状况。 性能规格： 网络层/整机吞吐量17G； 应用层吞吐量2.8G-17G； 并发连接数240W-400W； 四层TCP新建3W-19W。 硬件接口： 2U标准机架设备，350W冗余电源，1个千兆电口管理口，1个Console口，6千兆电口，4千兆光插槽，2个扩展槽位。实配1*两万兆双光口卡，四个万兆单模多模块。 含五年软件及特征库升级服务，含三年硬件维保服务。 | 1 | 台 |
| 17 | WEB应用防火墙 | 采用基于行为分析的检测技术，对0day攻击能够很好地防范。支持对Web相关应用协议进行自定义，并提供详细协议分析变量。具备协议识别与分析能力、网络层访问控制能力和Web防护能力，支持HTTP协议验证、支持常规入侵攻击防护、恶意爬行程序防护、SQL注入攻击类防护、跨站点脚本攻击防护、命令注入类攻击防护、命令执行类攻击防护、弱密码类攻击防护、文件上传类攻击防护、文件下载类攻击防护、信息泄露类攻击防护和中间件通用漏洞防护。 网络吞吐量不低于1G， http新建速率不低于7500/s， http新建事物能力(TPS)不低于22000/s， http并发连接数不低于150万。 硬件接口：标准1U机架设备，单电源；2*USB，6千兆电口，2个扩展槽；2路电口bypass；实配1*两万兆双光口卡，四个万兆单模多模块。 含五年软件及规则库升级服务，含三年硬件维保服务。 | 1 | 台 |
| 18 | 运维安全管理与审计系统 | 支持SSH、RDP、VNC、Telnet、FTP等协议，支持IPV6协议，支持Xshell、putty、MAC terminal等客户端和Remote Broswer（HTML5）访问目标资源，支持同时以用户、用户组、资源、资源组、账户、账户组为核心要素，来设置多对多的资源访问授权。 最高支持图形连接并发300路，字符连接并发600路。 包括300个点授权，最大支持500个授权。 硬件接口： 标准2U机架设备，冗余电源；2*USB，6千兆电口，2扩展槽；内置DDR4-16G内存*2；内置8T企业级硬盘。实配1*两万兆双光口卡，四个万兆单模多模块。 含五年软件服务，含三年硬件维保服务。 | 1 | 套 |
| 19 | 安全管理平台 | 基本软件包，内置数据库，包含系统平台框架、资产管理、基础关联分析、首页、标准的报表模块、标准的响应管理模块、权限管理、系统自身管理。 包含数据采集、安全巡检、实时监控、日志分析、综合安全分析及控制展示等功能模块。 最多支持添加100个资产 数据收集能力10000EPS； 硬件接口： 标准2U机架设备，冗余电源；2*USB，6千兆电口，2扩展槽；内置DDR4-8G内存；内置2T企业级硬盘。实配1*两万兆双光口卡，四个万兆单模多模块。 含五年基础售后和规则库升级服务，含三年硬件维保服务。 | 1 | 台 |
| 20 | 日志审计 | 1.可支持的日志收集种类包含： （1）服务器系统日志、安全日志。 （2）中间件系统、访问日志。 （3）网络设备、安全设备发送的Syslog日志。 2.可分析的安全日志种类包括： （1）用户登录、退出操作系统、应用系统行为。 （2）高危的用户权限及记录的变更行为。 （3）访问日志中的攻击行为，包括SQL注入、跨站脚本攻击等。 （4）自带标准的安全设备及网络设备分析规则100条，非标准设备用户可以自行添加分析规则。 3.事件处理能力：50000EPS 4.资产数量：最多支持接收1000个资产发送的日志。 硬件接口： 2U标准服务器，冗余电源；2*USB，2千兆电口，4个PCI扩展槽，8核CPU1颗，64G内存、4*8T-SATA硬盘。实配1*两万兆双光口卡，四个万兆单模多模块。 含五年分析规则库升级服务，含三年硬件维保服务。 | 1 | 台 |
| 21 | 数据库审计 | 标准2U机箱，板载管理口≥2GE；板载业务口≥4GE；Console口≥1，扩展槽位≥2；按需配置万兆SFP（含多模光模块）;硬盘≥4T;CPU:4核4线程;SQL每秒入库量≥4000条/秒；SQL峰值吞吐量≥6000条/秒；在线日志量10亿条语句，归档日志量40亿条语句；含三年硬件维保服务，含五年的软件升级服务 | 1 | 台 |
| 22 | 数据库防火墙 | 标准2U机箱，冗余电源；板载管理口≥2；板载业务口≥4（2组Bypass）；Console口≥1，扩展槽位≥2；按需配置万兆SFP（含多模光模块）；硬盘≥4T;CPU:4核4线程;；SQL峰值吞吐量≥5000条/秒；含三年硬件维保服务，含五年的软件升级服务 | 1 | 台 |
| 23 | 数据脱敏系统 | 标准2U机箱；板载管理口≥2；板载业务口4*GE+4*GE(SFP)；；Console口≥1，扩展槽位≥2；按需配置万兆SFP（含多模光模块）。磁盘6TB；冗余电源；；脱敏速度50MB/s；含三年硬件维保服务，含五年的软件升级服务 | 1 | 台 |
| 24 | 上网行为管理 | 性能参数：网络层吞吐量（大包）：12Gb，应用层吞吐量：2.7Gb，带宽性能：1.5Gbps，IPSEC VPN加密性能（最高性能）：500Mb，支持用户数：10000，包转发率：224Kpps，每秒新建连接数：20000，最大并发连接数：800000。 硬件参数：规格：2U，内存大小：8G，硬盘容量：128G SSD+960G SSD，电源：双电源，接口：6千兆电口+4万兆光口SFP+。含三年硬件维保服务，含五年的软件升级服务 功能描述：深信服全网行为管理聚焦企事业组织网络行为安全，实现全网资产、身份、行为可视可控，智能感知内部威胁风险，帮助用户构建有效防御体系。 | 2 | 台 |

## 机房设备拟采购需求量

机房设备拟采购清单如下：

| 序号 | 软硬件设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50kw精密空调 | 制冷量：≥50KW； 送风方式：下送风； 风量：≥12500m³/h； 机组供电：380V； 机组加湿量：≥8kg/h； 机组加热量：≥9KW； 风机类型：EC风机； 压缩机类型：全封闭涡旋式压缩机； 蒸发器类型：机房空调采用“V”型蒸发器； 加湿型式：空调机组采用高效节能的可拆卸式电极式加湿系统或采用PTC电加热； 机组通讯：具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离，空调应配置全中文彩色触摸屏显示器； 室外机：机房专用空调机组的风冷型集中式室外冷凝器采用无极全调速方式，可根据冷凝压力自动调节，以达到节能降噪的目的，室外风机叶片应为全金属材质； 制冷剂：采用R410A制冷剂； 室内机尺寸：宽深高≤1800*1000*2000mm。 集中冷凝器尺寸：宽深高≤1200*1250*2250mm。 | 4 | 台 |
| 2 | 12.5kw精密空调 | 制冷量：≥12KW； 送风方式：下送风； 风量：≥3100m³/h； 机组供电：380V； 压缩机类型：全封闭涡旋式压缩机； 蒸发器类型：机房空调采用“一”型蒸发器； 机组通讯：具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离，空调应配置全中文彩色触摸屏显示器； 室外机：机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无极全调速方式，可根据冷凝压力自动调节，以达到节能降噪的目的，室外风机叶片应为全金属材质； 室内机尺寸：宽深高≤650*520*2000mm。 | 1 | 台 |
| 3 | 延长组件 | 专用延长组件 | 5 | 套 |
| 4 | 铜管 | 定制，含气管、液管、保温、室内外机间电源线 | 250 | 米 |
| 5 | 冷媒 | R410A | 16 | 瓶 |
| 6 | 金属线槽 | 300*100 镀锌线槽，槽式，含安装辅材 | 20 | 米 |
| 7 | 上下水对接 | 总包负责上水引至空调1米附近处，施工方对接 | 5 | 套 |
| 8 | 挡水托盘 | 现场根据空调尺寸定制、防水处理 | 5 | 套 |
| 9 | 镀锌钢管 | φ100mm | 150 | 米 |
| 10 | 路面开槽及恢复 | 沥青路面开槽、回填、恢复，设置检修井 | 1 | 项 |
| 11 | 室外机底座 | 地面硬化，现场情况定制，防水防腐 | 5 | 套 |
| 12 | 室内机底座 | 现场情况定制，防水防腐 | 5 | 套 |
| 13 | 200k UPS主机 | UPS电源容量：≥200KVA； 输入方式：3相+N线+地线； 输入电压：380V/400V/415V（线电压）； 输入功率因数：＞0.99； 输入谐波电流总含量≤3%； 电压范围：304～478Vac（线电压）满载， 304V～228Vac (线电压)负载从100%到70%之间线性降额； 输出电压：380V/400V/415V（线电压）； 输出电压精度：±1.0%； 输出功率因数：≥0.9 系统效率：正常模式:≥95%，经济模式:≥99%； UPS主机应提供全中文显示的LCD显示器，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等； 主机尺寸：宽*深*高≤600*1000*2000（mm）； 主机重量：≥300kg； | 2 | 台 |
| 14 | 并机线缆 | UM 5m 并机线 | 2 | 根 |
| 15 | 电池开关箱 | 定制，含3个400A 4P直流空开 | 2 | 套 |
| 16 | 蓄电池 | 12V250AH，实际负载单机后备1小时 | 176 | 块 |
| 17 | 电池柜 | 根据现场情况定制，1套电池架可放置44只12V250AH电池，落地安装 | 4 | 套 |
| 18 | 电池间连线 | 定制，铜排，含电池帽 | 176 | 根 |
| 19 | 电池至UPS线缆 | WDZ-BVR1*240 | 80 | 米 |
| 20 | 低压总配电柜 | 定制 | 1 | 台 |
| 21 | ups输入柜 | 定制 | 1 | 台 |
| 22 | ups输出柜 | 定制 | 1 | 台 |
| 23 | 市电分配柜 | 定制 | 1 | 台 |
| 24 | 精密列头柜 | 定制 | 3 | 台 |
| 25 | 线缆 | WDZ-YJV4*240+1*120 | 10 | 米 |
| 26 | 线缆 | WDZ-YJV4*185+1*95 | 30 | 米 |
| 27 | 线缆 | WDZ-YJV4*50+1*25 | 10 | 米 |
| 28 | 线缆 | WDZ-YJV5*16 | 100 | 米 |
| 29 | 线缆 | WDZ-YJV5*10 | 10 | 米 |
| 30 | 线缆 | WDZ-YJV4*35+1*16 | 30 | 米 |
| 31 | 设备底座 | 现场焊接安装，表面防锈处理 | 13 | 个 |
| 32 | 机柜 | 600*1100*2000服务器机柜， 机柜采用外开门方式，正、背面对流超级通透六角网孔门，网孔呈蜂窝状高密度有序排列，网孔通风率大于75%，网孔区域及门板整体平整不变形，门板装配后无倾斜、凹陷、凸起或局部扭曲等不良现象。 门板为可拆式结构,门的开合转动灵活、可靠、装拆方便，能方便拆卸并可选择以左或右开关，门的开启角不小于130°,间隙小于3mm。机柜侧门板分为两段式侧门板和整块侧门板，两段式侧门板为快开式结构,拆装方便，可上锁。 | 48 | 台 |
| 33 | 托盘 | 适用于服务器机柜 | 48 | 个 |
| 34 | 工业连接器 | 32A单相 | 96 | 套 |
| 35 | PDU | 32A-24口PDU，插口类型根据现场定制 | 96 | 条 |
| 36 | 网格桥架 | 400*100，网格式，含安装辅材 | 80 | 米 |
| 37 | PDU线缆 | WDZ-YJVR3*4 | 1000 | 米 |
| 38 | 机柜底座 | 现场焊接安装，表面防锈处理，600*1100*500 | 48 | 个 |
| 39 | UPS监测接入软件 | 实时监测UPS的运行状态和参数 | 1 | 套 |
| 40 | 空调监测接入软件 | 实时监测精密空调的运行状态和参数 | 1 | 套 |
| 41 | 电量仪监测接入软件 | 实时监测配电柜主回路的电量参数和状态 | 1 | 套 |
| 42 | 精密列头柜监测接入软件 | 实时监测配电及各支路状态 | 1 | 套 |
| 43 | 蓄电池电压内阻监测模块 | 监测蓄电池电压及内阻 | 176 | 个 |
| 44 | TC模块 | 实时监测每组电池组的充放电电流、环境温度，超限时自动告警 | 4 | 个 |
| 45 | 电流传感器 | 对接TC模块，测量电池充放电电流值 | 4 | 个 |
| 46 | 转换模块 | UART总线转换为RS232或RS485总线后，对接监控主机 | 4 | 个 |
| 47 | 电池监测配线 | 监测模块与蓄电池的连接线，含供电、测量连接线缆和级联线缆 | 4 | 套 |
| 48 | 蓄电池监测接入软件 | 实时监测并保存电池单体电压/组压/单体内阻/单体温度/环境温度/电流值 | 1 | 套 |
| 49 | 温湿度传感器 | 大屏幕液晶显示，可直接查看系统运行状况以及测量结果，便于现场安装调试 | 11 | 个 |
| 50 | 温湿度监测接入软件 | 实时监测并保存温度和湿度值 | 1 | 套 |
| 51 | 烟感 | 1.工作电压DC9-30V，监视电流：1-5mA，报警电流：30-35mA；2.继电器干接点报警输出；3.自带灯光报警指示灯和测试按扭，方便定期测试；4.吸顶安装 | 7 | 个 |
| 52 | 消防报警监测接入软件 | 实时监测并保存烟雾、感温探测器或消防主机预警状态 | 1 | 套 |
| 53 | 防入侵探测器 | 全方位360°探测，探测直径8m | 2 | 个 |
| 54 | 防入侵监测接入软件 | 具有自动和手动布防、撤防功能，实时监测并保存红外传感器状态 | 1 | 套 |
| 55 | 水浸传感器 | 检测灵敏度：要求可通过拨码方式设定8种或以上灵敏档位 | 3 | 个 |
| 56 | 不定位感应绳 | 1.采用绝缘聚合物材料，持久耐用、易清洁；2.螺旋式设计，强度和柔韧性极好，可弯曲，高度灵活性；3.直径：6.8mm，传感线间距：8mm，探测密度：全线程；长度7.5米。 | 3 | 根 |
| 57 | 漏水监测接入软件 | 实时显示并保存漏水检测系统的状态 | 1 | 套 |
| 58 | 视频接入软件 | 实时采集监控视频 | 1 | 套 |
| 59 | 监控主机 | 1.与环境监控系统软件相配套，标准1U机架式服务器，CPU：四核处理器 2.0GHz，内存：4G，硬盘：500GB；支持Windows server 2008,2012,liunx等操作系统。2.具有高度的兼容性和可扩展性，支持接入12DI4DO卡/12AI4D0卡/电话语音卡；3.具有2个232，6个485，6个DI，2个DO，2路以上DC12V对外供电接口，4个USB接口，1个网口，需提供产品彩页。4.工作电压：AC220V，前置2个电源、硬盘指示灯，后置船型开关。 | 1 | 台 |
| 60 | 显示器 | 21.5英寸 | 1 | 台 |
| 61 | 交换机 | 24口千兆网口 | 1 | 台 |
| 62 | 监控组态平台软件 | 1.支持对多机房、多设备进行分区、分组的树型结构管理和电子地图投屏。 2. 可根据告警设置进行多种形式的告警，具有三级以上告警机制。便于管理人员在同时出现不同设备不同级别的报警时可以有重点、有先后的进行处理，首先处理最严重的告警。 3. 可以设置多种不同的通知方式。如发送邮件、短信、微信、电话语音、声光、多媒体等通知；支持手机短信双向查询、控制以及定时发送平安信息功能，电话报警支持密码确认功能 | 1 | 套 |
| 63 | 客户端软件 | AZY-DCMS-Client | 1 | 套 |
| 64 | 短信猫 | 系统同时兼容Client/Server和Browser/Server方式，支持局域网和互联网，实现远程监控。 | 1 | 套 |
| 65 | 电源箱 | 根据现场定制，落地安装 | 1 | 套 |
| 66 | 六类屏蔽线缆 | CAT6类千兆网络线 | 2 | 箱 |

## 会议系统拟采购需求量

| 序号 | 软硬件设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩扬声器 | 1.驱动单元：4 x 5"低频单元，1 x 1.2"高音单元； 2.频率范围：80 Hz 至 20 kHz(-10dB)； 3.指向角度：垂直分布：25°，水平分布：120°； 4.最大输出 (1m)：124 dB峰值；功率：180W持续；360W节目功率；720W峰值功率； | 台 | 74 |
| 2 | 吸顶音箱 | 1.6.5寸嵌入式扬声器 2.商业铁网采用窄边磁吸设计 3.低音：6.5 寸 4.高音：1寸铝膜球顶驱动器，波导设计 5.额定功率：40瓦 6.最大输入功率：175 瓦 7.输入阻抗：8 欧姆 8.灵敏度：92db | 个 | 60 |
| 3 | 功放 | 1.通道数：2通道； 2.额定功率：8Ω：2*500W； 4Ω：2*850W； 2Ω：2*1440W； 16Ω（桥接）：1000W； 8Ω（桥接）：1700W； 4Ω（桥接）：2880W； 3.支持90VAC~260VAC宽电压适应范围； 4.保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制； 5.定阻模式（支持2～16欧负载）； 6.THD+N：典型值：0.05%（10%额定输出功率，8Ω）； 7.串扰抑制：≥90dB（低于额定功率，20Hz-1kHz，8Ω）； 8.频率响应：典型值：+0，-0.5dB(10额定输出功率，20Hz-20kHz,8Ω)； 9.输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）； 10.阻尼系数：300（20Hz-20kHz,8Ω）； 11.信噪比：100dB（默认增益A记权，20Hz-20kHz，8Ω）； | 台 | 43 |
| 4 | 功率放大器 | 1.通道数：4通道 2.额定功率：8Ω：4*200W； 4Ω：4*340W 2Ω：4*570W；16Ω（桥接）：2*400W； 8Ω（桥接）：2*680W； 4Ω（桥接）：2*1140W； 3.支持90VAC~260VAC宽电压适应范围； 4.保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制； 5.定阻模式（支持2～16欧负载）； 6.THD+N：典型值：0.05%（10%额定输出功率，8Ω）； 7.串扰抑制：≥90dB（低于额定功率，20Hz-1kHz，8Ω）； 8.频率响应：典型值：+0，-0.5dB(10额定输出功率，20Hz-20kHz,8Ω)； 9.输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）； 10.阻尼系数：300（20Hz-20kHz,8Ω）； 11.信噪比：100dB（默认增益A记权，20Hz-20kHz，8Ω）； | 台 | 15 |
| 5 | 调音台 | 1.话筒输入：不低于8路话筒输入； 2.调音台输入通道：不低于12路输入通道； 3.编组母线：4 4.辅助母线：2 5.主母线：立体声支持； 6.总谐波失真：〈0.5%, 22Hz-22KHz 7.频率响应：20Hz-20KHz 8.哼声和噪声：ENI:-135dB residual output noise: 96dB 9.串音：96dB 10.电源转换器：110V,220V,230V，240V ；60/70Hz 11.功耗：30W | 台 | 26 |
| 6 | 音频处理器 | 1.8 路模拟输入和 8 路模拟输出； 2.采样率24bit/48KHz 声音品质，110dB 动态范围； 3.8 路模拟输入均包含高品质话放及独立的 48V 幻象电源开关； 4.支持2 个 100M/1000M 以太网接口，支持AoIP 级连方式和主从方式； 5.AES67网络音频通道支持 16 路输入和16路输出； 6.标准处理模块包括均衡、动态、延时、混音、分频、信号发生等； 7.音频处理模块包括回声消除、啸叫抑制、自动混音、自动增益控制等； 8.GPIO接口： 4GPI+4GPO 控制接口，能与其他外部设备触发联动； 9.交流输入电压范围 88 ~ 265 VAC; 10.延时模块： 1s 延时，随时开关 ; 11. 路由模块：支持 8*8 路由功能 ; 12. 混音模块：支持16*16 混音模块，并能调节输入、输出端口的端口增益与静音开关 ; 13.动态模块：自动增益器、压缩器、限制器、噪声门、扩展器、削峰器 14.均衡器模块：16 段参量均衡器与31 段图示均衡器 ; 15.滤波器模块：具有低通滤波器、高通滤波器、低切滤波器和高切滤波器。高通、低通滤波器提供了 LR 与 Butterworth 两种滤波器类型可供选择； 16. 滤波器模块：分频器模块和特殊滤波器模块； 17.分频器支持 4 分频，并且每个频点可以进行单独调节，每个频点的滤波器 类型也有 LR 与 Butterworth 两种滤波器类 型可供选择，支持输入增益、输出增益 与输出反向调节； 18.特殊滤波器包含低通、 高通、低通斜坡、高通斜坡四种滤波器 ； 19.信号发生器模块：白噪声和纯音两个模块可供选择 ; 20.电平表模块：能实时监测相应模块的输出电平表，单个模块最大支持 8 路电平表同时监测 ; 21. 控制器模块：主要为 2 选 1 选择器 • 移频啸叫抑制器：通过 0~10Hz 的移频来抑制啸叫产生 ; 22. 陷波啸叫抑制器：通过对特定频点进行陷波来抑制啸叫产生； 23. 自动混音器：通过增益共享机制提高系统整体动态 ; 24. 混响抑制器：消除人声回声等声音缺陷； 25.采样率 48 kHz 26.量化比特 24 bit 27.浮点精度32 / 40 bit 28.输入指标： 29.THD+N (+4 dBu @ 1 kHz) 0.003 % 30.频响 (20 Hz ~ 20 kHz) ±0.25 dB 31.串扰 (+4 dBu 1K/10K) -110 / -108 dB 32.前放增益： +6,+12,+18,+24,+30,+36,+42 dB 33.等效噪声 ：-125 dBu 34.输出指标： 35.动态 110 dB 36.THD+N(+4dBu @ 1 kHz) 0.002 % 37.频响 (20 Hz ~ 20kHz) ±0.1 dB 38.延时线路输入 到 线路输出低于 2.8 ms | 台 | 31 |
| 7 | 电源时序器 | 1.标准机柜安装 2. 电力输入条件（单相3线）：AC200-240V 50—60HZ两相（三线：零，火，地） 3.通道数量：不低于8路万用插座继电器受控+1路直通万用插座 4. 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率（无功功率）：2000W/6000W最大承受无功功率 5. 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 6. 需具备：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.COM口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制 4.自由通道关闭 5.级联叠机ID:0-255 6.中控外控 8.过流保护 9.面板通道独立关闭 7. 每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒 8. 输出继电器触点电流：30A 277VAC 9. 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 10. 供电规格：内置方牛变压器，适用电压AC200-260V 50—60HZ 11. 主电缆线规格：不低于3*4平方电缆线，总长度为1.2米（配电源输入插头） 12. 开启类型：按键式轻触开关 13. 单路独立开关功能：支持面板独立控制14 功能显示电压显示表类型：液晶电压表 14. 支持叠机级联功能 16. 支持外接控制RS232 COM接口 17 随机控制软件及支持中控功能与ID数量分配：自带指令代码与控制软件，支持中控控制，ID:0-255 18 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可定制佩戴滤波器） 19 短路过流保护断路器配置：断路器火线控制过流保护（32A短路保护）) | 台 | 27 |
| 8 | 无线鹅颈话筒 | 1、采用二次变频超外差的接收机技术。 2、接收机明亮的LCD液晶显示，带6级电平显示 3、超宽频段521.25MHz-936.85MHz，CPU智能天线分集接收。 4、具有[AFS]自动搜索实际环境中最干净、无干扰频率功能 5、具有[IR]红外线自动对频功能，能实现一键对频 6、共4个频段，40个频组，可提供400个以上可调频点供用户选择。 7、手持麦克风音头可拆卸更换，可使用动圈或电容的音头，更可安装使用各国知名品牌的麦克风音头。 8、调制方式：FM 9、振荡方式：PLL频率合成技术 10、频带宽度：32MHz 11、综合S/N比：>105dB 12、综合频率响应：50Hz-18KHz ±3dB 13、工作有效距离：一般80米(空阔地方) 14、信噪比：>52dB/1kHz于1Pa 15、灵敏度：-47 dB/1kHz于1Pa 16、最大输入声压：110dB SPL/1kHz于1% THD | 套 | 36 |
| 9 | 双通道领夹无线套装（真分集） | 1.双真分集天线支持根据信号强度自动切换 2.天线具备可拆卸设计； 3.射频频率范围：640-690MHz 4.可调信道数：100*2 5.振荡方式：PLL高精度锁相环技术 6.最大使用设备数量：6套 7.频率稳定度：<±3ppm 8.接收方式：超外差 9.具有自动跟踪调谐技术，保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性 10.具有LED 高清屏幕显示 11.具有发射机电池电量指示功能 12.导频频率：30.72kHz 13.接收灵敏度：-98dBm 14.频率响应：60-16kHz±3dB 15.谐波失真：<0.5%(1kHz,25mVrms) 16.信噪比：≥105dB(XLR端口) 17.音频输出：平衡输出XLR，6.35mm大三芯 18.电源规格：DC12V/0.5A 19.电源消耗：250mA，12V，功率≤3w 20.腰包无线发射机 21.射频频率范围 ：512-690MHz 22.频率响应：要优于或等于60-16kHz±3dB，50-18kHz±6dB 23.谐波失真：<0.5%(1kHz,25mVrms) 24.信噪比：≥105dB(XLR端口) 25.开机速度：<1秒 26.发射功率：5mW/10mW/30mW三档可选 27.电池规格：5号电池2节，使用时长不低于10小时 28.隐藏式领夹话筒 29.频率响应：20-20kHz 30.灵敏度：-43dBV/Pa(1kHz)，7mV/Pa（1kHz） 31.输出阻抗：680欧姆(1kHz) 32.指向性：心型 33.最大SPL（RMS）：110dB（1%THD） 34.信噪比：>58dB 35.具有标准miniXLR接口 | 套 | 29 |
| 10 | 双通道手持无线套装（真分集） | 1.双通道UHF超高频真分集无线接收机，高度集成电路设计 2.1U紧凑设计，支持机架安装， 3.金属面板搭配高品质磨砂玻璃材质体现质感 4.双真分集天线支持根据信号强度自动切换，大幅度降低断频概率 5.天线低损耗，可拆卸设计 6.急速红外对频方式，对频距离远，锁定速度快 7.射频频率范围：640-690MHz 8.可调信道数：100*2 9.振荡方式：PLL高精度锁相环技术 10.最大使用设备数量：6套 11.频率稳定度：<±3ppm 12.接收方式：超外差 13.自动跟踪调谐技术,保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性 14.LED 高清屏幕显示 15.发射机电池电量指示功能 16.更加稳定的数字导频方式，导频频率：30.72kHz 17.接收灵敏度：-98dBm 18.频率响应：60-16kHz±3dB 19.谐波失真：<0.5%(1kHz,25mVrms) 20.信噪比：≥105dB(XLR端口) 21.音频输出：平衡输出XLR，6.35mm大三芯 22.电源规格：DC12V/0.5A 23.电源消耗：250mA，12V，功率≤3w 24.手持无线话筒（动圈） 25.射频频率范围 ：512-690MHz 26.音频频响：60-15kHz±3dB 27.灵敏度：-50.4dBV/Pa(1kHz)，3.02mV/Pa（1kHz） 28.指向性：超心型 29.输出阻抗：600欧（1kHz） 30.谐波失真：<0.5%(1kHz,25mVrms) 31.开机速度：<1秒 32.发射功率：5mW/10mW/30mW三档可选 33.电池规格：5号电池2节，使用时长不低于10小时 | 套 | 60 |
| 11 | 8*8高清视频切换器 | 1. 支持8路HDMI输入和8路HDMI输出HDMI 1.4a协议版本支持： 4K x 2K@30Hz、1080P@120Hz、1080P 3D@60Hz； 2. Deep Color 支持48/36/30/24-bit； 3. 支持任意信号源在多个显示器上同时显示； 4. 支持任意HDMI显示器随时查看任意HDMI信号源； 5. 支持4K 30HZ输入输出； 6. 两键式控制方式，设备控制更加简单有效，支持1路输入+N路输出图像切换； 7. 支持通道快速关闭； 8. 可视化按键，通过按键蓝光指示灯可实现输入输出通道状态可视化； 9. 广电级交换芯片，图像切换单颗芯片即可完成，集成度更高； 10. 集中控制功能，单台控制单元可控制多台矩阵，无需手动修改配置数据； 11. 开放的控制代码，支持自行二次开发； 12. 支持EDID可擦写与EDID自适应功能，更好适应现场多样化的显示设备，提高兼容性； 13. 支持RS-232, 面板控制； 14. 采用外置电源，航空式螺旋电源接口，为电源的稳定性保驾护航； | 台 | 24 |
| 12 | 8*8混合插卡音视频切换器 （带卡） | 1.矩阵箱体可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，最大可支持8x8路的音视频信号切换卡接口，支持热插拔； 2.总线交换技术，每路信号采用单独与用通道进行传输，保证所有信号图像的实时显示； 3.倍频倍线技术，对图像信号进行倍线缩放.倍频增强显示； 4.每张板卡含有4路信号接口，支持CVBS.YPbPr.VGA.DVI.HDMI.3G/HD/SD-SDI.HDBaseT.Optical等信号任意输入输出无缝切换传输； 5.支持HDMI1.4a标准，最高支持4K分辨率输入输出切换，兼容HDCP，支持内置EDID管理和手动EDID学习功能； 6.支持当前设备输入输出通道状态查询功能； 7.支持不少于10个场景保存和调用功能； 8.支持输出通道单独或者全部关闭.打开； 9.支持画面拼接功能； 10.无缝输入卡支持OSD自定义字符叠加画面显示功能，可以对任意输入通道在左上.左下.右上.右下等位置叠加显示自定义中文内容，可设置字符颜色； 11.支持包含3840*2160@60Hz.3840*2160@30Hz.4096*2160@60Hz.4096*2160@30Hz.1920*1200.1080P@50Hz.1080P@30Hz.1080I@60Hz.1080I@30Hz.1366*768.720P@50Hz等分辨率在内的不少于40种分辨率，灵活设置，可根据客户需求输出不同分辨率，提高设备兼容性； 12.控制方式需支持前面板按键.遥控器.RS-232串行通讯.TCP/IP网络控制等多种控制方式，支持本地和远端（中控&软件）控制方式，并可以根据需要锁定前面板以防误操作； 13.矩阵主机及信号板卡必须满足长时间无故障满负荷连续工作，连续运行时间不低于7*24小时不断电运行； 14.断电不会丢失参数和功能设置； | 台 | 1 |
| 13 | 中控主机 | 1.CPU i.MX ARM Cortex-A7 800MHz 工业等级； 2.采用Linux内核 3.内存512M RAM / 8192M EMMC Flash; 4.支持8 - 2Pin 隔离低压继电器 30VDC/AC 1A; 5.支持8 - 2Pin 数字 I/O 输入； 6.支持8 - 2Pin 红外或单向 RS-232 串行通讯口； 7.支持4 - 5Pin 双向 RS-232 串行通讯口（带隔离保护）; 8.支持4 - 7Pin 双向 RS-232/422/485 串行通讯口（带隔离保护）; 9.有1 - RST 系统复位按钮； 10.3 - LED 系统状态指示灯； 11.具有1 - RJ45 10M/100M 以太网接口； 12.24VDC 1A 外部电源输入； 13.标准 1U 机柜安装； 14.标准19英寸机柜安装； 15.网络控制、网络上传、网络级联； 16.内嵌多用户控制软件，支持Windows环境全屏控制； 17.内嵌浏览器控制软件，全面支持ipad/iPhone浏览器控制云端编程 ；同时支持本地及云平台在线编程，无需要安装软件，直接通过Chrome浏览器访问控制主机IP地址或云平台； | 套 | 23 |
| 14 | 无线数字会议主机 | 1.含有无线数字会议主机、无线方管主席单元、无线方管代表单元、专用电池充电箱、控制天线转换器、宽频四频道自动增益控制天线分配器、有源指向天线。支持主席键一键哑音功能； 2.支持开关按键带灯光显示； 3.话筒具有使用状态带灯光显示； 4.按键30万次受力不变； 5.具有LCD屏幕显示，分级菜单设计，使操作简明方便，且有诸多功能， 如：电量显示、欠压警告、频率信道、信号指示等； 6.采用环保纳米涂层技术； 7.具有RJ45带屏蔽通讯接口； 8.音频信道通信方式： UHF无线方式（单向） 信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）； 9.频率范围：640MHz-669.75MHz； 10.调制方式：FM，调制量不低于60K ； 11.辐射功率：≤+9dBm； 12.频率偏差：<0.002 ； 13.参考讲话距离：10cm～40cm； 14.咪杆长度：23cm； 15.控制信道通信方式：无线方式（双向）； 16.信道数：16 ； 17.频率范围：422.4MHz -438.4MHz； 18.接收灵敏度：-100dBm； 19.辐射功率：≤+6dBm； 20.频率偏差：<0.002； | 台 | 1 |
| 15 | 无线方管主席单元 | 1.含有无线数字会议主机、无线方管主席单元、无线方管代表单元、专用电池充电箱、控制天线转换器、宽频四频道自动增益控制天线分配器、有源指向天线。支持主席键一键哑音功能； 2.支持开关按键带灯光显示； 3.话筒具有使用状态带灯光显示； 4.按键30万次受力不变； 5.具有LCD屏幕显示，分级菜单设计，使操作简明方便，且有诸多功能， 如：电量显示、欠压警告、频率信道、信号指示等； 6.采用环保纳米涂层技术； 7.具有RJ45带屏蔽通讯接口； 8.音频信道通信方式： UHF无线方式（单向） 信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）； 9.频率范围：640MHz-669.75MHz； 10.调制方式：FM，调制量不低于60K ； 11.辐射功率：≤+9dBm； 12.频率偏差：<0.002 ； 13.参考讲话距离：10cm～40cm； 14.咪杆长度：23cm； 15.控制信道通信方式：无线方式（双向）； 16.信道数：16 ； 17.频率范围：422.4MHz -438.4MHz； 18.接收灵敏度：-100dBm； 19.辐射功率：≤+6dBm； 20.频率偏差：<0.002； | 个 | 1 |
| 16 | 无线方管代表单元 | 1.含有无线数字会议主机、无线方管主席单元、无线方管代表单元、专用电池充电箱、控制天线转换器、宽频四频道自动增益控制天线分配器、有源指向天线。支持主席键一键哑音功能； 2.支持开关按键带灯光显示； 3.话筒具有使用状态带灯光显示； 4.按键30万次受力不变； 5.具有LCD屏幕显示，分级菜单设计，使操作简明方便，且有诸多功能， 如：电量显示、欠压警告、频率信道、信号指示等； 6.采用环保纳米涂层技术； 7.具有RJ45带屏蔽通讯接口； 8.音频信道通信方式： UHF无线方式（单向） 信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）； 9.频率范围：640MHz-669.75MHz； 10.调制方式：FM，调制量不低于60K ； 11.辐射功率：≤+9dBm； 12.频率偏差：<0.002 ； 13.参考讲话距离：10cm～40cm； 14.咪杆长度：23cm； 15.控制信道通信方式：无线方式（双向）； 16.信道数：16 ； 17.频率范围：422.4MHz -438.4MHz； 18.接收灵敏度：-100dBm； 19.辐射功率：≤+6dBm； 20.频率偏差：<0.002； | 个 | 15 |
| 17 | 专用电池充电箱 | 1.电源：110V-240V~50Hz/60Hz ； 2.功率：小于200W ； 3.充电位数：不少于16 ； 4.充电时间：不高于 8 小时； | 个 | 1 |
| 18 | 控制天线转换器 | 1.具有数据扩展通讯接口； 2.具有ANT EXT接口(ANT EXT)通讯接口； 3.具有电源指示灯，提示设备工作状态； 4.工作电源适配器输入：（12V 1A)； | 个 | 1 |
| 19 | 有源指向天线 | 1.天线增益 (在轴) : 不低于7.5 dBi 2.信号增益 ±1 dB 可切换+10 dBi, +0 dBi | 个 | 2 |
| 20 | 两分频扬声器（主扩声） | 1、单12"两分频全频扬声器 2、驱动单元：≥1 × 12"低频单元，≥1 × 2"高频单元,支持可旋转号角 3、频响范围：优于等于50 Hz - 20 kHz 4、指向角度-最大声压级：90°H × 60°V ≥131 dB 5、指向角度-最大声压级：60°H × 40°V ≥132 dB 6、灵敏度：≥103 dB 7、阻抗：8 Ω 8、功率：≥400 W 持续 / 800 W 节目 / 1600 W 峰值 | 个 | 4 |
| 21 | 超低扬声器 | 1、单12"超低音扬声器 2、驱动单元：≥1 × 12"超低音单元 3、频响范围：优于等于33 Hz - 160 Hz 4、最大声压级：≥134 dB 5、灵敏度：≥106 dB 6、阻抗：≥8 Ω 7、功率：≥450 W 持续 / 900 W 节目 / 1800 W 峰值 | 个 | 4 |
| 22 | 两分频扬声器（后补声） | 1、单12"两分频全频扬声器 2、驱动单元：≥1 × 12"低频单元，≥1 × 2"高频单元,支持可旋转号角 3、频响范围：优于等于50 Hz - 20 kHz 4、指向角度-最大声压级：90°H × 60°V ≥131 dB 5、指向角度-最大声压级：60°H × 40°V ≥132 dB 6、灵敏度：≥103 dB 7、阻抗：8 Ω 8、功率：≥400 W 持续 / 800 W 节目 / 1600 W 峰值 | 个 | 4 |
| 23 | 投影机 | 1.分辨率：1920*1200； 2.亮度：5000lm； 3.对比度：15000：1 4.HDMI接口：2 5.梯形校正：垂直/水平：±30° 6.投射比：1.38-2.28 7.变焦比：1.6x 8.支持无线投影 9.支持双画面投影 10.内置扬声器 | 台 | 4 |
| 24 | 投影机2 | 1、激光投影机 2、标准分辨率：1920*1200 3、亮度：6500lm 4、宽高比：16:10 5、投射比：1.14-1.86 6、光源：激光二极管 7、梯形矫正：具有垂直矫正和水平矫正 8、对比度：4000000:1 9、光源寿命：不少于25000时 10、接口：具有HDMI、DVI、RS232接口 | 台 | 5 |
| 25 | 100寸电动幕布 | 1.尺寸：100英寸16:10； 2.外壳材质：金属外壳，可壁挂； 3.支持天花安装和吊挂安装的方式； 4.静音管状电机：定位精确，定位不大于0.5mm； 5.控制方式：支持无线遥控器的方式； 6.幕布材质：玻纤白塑幕，三层玻纤网基底的PVC夹层材质，前白后黑；表面带规则印花，漫反射成像在任何视角都不会降低图像的解析度； 7.增益≥1.0; 8.视角≥160° 9.满足标准：幕布符合RoHS环保标准，甲醛环保检测认证。 | 套 | 2 |
| 26 | 150寸电动幕布 | 1.尺寸：150英寸16:10； 2.外壳材质：金属外壳，可壁挂； 3.支持天花安装和吊挂安装的方式； 4.静音管状电机：定位精确，定位不大于0.5mm； 5.控制方式：支持无线遥控器的方式； 6.幕布材质：玻纤白塑幕，三层玻纤网基底的PVC夹层材质，前白后黑；表面带规则印花，漫反射成像在任何视角都不会降低图像的解析度； 7.增益≥1.0; 8.视角≥160° 9.满足标准：幕布符合RoHS环保标准，甲醛环保检测认证。 | 套 | 4 |
| 27 | 200寸电动幕布 | 1.尺寸：200英寸16:10； 2.外壳材质：金属外壳，可壁挂； 3.支持天花安装和吊挂安装的方式； 4.静音管状电机：定位精确，定位不大于0.5mm； 5.控制方式：无线遥控器的方式； 6.幕布材质：玻纤白塑幕，三层玻纤网基底的PVC夹层材质，前白后黑；表面带规则印花，漫反射成像在任何视角都不会降低图像的解析度； 7.增益≥1.0; 8.视角≥160° 9.满足标准：幕布符合RoHS环保标准，甲醛环保检测认证。 | 套 | 1 |
| 28 | 150寸电动幕布（地升） | 1、外壳材质：金属外壳，黑白色可选，稳固的座地式电动升降，两边具有弹力拉线，确保幕面长时间使用不变形； 2、电机材质：静音管状电机，扭力40N，升降平稳安静； 3、控制方式：无线遥控器； 4、幕布材质：PVC白软幕，增益：1.0，视角：160°； | 台 | 2 |
| 29 | 计算机 | 1.CPU：酷睿6核i7-11700 2.5GHz；最高可达4.9GHz 2.内存： 8G内存； 3.硬盘：1T硬盘； 4.显卡：4G独显HDMI接口； 5.显示器：23寸； 6.视频采集卡：4路高清HDMI； | 套 | 13 |
| 30 | 移动操作终端带键盘 | 1.CPU配置12代酷睿处理器； 2.内存8G； 3.存储容量256G； 4.具备可拆卸键盘盖； | 套 | 5 |
| 31 | 高清硬盘播放器 | 1、智能系统：Android 7.0 2、GPU型号：四核Mali450 3、音频接口：AV接口；Audio接口；其他 4、视频接口：HDMI 2.0； 5、其它接口：USB；SATA接口；电源接口；SPDIF；SD卡插口；WIFI；TF卡插口；网口 6、解码能力：4K 60FPS 7、视频播放格式：MP4；MOV；3GP；MKV；RMVB；其他；FLV；DAT；WMV；MPEG；AVI；MPG 8、音频播放格式：AAC；RM；MP3；其他；WAV；WMA；FLAC 9、不少于1T硬盘； | 台 | 2 |
| 32 | 计算机（移动） | 1.CPU：酷睿i5-1240P； 2.内存： 16G内存； 3.硬盘：512G硬盘（固态）； 4.显卡：集显； 5.显示器：14寸； 6.操作系统：WIN11； 7、接口要求：标准HDMI、LAN； 8、具有专用锁孔，并配备相应锁具。 | 台 | 14 |
| 33 | 平板电脑（Ipad) | 1.10.2英寸平板电脑 2.64GB WLAN版 | 个 | 23 |
| 34 | 智能录播一体机（含软件） | 1.一台设备具有导播切换台、无缝混合矩阵、画面分割器、6路高清录播、网络直播、网络点播、可视化中控等所有功能。 2.采用嵌入式设计，系统烧录在芯片中，硬盘仅作为存储录像使用，不影响导播切换、混合矩阵、画面分割、网络直播功能。 3.视频输入接口不少于4路3G-SDI和2路HDMI（其中两路SDI和HDMI二选一）。 4.视频输出路数不少于2路3G-SDI和2路HDMI。 5.音频输入接口不少于2路双声道输入。 6.音频输出接口不少于2路双声道输出。 7.内置高清解码器功能，可以连接网络摄像机、编码器等设备，解码后的视频，可以通过本机矩阵接口输出，也可以参与导播切换和进入分割画面。 8.高清编码路数不少于6路1920*1080，用于网络直播和录制。 9.支持节目画面和预览画面通过输出接口同时输出。 10.导播切换需要支持多种特技切换效果，画面切换无黑屏、无闪烁。 11.内置2路画面分割器，可进行画中画、两画面等比、1+3等多种画面分割模式，两路分割可以设置不同的画面模式，不同的背景和前景。 12.内置多路录播主机，支持6路1080p同时录制，录制文件保存在本机硬盘中。 13.产品需要支持可视化网络操作，所有功能通过网络进行可视化操作。 14内置硬盘容量不低于2T。 15.网络接口支持不少于1路100/1000兆网口。 16.支持不少于3路串口，实现摄像机控制等功能。 17.需要采用12V直流低电压供电。 18.产品需要嵌入式设计，所有功能总功率小于50W。 19.设备外形尺寸不超过67mm高，支持标准机柜安装。 软件功能需要支持电脑、平板、手机（安卓）等设备网页登录进行操作，无需安装单独的软件，所有功能在统一登录界面中进行操作，包括导播切换、混合矩阵、画面分割、录像直播、点播下载等，需要开放二次开发接口，支持其他平台统一控制和管理。 导播切换功能 1.节目和预览具有独立的显示窗口，需要支持两个窗口设置不同的分割画面模式，叠加不同的背景和前景。 2.需要支持鼠标拖拽方式任意改变分割画面的位置、大小和显示内容。 3.需要内置不少于4组前景和4组背景图片，采用鼠标拖拽方式，快速修改背景和前景叠加的图片，前景支持半透明效果。 4.不少于8组预设画面分割模式，每一组预设能设置不同的背景，用于快速导播切换。 5.所有预设模式中的分割画面，需要实时显示当前通道的视频画面。 6.画面分割模式满足画中画、两画面等比、三画面、四画面等，支持用户鼠标拖拽自定义分割模式和画面内容。 7.导播界面需要具有音柱显示实时音量大小。 8.所有输入通道视频图像，在控制界面实时视频显示。 混合矩阵功能 1.操作界面实时显示的输入、输出接口视频画面，需要连续显示。 2.需要支持输入视频放大画面监视。 3.矩阵切换过程不能有黑屏、闪烁等情况，做到无缝切换。 4.本地视频通过物理接口输入到输出，视频图像画面延时不能大于20ms。 录播功能 1.视频编码采用H.264 High Profile方式，音频编码采用AAC格式。 2.视频编码码流支持512Kb-8Mb可调。 3.视频文件封装格式为通用MP4格式，支持通用非编软件进行二次编辑。 4.系统支持6路1920*1080视频文件同时存储，用于节目视频和资源模式独立存储，每一路存储的视频文件均录制有声音。 5.系统支持摄像机的云台控制功能，可以实现云台摄像机的变焦和旋转。 6.本机硬盘录制的视频文件支持上传到ftp服务器统一存储和管理，也可以通过网络下载。 7.需要支持标准RTMP/RTSP协议，实现直播转发、后台录制等功能。 8.需要支持网络直播、点播功能，通过浏览器登录设备，即可实现直播、点播和视频文件下载等功能。 | 套 | 10 |
| 35 | 电视85寸 | 1.运行内存/RAM：4GB 2.系统：Android 3.存储内存：64GB 4.CPU架构：四核A73 5.CPU核心数：四核 6.背光方式：miniLED 7.端口参数：USB2.0接口2个，具有HDMI(ARC)接口 8.HDMI2.1接口数3个 9.规格参数：含底座重量不高于39kg 10.显示参数：支持格式（高清）显示2160p 11.亮度：800尼特 12.屏幕比例：16:9 13.对比度：静态对比度：6000：1 动态对比度12000000：1 14.屏幕分辨率：超高清4K 15.屏幕尺寸：85英寸 | 台 | 6 |
| 36 | 电视100寸 | 1、WIFI频段2.4G&5G 2、运行内存/RAM4GB 3、系统Android 4、背光方式直下式/DLED 5、存储内存128GB 6、CPU架构四核A73 7、CPU核心数四核 | 台 | 14 |
| 37 | 86寸一体机 | 1.尺寸：86英寸； 2.分辨率：4K 超高清大屏； 3.色域：90%NTSC高色域； 4.视角： HFOV ≥80°超广角； 5.光线：WDR抗逆光； 6.麦克风：8阵列麦克风； 7.系统：Android 9.0/Windows10系统； 8.摄像机：4800W 超清摄像； 9.支持NFC一碰传； 10.不少于20 点触控； 11.支持人脸智能追踪； 12.支持屏幕共享； 13.支持8 米拾音； 14.支持声源定位； 15.支持2.1声道； 16.支持第三方应用下载； 17.具有Type-C接口； | 套 | 16 |
| 38 | 98寸一体机 | 1.尺寸：98英寸； 2.分辨率：4K 超高清大屏； 3.色域：90%NTSC高色域； 4.视角： HFOV ≥80°超广角； 5.光线：WDR抗逆光； 6.麦克风：8阵列麦克风； 7.系统：Android 9.0/Windows10系统； 8.摄像机：4800W 超清摄像； 9.支持NFC一碰传； 10.不少于20 点触控； 11.支持人脸智能追踪； 12.支持屏幕共享； 13.支持8 米拾音； 14.支持声源定位； 15.支持2.1声道； 16.支持第三方应用下载； 17.具有Type-C接口； | 套 | 23 |
| 39 | 微型处理器 | 1.英特尔酷睿第8代处理器；Intel Core i5 2.内存 DDR4 8GB ；SSD M.2 128GB ；核显 Intel® UHD Graphics 630；支持系统：WIN10企业版 3.RJ45 * 1，麦克风输入 * 1,HDMI输出 * 1，USB3.0 * 3； | 台 | 39 |
| 40 | 一体机移动支架 | 1.自带托盘，支持前后安装 2.静音万向轮，轻松移动 3.高度自由调整，视野自由掌控 4.适配 55~98英寸设备 | 套 | 39 |
| 41 | 机柜 | 1.高度：32U 2.19英寸标准 3.1600mm高600mm宽600mm深 | 个 | 31 |
| 42 | PDU | 机柜专用电源插座 | 个 | 51 |
| 43 | 插线板5米 | 5米插线板8口国标 | 个 | 51 |
| 44 | 千兆交换机 | 1.小型交换机，可安装在一体机支架后方； 2.规格：8口千兆交换机； | 台 | 51 |
| 45 | 无线路由器 | 1.千兆无线路由器 2.3000M无线速率 | 个 | 23 |
| 46 | 移动音箱 | 1.功率340 W + 340W； 2.电源：100 V - 240 V 50 Hz/60 Hz 3.混音通道10路 4.支持蓝牙连接 5.模拟输入4 单声道 mic / line + 6 单声道 6.低音单元10" (25 cm) 锥形单元 7.频率范围 (-10dB)55 Hz - 20 kHz | 套 | 6 |
| 47 | 移动领夹麦克风 | 1.无线一拖二系统领夹话筒； 2.一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 3.每个频带不少于12个兼容系统（视区域而定） 4.支持XLR和¼英寸输出接口 5.支持微处理器控制的内部天线分集 6.支持双色音频状态LED指示灯 | 套 | 6 |
| 48 | 移动手持麦克风 | 1.双通道无线分集接收机； 2.手持话筒发射机2支； 3.每个频段4个兼容频道； 4.LO功率模式：1mW； 5.HI功率模式：10mW； 6.2节AA电池，连续使用时长不低于10小时； | 套 | 6 |
| 49 | 电源线 | 1.220V～强电3芯线； 2.规格：RVV 3x2.5； | 米 | 460 |
| 50 | 网线 | 1.六类非屏蔽网线； 2.规格：CAT 6 UTP | 箱 | 6 |
| 51 | 音响线 | 1.专业音响线，护套绞形扬声器线； 2.规格：EVJV 2x1.0； | 米 | 1600 |
| 52 | 音频线 | 1.专业音频线，聚乙烯绝缘铝箔屏蔽绞型音频安装线； 2.规格：RGYJP4V 2x7/0.26+1； | 米 | 600 |
| 53 | 5米跳线CAT6 | 1.六类非屏蔽网线； 2.规格：CAT 6 UTP-5米 | 根 | 300 |
| 54 | 10米跳线CAT6 | 1.六类非屏蔽网线； 2.规格：CAT 6 UTP-10米 | 根 | 200 |
| 55 | HDMI跳线5米 | 1.高清视频线铜缆； 2.规格：HDMI1.4 -5M； | 根 | 150 |
| 56 | HDMI跳线10米 | 1.高清视频线铜缆； 2.规格参考：HDMI1.4 -10M； | 根 | 30 |
| 57 | 3G-SDI跳线10米 | 1.专业高清摄像机线，同轴BNC线； 2.规格：HD-SDI 75-3 | 根 | 150 |
| 58 | Mini DP转HDMI转换线3米 | Mini DP转HDMI转换线3米 | 根 | 51 |
| 59 | USB/Type-C扩展器 | USB/Type-C扩展器 | 台 | 51 |
| 60 | USB/type-C延长线10米 | USB转Type-C连接线 usb3.0 公对公会议摄像机相机硬盘信号传输线接电脑 10米 | 根 | 102 |
| 61 | 音箱移动支架 | 地面支架，流动使用 | 支 | 30 |
| 62 | NEUTRIK NL4 | 1.功放与音箱之间的连接插头； 2.规格参考：NEUTRIK NL4； | 个 | 160 |
| 63 | PVC管 | 1.穿线管，高强度阻燃PVC管； 2.规格：25mm，和相应转接头； | 米 | 2600 |
| 64 | 设备暗藏架 | 在无机柜的房间根据环境定制设备安装架，放置桌下或角落 | 套 | 13 |
| 65 | 临时布线槽 | 在临时会议的房间，配置布线槽，随时可拆 | 米 | 200 |
| 66 | 投影机地面支架 | 定制 | 套 | 2 |
| 67 | 附材配件等 | 线扎、机柜螺丝、电源头、BNC头、水晶头等 | 项 | 1 |
| 68 | HDMI转USB | 1.HDMI视频采集 2.高清4K60Hz环出 3.笔记本电脑主机手机相机摄像机视频采集 | 个 | 10 |
| 69 | 全向麦克风 | 1.控制接口： 1xUSB2.0 Type-C， 2.调试口：1xUSB2.0 Type-A 3.麦克风类型：12单元全向模拟MEMS 4.人声增强：半径5米以内，智能AGC 5.有效拾音距离：5米 6.最大背景噪声抑制：50dB 7.混响抑制：支持 8.全双工：支持随时打断，可实现全双工通话 9.级联方式：PoE网线级联 10.最大级联数量： 5台 11.扬声器额定输出功率：8W*2 12.蓝牙：蓝牙5.0（可选） 13.扬声器频响：音乐模式100Hz~20kHz 14.通话模式：150Hz~7.5kHz 15.音频性能：支持自动噪声抑制技术，支持内置智能回音消除技术（AEC），支持内置智能增益技术，内置全双工技术。 16.功能特性：支持记录多端同步，支持关键词检索，支持下载导出会议音频和word文稿。 17.供电方式： 12/2A或PoE 802.3 at 18.Kensington 安全锁孔DC：支持 19.认证：CCC认证，RoHs认证 | 套 | 116 |
| 70 | 音频转换器 | 1.USB转模拟信号 2.输入：USB2.0*1,line in*1 3.输出：USB-C*1,line out*1 | 个 | 34 |
| 71 | 会议摄像机 | 1.成像器件：1/2.8”型 CMOS传感器 2.有效像素：200万像素（16:9） 3.视频信号：支持1080p/30,1080i/60,720p/60，1080p/25,1080i/50,720p/50 4.镜头：10倍光学变焦，F=3.5mm（广角）至35mm（远端），F1.8（广角）至F3.0（远端） 5.数码变焦：4倍数码变焦 6.解析度：900线 7.最小物距：10mm广角，470mm远端 8.水平视角：70°（广角）至7.8°（远端） 9.对焦：支持自动/手动 10.最低照度：15 Lx 11.自动曝光模式：支持自动/手动/快门AE/Iris AE/聚光/白板 12.快门速度：1/15-1/2400 秒 13.白平衡：支持自动/手动/设置/室外/室内 14.曝光补偿：支持（±4.8dB:13steps） 15.背光补偿：支持 16.平移/俯仰：水平：±100°，垂直：-30° ~ +70° 17.视频输出：DVI-I(Digital & Analog)或SDI 18.控制接口：RS-232C（有Daisy Chain） 19.RS-422（有Daisy Chain） 20.支持菊链式控制方式，最大可控制到254台 21.预置位：255（平移与俯仰位置/变焦位置/功能设置） 22.红外遥控器控制：3台 23.功能设置菜单显示：具有图表显示（根据引导） 24.支持语言：同时支持英语和中文简体 25.输入电压：直流12V（DC 11.4～12.6V） 26.功耗：30W 27.电流：2.5A （DC 12V） 28.工作温度（湿度）:0~40℃ （10%～85%） 29.存放温度：-20℃~60℃ （10%～85%） | 台 | 30 |
| 72 | USB高清摄像头 | 1．全高清图像：采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。 2．多种光学变倍镜头：具有5X、10X、12X、20X等多种光学变倍镜头选择，镜头具有83.7°无畸变宽视角。 3．领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。 4．低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 5．多种视频输出接口：支持HDMI，SDI，USB、有线LAN、无线LAN接口（5GWiFi模块可选）；SDI支持在1080P60格式下传输100米。 6．多种音视频压缩标准：支持H.264+/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩； 7．音频输入接口：支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码 8．多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。 9．控制接口：RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用。 10．多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 11．超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。 12．低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW。 13．多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。 14．多种遥控器：用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用。 15．应用场所多：远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统系统等。 | 台 | 44 |
| 73 | 宽频四频道自动增益控制天线分配器 | 1.频率范围：470至980MHz(-3dB时） 2.阻抗：50Ω 3.反射损失：小于10dB(所有高频输出端） 4.工作电压：12V DC(用电源适配器） 5.电流消耗：不高于200mA | 个 | 1 |
| 74 | 壁挂架 | 1.定制壁挂架； 2.左右调节度：45° 3.电视尺寸：86英寸 4.最大承重：140kg | 个 | 6 |
| 75 | 壁挂架（推车移动式） | 1.定制壁挂架； 2.左右调节度：大于等于45° 3.适用电视尺寸：86英寸以上 4.最大承重：不低于140kg | 个 | 14 |

# 部分设备具体功能指标要求

## 网络设备参数需求

### 路由器

| 技术指标 | 指标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 硬件特性 | 架构 | 基于X86架构 |
|  | 内存 | 内存≥32G，最大可扩展到128G |
|  | 固定接口 | WAN口≥6个SFP+光口，LAN口≥14个SFP+光口和12个GE电口（可LAN/WAN切换） |
|  | 扩展 | 扩展槽位≥2 |
|  | 电源 | 内置冗余交流电源 |
|  | 通风设计 | 前后通风设计，提供前面板散热孔及后面板风扇 |
| 性能 | 交换容量 | ≥696Gbps |
|  | 包转发率 | ≥360Mbps |
|  | 硬盘 | ≥2个2.5寸硬盘槽位 |
|  | 路由特性 | 支持静态路由、RIPv1/v2，OSPFv2，BGP，IS-IS |
|  | 安全特性 | 支持IPSec VPN |
|  | 可靠性 | 支持VRRP,VRRPv3 |
|  | 管理与维护 | 支持SNMP V1/V2c/V3 |
| 实配 | 配置 | 2个万兆多模模块，冗余电源。 |

### 核心交换机

| 技术指标 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 架构 | 硬件架构 | 正交CLOS架构 |
|  | 冗余架构 | 冗余主控、冗余电源 |
|  | 业务插槽 | ≥6个 |
|  | 交换网板槽位 | ≥5个（2个主控集成） |
| 性能 | 交换容量 | ≥380Tbps |
|  | 包转发率 | ≥72000Mpp |
|  | 路由特性 | 支持静态路由、RIPv1/v2，OSPFv2，BGP，IS-IS |
|  | 组播 | 支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM |
|  | MPLS/VPLS | 支持L3 MPLS VPN |
|  | 安全机制 | 支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定 |
|  | 系统管理 | 支持设备在线状态监测机制 |
| 虚拟化 | 虚拟化 | 多虚一技术(N:1) |
|  |  | 支持一虚多技术（1:N） |
|  | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3 |
|  | VXLAN | 支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通 |
| 实际 配置 | 配置 | 冗余主控，冗余2500W电源 端口要求： ≥48个千兆电口，≥48个万兆光口 ≥1根5m的SFP+堆叠线缆 |

### 24口汇聚交换机

| 技术指标 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 特性 | 接口类型 | 端口≥24个1/10GE SFP+光口，2个QSFP+光口 |
|  | 插槽 | 扩展插槽≥2个 |
|  | 插卡 | 支持防火墙安全插卡 |
|  | 电源 | 模块化双电源，支持交直流供电 |
| 性能 | 交换容量 | 交换容量≥25Tbps |
|  | 转发性能 | 转发性能≥1260Mpps |
|  | 虚拟化 | 支持本地堆叠和远程堆叠，最大堆叠数量≥9台 |
|  | 链路聚合 | 支持静态聚合、动态聚合 |
|  | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
|  | VxLAN特性 | 支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换 |
|  | 组播协议 | 支持PIM-SM,PIM-DM，PIM-SSM |
|  | 环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
|  | 安全特性 | 支持IP+MAC+端口绑定 |
| 实际 配置 | 单台 | 冗余风扇、冗余电源 1根1米40G堆叠线 4个万兆单模模块 |

### 48口汇聚交换机

| 技术指标 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 特性 | 接口类型 | 端口≥48个1/10GE SFP+光口，2个QSFP+光口 |
|  | 插槽 | 扩展插槽≥2个 |
|  | 插卡 | 支持防火墙安全插卡 |
|  | 电源 | 模块化双电源，支持交直流供电 |
| 性能 | 交换容量 | 交换容量≥25Tbps |
|  | 转发性能 | 转发性能≥1620Mpps |
|  | 虚拟化 | 支持本地堆叠和远程堆叠，最大堆叠数量≥9台 |
|  | 链路聚合 | 支持静态聚合、动态聚合 |
|  | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
|  | VxLAN特性 | 支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换 |
|  | 组播协议 | 支持PIM-SM,PIM-DM，PIM-SSM |
|  | 环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
|  | 安全特性 | 支持IP+MAC+端口绑定 |
| 实际 配置 | 单台 | 冗余风扇、冗余电源 1根1米40G堆叠线 4个万兆单模模块 |

### 8口POE接入交换机

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 端口 | 8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，2个千兆SFP口 |
| 处理性能 | 交换换容量≥3.36Tbps，包转发率≥102Mpps |
| 端口聚合 | 支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合 |
| 路由特性 | 支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIPv1/RIPv2，OSPF v1/v2/v3 |
| 虚拟化 | 支持虚拟化，最大堆叠数量≥9台 |
| POE供电 | 支持POE供电，POE供电功率≥125W |
| DHCP | DHCPv4/v6 Server |
| 组播 | 支持IGMP Snooping |
| 环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
| 镜像 | 支持端口镜像、支持远程镜像 |
| 管理 | 支持电源、风扇、温度告警 |
| 实配 | 4个千兆单模模块 |

### 24口接入交换机

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 端口 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口 |
| 处理性能 | 交换换容量≥5.28Tbps，包转发率≥126Mpps |
| 端口聚合 | 支持GE端口聚合, 支持10GE端口聚合 |
| 路由特性 | 支持静态路由IPv4/IPv6，支持OSPF v2，支持BGP4，支持IS-IS |
| 虚拟化 | 支持虚拟化，最大堆叠数量≥9台 |
| MAC地址表 | 支持32K MAC 地址 |
| DHCP | DHCPv4/v6 Server |
| 组播 | 支持PIM-SM,PIM-DM，PIM-SSM |
| 环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
| 镜像 | 支持端口镜像、支持流镜像、支持远程镜像 |
| 管理 | 支持电源、风扇、温度告警 |
| 实配 | 4个万兆单模模块 |

### 24口POE接入交换机

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 端口 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口 |
| POE供电 | PoE≥370W |
| 处理性能 | 交换换容量≥5.28Tbps，包转发率≥126Mpps |
| 端口聚合 | 支持GE端口聚合, 支持10GE端口聚合 |
| 路由特性 | 支持静态路由IPv4/IPv6，支持OSPF v2，支持BGP4，支持IS-IS |
| 虚拟化 | 支持虚拟化，最大堆叠数量≥9台 |
| MAC地址表 | 支持32K MAC 地址 |
| DHCP | DHCPv4/v6 Server |
| 组播 | 支持PIM-SM,PIM-DM，PIM-SSM |
| 环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
| 镜像 | 支持端口镜像、支持流镜像、支持远程镜像 |
| 管理 | 支持电源、风扇、温度告警 |
| 实配 | 4个万兆单模模块 |

### 无线控制器

| 技术指标 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 特性 | 最大管理AP数量 | ≥1024 |
|  | 电源 | 应支持双电源备份，并支持交流供和直流二种供电方式，支持电源模块热插拔 |
|  | 端口 | ≥8个千兆光电复用接口 ≥2个万兆光口 |
|  | 吞吐量 | ≥20Gbps |
|  | 组网能力 | 支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理 |
|  | 认证加密 | 支持Private PSK方式的动态密码功能，可以为每终端分配独立秘钥 |
|  | 无线网络优化 | 为提高用户体验，优化无线空口环境，减少广播组播对空口资源的占用，AP支持对广播组播报文的优化，可对arp/dhcp/ipv6报文有针对性丢弃、代答、转发和限速，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 |
|  |  | 支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 |
|  | 漫游能力 | 支持无线漫游 |
|  | 安全防御 | 支持非法AP检测、支持非法AP反制 |
|  | 绿色节能 | 支持按需定时关闭无线服务 |
| 配置 | 实际配置 | 冗余电源，冗余控制器总共配置768个无线授权 |

### 室内无线AP

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 采用整机三频6流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |
| 整机接入速率 | ≥3Gbps |
| 接口 | ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，支持物联网扩展 |
| 内置物联网 | 内置蓝牙5.0/RFID，支持通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能 |
| 安装方式 | 支持壁挂、吸顶等多种安装方式 |
| 工作模式 | 可根据需求灵活的切换工作模式版本 |
| WLAN扩展 | 支持接入用户数限制，支持禁止弱信号客户端接入，支持隐藏SSID |
| 安全策略 | 支持WPA、WPA2、WPA3、Pre-RSNA用户混合接入 |

### 室内面板AP

| 技术指标 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 工作模式 | 采用整机双频6流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |
|  | 安装方式 | 支持86盒、壁挂安装方式 |
|  | 接口 | ≥ 1个100/1000M电口上行口，≥ 4个10/100/1000M电口下行口 |
|  | 接入速率 | 整机最高接入速率≥5.375Gbps |
| 功能 | WLAN扩展 | 支持接入用户数限制，支持隐藏SSID |
|  | 安全策略 | 支持WPA、WPA2、WPA3、Pre-RSNA用户混合接入 |
|  | 绿色节能 | 支持动态MIMO省电模式 |
|  | 负载均衡 | 支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式 |

### 室外48口汇聚交换机

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 端口 | 48个100/1000BASE-X SFP口，6个万兆SFP+口 |
| 处理性能 | 交换换容量≥6.88Tbpss，包转发率≥363Mpps |
| 端口聚合 | 支持静态聚合、动态聚合、跨设备聚合 |
| 环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP |
| MAC地址表 | 支持32K MAC 地址 |
| 路由特性 | 支持静态路由IPv4/IPv6、支持OSPFv1/v2、OSPF、BGP4、IS-IS |
| DHCP | DHCP Server |
| 虚拟化 | 支持虚拟化，最大堆叠数量≥9台 |
| 组播 | 支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM |
| 安全特性 | 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| 实配 | 冗余电源 4个万兆单模模块 |

### 室外工业交换机

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 端口 | 8个10/100/1000 Base-T 电口，4个100/1000 Base-X SFP 光口 |
| 处理性能 | 交换换容量≥256Gbps，包转发率≥36Mpps |
| 端口聚合 | 支持静态聚合、动态聚合、跨设备聚合 |
| MAC地址表 | 支持设置端口MAC地址学习最大个数 |
| DHCP | 支持DHCP Server |
| 路由特性 | 支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPF |
| 环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
| 镜像 | 支持端口镜像、支持远程镜像 |
| 功耗 | 功耗（满负荷时）≤ 12W |
| 实配 | 2个千兆单模模块 |

### 室外工业无线AP

| 技术指标 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本 要求 | 工作模式 | 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |
|  | 接口 | ≥3个接口，其中1个1000M SFP光接口，2个10/100/1000M电口，其中一个支持PoE out对外供电，可用于扩展物联网 |
|  | 内置物联网 | 内置BLE5.1/RFID/Zigbee，支持通过软件切换，实现对BLE/RFID/Zigbee不同协议的IOT扩展功能 |
| 功能 | WLAN扩展 | 支持接入用户数限制，支持禁止弱信号客户端接入，支持隐藏SSID |
|  | 安全策略 | 支持WPA、WPA2、WPA3、Pre-RSNA用户混合接入 |
|  | 负载均衡 | 支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式 |
|  | 防护等级 | IP68 |

### 服务器、存储区、DMZ区24口光口接入交换机

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 端口 | 24个SFP端口（其中8个combo口）端口，4个万兆SFP+口 |
| 性能 | 交换换容量≥7.56Tbpss，包转发率≥396Mpps |
| 扩展插槽 | ≥1 |
| IP路由 | 支持静态路由IPv4/IPv6，支持OSPF v2，支持BGP4，支持IS-IS |
| DHCP | 支持DHCP Server |
| 环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
| VXLAN | 支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换 |
| 虚拟化 | 支持虚拟化，最大堆叠数量≥9台 |
| 组播 | 支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM |
| 安全特性 | 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| 实配 | 冗余电源， 冗余风扇 |

### 服务器区16万兆光口+8万兆电口接入交换机

| 技术指标 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬件特性 | 接口类型 | 端口≥16个1/10GE SFP+光口 |
|  | 插槽 | 扩展插槽≥1个 |
|  | 插卡 | 支持防火墙安全插卡 |
|  | 电源 | 模块化双电源 |
| 性能 | 交换容量 | 交换容量≥25Tbps |
|  | 转发性能 | 转发性能≥360Mpps |
|  | 虚拟化 | 支持本地堆叠和远程堆叠，最大堆叠数量≥9台 |
|  | 链路聚合 | 支持静态聚合、动态聚合 |
|  | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
|  | VxLAN特性 | 支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换 |
|  | 组播协议 | 支持PIM-SM,PIM-DM，PIM-SSM |
|  | 环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
|  | 安全特性 | 支持IP+MAC+端口绑定 |
| 实际配置 | 单台 | 冗余电源 1块8端口万兆电口板卡 |

### 安全管理区接入交换机

| 技术指标 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬件特性 | 接口类型 | 端口≥24个1/10GE SFP+光口，2个QSFP+光口 |
|  | 插槽 | 扩展插槽≥2个 |
|  | 插卡 | 支持防火墙安全插卡 |
|  | 电源 | 模块化双电源，支持交直流供电 |
| 性能 | 交换容量 | 交换容量≥25Tbps |
|  | 转发性能 | 转发性能≥1260Mpps |
|  | 虚拟化 | 支持本地堆叠和远程堆叠，最大堆叠数量≥9台 |
|  | 链路聚合 | 支持静态聚合、动态聚合 |
|  | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
|  | VxLAN特性 | 支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换 |
|  | 组播协议 | 支持PIM-SM,PIM-DM，PIM-SSM |
|  | 环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
|  | 安全特性 | 支持IP+MAC+端口绑定 |
| 实际配置 | 单台 | 冗余风扇、冗余电源 |

### 预留光模块

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能 | SFP GE电口模块(100m,RJ45) |
| 实配 | ≥16 |

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| 实配 | ≥20 |

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) |
| 实配 | ≥34 |

### 安全服务器

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 终端安全管理系统服务器 | 硬件规格：主频2.4 GHZ 内核数10 /32G_DDR4/2*600G 10K SSD RAID卡/4千兆GE口； |
| 云安全管理平台服务器 | 硬件规格：Intel 4210 主频2.2 GHZ 内核数10 缓存13.75MB L3*2/32G_DDR4*4/4T企业级3.5寸硬盘*6/240G SSD / RAID卡/4千兆端口/双电源/导轨; |

## 视频监控设备参数需求

### 200万红外防暴半球网络摄像机

镜头：1/2.8CMOS；像素：200万；编码制式：30fps@1080P；6.0mm定焦；补光方式：红外；供电方式：DC12V/PoE（IEEE802.3af）；前端存储：支持SD卡；2入1出音频接口；1入1出告警；星光级；120dB宽动态；自适应透雾；支持区域增强；支持走廊模式；支持隐私遮盖；三码流；编码协议：H.265, 超级265；基础智能；客流统计；人脸抓拍；IP66。

### 4盘位32路智能NVR

硬盘录像机，可接入32路的1080P高清网络视频；应具有不低于2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；1入/1出音频接口，8入/2出报警接口；支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术；最大支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；支持4个SATA接口，单盘最大6TB；支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像；支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测相机接入和联动；支持深度智能周界：区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域；可接驳符合ONVIF、RTSP标准的第三方网络摄像机；支持手机客户端访问。

### 监控级硬盘

3.5”英寸，8TB容量，SATA 6Gb/S, 缓存64MB，5400转。

## 综合布线设备参数需求

### 网线 CAT6 UTP（低烟无卤）

用于大楼通信综合布线系统中工作区通信引出端与交接间的配线架之间的布线，以及住宅综合布线系统的用户通信引出端到配线架之间的布线。水平布线是结构话综合布线的主要组成部分，更高的可靠性、兼容性，推出六类非屏蔽布线系统，测试频率可达到250MHZ

执行标准：YD/T1019、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA/EIA568-C.2

结    构：

铜导直径 0.57mm

绝缘直径 1.0mm

护套厚度 0.64±0.2  LSZH

护套直径 6.5±0.1mm

电缆标重 14.3KG/盘±0.2

电缆包装 305米/盘

安    装：

最小弯曲半径（动态） 26mm

最小弯曲半径（静态） 52mm

最大安装拉力 25N/P

工作温度 -20℃～+70℃

安装温度 -0℃～+40℃

### 六类跳线

1000 BASE-T千兆以太网；100 BASE-T快速以太网；10 BASE-T以太网；语音,视频及其它应用工作区域及管理区域内语音、数据等信息的连接。

执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA/EIA568-C.2

产品描述：

线材为多芯软线，符合TIA/EIA568-C.2标准对六类软线的要求；

水晶头为三件平排组装式，多件组装合理的排列芯线空间顺序，确保跳线性能稳定；

通过一次性注塑工艺，保证软线缆与水晶头的牢固连接；

水晶头内置工字配件，将四对信号线完全隔离，有效避免线对间相互串扰；

水晶头前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定；

独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径，保证跳线的最高性能；

三叉水晶头簧片，确保与线材接触的最小接触电阻；

水晶头簧片镀金50微英寸；

100%的严格通过TIA Patch Cord Cat.6测试；

清晰的米标贴纸，明确的标明各条长度和接线方式，确保布线中不会出现用

材错误，减少施工方繁琐的标示工作；

支持250MHz带宽；

耐压强度DC1000V（AC 700V）1分钟；

插头接插次数≥750次。

### 24口LC双工抽屉式型光纤配线架（支持48芯）

主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调整、多余尾纤的存储及光缆的保护光纤配线架在一个机架单位（1U）可提供4至48个端口，配有熔接盘，适合光纤的熔接和安装。配合不同的安装面板可以组成不同密度、不同种类的光纤配线架。

执行标准：YD/T926.3、YD/T778-2006、ANSI/TIA/EIA568

产品描述：

产品严格遵循YD/T778-2006《光纤配线架》要求；

光纤配线架既可在机柜中安装还可挂墙式安装，为结构化布线设计提供了极大的灵活性；

全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响；

同时为水平和主干网络的室内或室外光缆提供直接或交叉的连接；

可配天诚3个光纤安装面板，组成4-48个端口适合需求的不同配比；

在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器；

自带有光纤熔接盒，不需要另行配置，最多可熔纤48芯，提高机柜的利用空间；

自带有理线环，不需要另行配置理线架；

配线架模块塑胶扣卡接式结构，可以从前面拉出模块，将预连接光缆或光纤跳线插上即可，安装与维护快速便捷；

全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能；

配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，外观整洁美观；

涂装材料和配线架外框全部符合环保要求；

光纤面板表面也采用粉末涂装处理，保证与配线架配比外观协调美观；

钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力；

壳体表面通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。

### 理线器

理线架的使用相对比较简单，一般安装在机柜里，用于规整配线架前端的跳线，配线架与交换机之间，跳线从中走过。经过理线架的流程梳理，把跳线进行区分整理，使整个跳线的脉络更清晰，更方便日后的管理。通常一个配线架下方会搭配一个理线架使用。

执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801 、ANSI/TIA/EIA568-B

产品描述：

黑色烤漆钢质理线架，占用空间1U；

整体板厚1.2mm，机械性能强；

整配线架前端的跳线，让前端跳线走线更加规则整齐；

卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装；

整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观；

独特的12条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用；

充足的线槽空间，方便梳理线序，固定跳线，将所使用的各种跳线固定收集于内；

19"标准理线架，可配合任何一种标准机柜使用；

梳子式机架设计方便跳线管理，保持跳线整齐不缠绕, 有效和安全的管理，使布线系统整洁美观；

安装和拆卸非常方便，使用的数量和位置可以任意调整；

使整个跳线的脉络更清晰，更方便日后的管理。

### 19"机架式110型100对语音配线架

用于配线间和设备间的语音线缆的端接、安装和管理。

执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801 、ANSI/TIA/EIA568-B

产品描述：

挂壁式可安装在19英寸标准背板上，组合成机架型配线架（110管理的最佳解决方案）；

提供带腿和带背板两种安装方式；

提供从50对到200对多种选择的语音解决方案；

多种安装方式和多种对数可选，经济可靠，端接方便；

采用PC阻燃级材料；

背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂；

每5对以标识带区分；

适用于22～26线规的线缆；

### LC双工单模适配器

用于光纤连接件或尾纤的互相连接，工作区内的光纤连接件或尾纤的互相连接（光纤到桌面）光纤耦合器可以安全地保护和安装1个熔接的光纤头，适合大小光纤的熔接和安装。

执行标准：YD/T926.3、YD/T1272、ANSI/TIA/EIA568-B

产品描述：

产品性能满足并超越YD/T1272标准中对SC、LC、FC、ST等光纤连接器的技术指标要求；

外壳采用高密度PC材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化；

两个标准插头对与适配器插拔10次后，插入损耗小于0.05dB；

低插入损耗，重复性好；

适配器中部弹性套筒的压力位8~10N；

任意标准插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35dB（含重复性）；

任意标准插头通过适配器连接，回波损耗＞40dB（PC）, ＞60dB（APC）；

适配器相对两个标准插头的损耗＜0.2dB(单模)，＜0.1dB(多模)；

工作温度-25℃～60℃；

确保光纤芯轴与插针体轴线之间的距离；

制作连接器使用专业粘接胶，对连接器结构无影响，其物理、化学及光学特性与光纤匹配；

符合UL94V-0的高强度PC材料；

### 单工单模尾纤

主要用于光纤配线架内熔纤盘内的对接应用；光纤到桌面的适配器插座内的应用；光缆端接所需的各种场合的应用。

执行标准：YD/T 926.3、IEC 60332-3C、IEC 60754-2、IEC 61034-2

产品描述：

工厂预端接并测试保证其传输性能；

可以快速配置和组网，减少现场安装时间；

防火阻燃符合IEC 60332-3C标准；

无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准；

低烟无卤排放符合IEC 61034-2标准；

插入损耗小于0.3dB；

回波损耗大于50dB；

长度、纤芯数、物理结构等可由客户需求定制。

### 光纤跳纤

用于光纤布线系统中硬件设备间与设备间或设备到光纤布线链路的跳接。一般用在光端机和终端盒之间的连接。

光纤跳线主要分单模光纤跳线、多模光纤跳线、万兆多模光纤跳线三类。通常状况下单模跳线线缆为黄色，接头和保护套为蓝色；多模光纤跳线线材为橙色，接头和保护套为米色或黑色。

执行标准：YD/T 926.3、IEC 60332-3C、IEC 60754-2、IEC 61034-2

产品描述：

工厂预端接并测试保证其传输性能；

可以快速配置和组网，减少现场安装时间；

防火阻燃符合IEC 60332-3C标准；

无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准；

低烟无卤排放符合IEC 61034-2标准

采用标准LC、SC、ST、 FC连接器；

1、2芯，也可根据客户要求提供定制产品；

插入损耗小于0.3dB；

回波损耗大于50dB；

长度、纤芯数、物理结构等可由客户需求定制。

### RJ45转110跳线

用于110配线架与标准配线架或设备之间的配线连接，应用于语音、数据之间的管理。

执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA/EIA568-B.2

产品描述：

110连接跳线，系统性能的保证值超过TIA/EIA568-B.2标准对五类的要求；

一端提供110鸭嘴连接，另一端提供RJ45连接头；

提供1/2/4对三个规格；

符合UL94V-0的高强度PC材料；

插头金属部分镀金50微英寸；

耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象；

额定电流1.5A；

接触电阻≤1mΩ；

绝缘电阻≥200MΩ。

插头接插次数≥750次。

### 110至110跳线

用于110配线架与110配线架或设备之间的配线连接，应用于语音、数据之间的管理。

执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA/EIA568-B.2

产品描述：

110连接跳线，系统性能超过TIA/EIA568-B.2标准对五类的要求；

两端均为鸭嘴连接头；

提供1/2/4对三个规格；

符合UL94V-0的高强度PC材料；

插头金属部分镀金50微英寸；

耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象；

插头接插次数≥750次。

### 24芯室内光缆

主要用于室内布线以及室内各种通信设备间、设备与仪器间、仪表与仪表间的连接。

该光缆结构是将多根φ900μm (单模或多模)阻燃紧套光纤作为光传输介质，外覆一层芳纶作为受力加强单元，最外挤制一层扁平聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤材料(LSZH,低烟,无卤,阻燃)护套而成。

执行标准：YD/T 1258.4、IEC 60793、YD/T 901、ISO/IEC11801

产品描述：

外部直径较小，有很好的弯曲性能；

采用高支数芳纶丝增强光缆强度，使用于光纤到桌面及楼宇数据垂直主干的应用；

可提供多模62.5/125、多模50/125以及单模等多种规格；

采用紧套光纤，具有较强的机械保护性；

外护套采用阻燃PVC或低烟无卤材料；

具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害；

光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。

### 24口非屏蔽ST六类配线架

1000 BASE-T千兆以太网；100 BASE-T快速以太网；10 BASE-T以太网；语音,视频及其它应用管理区域内语音、数据等信息的连接。

执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801 、ANSI/TIA/EIA568-C.2

产品描述：

提供24个六类非屏蔽标准RJ45信息模块，系统性能超过TIA/EIA568-C.2标准对六类的要求；

端口模块化，方便单个端口拆装或更换；

可以更换任何标准的信息模块；

黑色烤漆钢质底板，保证模块卡接牢固；

高强度PC+ABS端口面框，菱角清晰，外观高档；

提供合理的线缆走向，准确固定线缆，理线更清晰美观；

可打印更换的标示纸，清晰方便端口管理；

背面钢质镀锌理线架，提供牢固稳定的走线空间。固定后保证不会 因拉力而导致打线脱落；

金针：模具冲压形成方形针，50μ镀金金针；

电路板采用FR-4 A1级覆铜板（军用级）；

180度IDC打线方式，保证最短距离的线缆开绞距离；

模块材质：符合UL94V-0的高强度PC材料；

标准19〞安装，适用范围广，安装、维护、扩充简便快捷；

支持T568A和T568B两种接线方式；

带有压接端子保护盖，安装完网线后，线头不外露；

耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象；

插拔次数＞1000次；

IDC端接次数＞350次；

IDC端子：磷青铜，可接受22～26线规单股及多股线缆；

带宽达到250MHz,符合国际最新标准；

支持110或Krone工具进行端接；

### Cat.6类非屏蔽跳线

1000 BASE-T千兆以太网；100 BASE-T快速以太网；10 BASE-T以太网；语音,视频及其它应用工作区域及管理区域内语音、数据等信息的连接。

执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA/EIA568-C.2

产品描述：

线材为多芯软线，符合TIA/EIA568-C.2标准对六类软线的要求；

水晶头为三件平排组装式，多件组装合理的排列芯线空间顺序，确保跳线性能稳定；

通过一次性注塑工艺，保证软线缆与水晶头的牢固连接；

水晶头内置工字配件，将四对信号线完全隔离，有效避免线对间相互串扰；

水晶头前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定；

独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径，保证跳线的最高性能；

三叉水晶头簧片，确保与线材接触的最小接触电阻；

水晶头簧片镀金50微英寸；

100%的严格通过TIA Patch Cord Cat.6测试；

清晰的米标贴纸，明确的标明各条长度和接线方式，确保布线中不会出现用

材错误，减少施工方繁琐的标示工作；

支持250MHz带宽；

耐压强度DC1000V（AC 700V）1分钟；

插头接插次数≥750次。

## 网络安全设备参数需求

### 抗拒绝服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | 流量清洗能力≥10GMbps，64字节小包处理能力≥1487万,主机防护数量≥100万，新建连接数≥40万，并发连接数≥1500万。设备支持≥1路万兆防护清洗，标准2U机箱，冗余电源，配置≥8个万兆的SFP+插槽（含多模光模块），另外有≥1个扩展卡插槽。 |
|  | 网络部署 | 产品需支持静态和动态牵引方式，并且支持BGP、OSPF、RIP、IS-IS等多种路由协议。 |
|  | 攻击防御 | 产品需支持HTTPS业务防护功能，包含但不限ClientHello合法性和异常协商验证等算法，需要支持证书解密验证防御算法 |
|  | 攻击防御 | 产品需支持HTTP、HTTPS、游戏、UDP、FTP、SMTP、POP3和DNS等业务防护功能，需要具备专用的防护插件，非TCP/UDP协议层面的限速、流控等防护方式 |
|  | 状态监控与分析 | 产品需支持主机状态监控功能，以列表形式展示所有（非TOP或部分）防御对象的实时数据（包含进出方向流量值、报文数、各类型报文频率和连接数），以便于全视所有IP的流量动态。 |
|  | 状态监控与分析 | 产品需支持自动抓包取证功能，在防护对象受到攻击时，系统能够自动进行报文捕捉和归档，事后可下载，进行分析取证 |
|  | 管理与保障 | 产品需支持防护对象自动学习功能，设备部署后对于未知的防护对象，系统可自动学习，在学习完成后自动进行防护 |

### 下一代防火墙（含AV）-安全接入区

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | 网络层吞吐量≥25G，并发连接≥1000万，每秒新建连接数≥35万，IPS吞吐量≥19Gbps,AV吞吐量≥11Gbps；IPSECVPN最大支持≥20000。标准1U机箱，冗余电源， 标准配置≥1个Console口 、≥1个HA接口，≥1个MGT接口，配置≥8个千兆电口，≥16个千兆光口, ≥10个万兆的SFP+接口，≥1个接口板卡扩展插槽。 |
|  | 网络功能 | 具备配置源地址路由、源接口路由、目的接口路由、目的地址路由、逆向路由功能。 |
|  |  | 具备虚拟路由器功能，可以划分出多个虚拟路由器，每个虚拟路由中拥有独立的路由表，实现防火墙单独网络层虚拟化，不同区域的网络层的路由隔离；同时支持虚拟交换机功能，单独隔离二层网络； |
|  | VPN | 支持SSLVPN、IPSECVPN、L2TP VPN；IPSECVPN支持即插即用PnPVPN配置方式，在多分支的场景下，可总部配置PnPVPN Server和分支配置PnPVPN Client，降低IpsecVPN的配置和维护复杂度； |
|  | 威胁防护 | 产品具备防病毒、入侵防御功能模块，特征库升级授权配置5年，入侵防御特征库数量≥12000种特征库规则列表 |
|  | 安全策略管理 | 支持策略助手功能，策略助手能提取命中指定策略ID的流量作为流量数据分析源，生成服务并且根据管理员设置的替换规则、聚合规则优化流量数据，最后自动生成符合管理员期望的安全策略规则。 |
|  |  | 支持SSL代理功能，能够解密HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS流量。 |
|  | 故障排查 | 具备数据包路径检测，可以自定义新建检测对象，检测对象可基于接口、源地址、源用户、源端口、目的地址、目的URL、目的端口、协议、应用等参数配置,便于图形化快速定位故障。 |

### 下一代防火墙（含AV）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | 网络层吞吐量≥20G，并发连接≥1000万，每秒新建连接数≥30万，IPS吞吐量≥7Gbos,防病毒≥5Gbps;IPSECVPN最大支持≥20000；标准2U机箱，冗余电源， 标准配置≥1个Console口 、≥1个HA接口，≥1个MGT接口，配置≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，≥10个万兆的SFP+接口，≥4个接口板卡扩展插槽。 |
|  | 网络功能 | 具备配置源地址路由、源接口路由、目的接口路由、目的地址路由、逆向路由功能。 |
|  |  | 具备虚拟路由器功能，可以划分出多个虚拟路由器，每个虚拟路由中拥有独立的路由表，实现防火墙单独网络层虚拟化，不同区域的网络层的路由隔离；同时支持虚拟交换机功能，单独隔离二层网络； |
|  | VPN | 支持SSLVPN、IPSECVPN、L2TP VPN；IPSECVPN支持即插即用PnPVPN配置方式，在多分支的场景下，可总部配置PnPVPN Server和分支配置PnPVPN Client，降低IpsecVPN的配置和维护复杂度； |
|  | 威胁防护 | 产品具备防病毒、入侵防御功能模块，特征库升级授权配置5年，入侵防御特征库数量≥12000种特征库规则列表 |
|  | 安全策略管理 | 支持策略助手功能，策略助手能提取命中指定策略ID的流量作为流量数据分析源，生成服务并且根据管理员设置的替换规则、聚合规则优化流量数据，最后自动生成符合管理员期望的安全策略规则。 |
|  |  | 支持SSL代理功能，能够解密HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS流量。 |
|  | 故障排查 | 具备数据包路径检测，可以自定义新建检测对象，检测对象可基于接口、源地址、源用户、源端口、目的地址、目的URL、目的端口、协议、应用等参数配置,便于图形化快速定位故障。 |

### VPN

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | 2U机箱，单电源，≥6*10/100/1000电口，≥2个SFP+插槽（含多模光模块），另外还有≥1个扩展槽，支持液晶屏，≥1T工业级硬盘. |
|  | 授权点数 | 300点。 |
|  | IPv6支持 | 支持应用服务器使用IPv4或者IPv6地址作为访问地址；网关能够同时支持对IPv4以及IPv6应用服务器的访问。 |
|  | 认证功能 | 认证方式支持15种，本地认证、USBKey、短信认证、数据库认证、蓝信认证、邮箱认证、证书认证、动态令牌认证、LDAP认证、windows AD认证、RADIUS认证，并且支持支持本地用户名密码、证书认证、第三方证书、LDAP、短信验证码、邮箱验证码、动态令牌之间的“与”的认证。可实现USBKey认证、LDAP认证、硬件特征码等多种因子绑定认证。 |
|  | 基础功能 | 支持批量导入中文用户，导入用户可支持真实姓名、描述、email、手机号等描述信息。可设置用户或用户组允许/禁止登录 |
|  | 一键检测 | Windows客户端内置检测工具、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作。 |
|  | 日志及监控 | 设备可支持远程应用发布功能，发布C/S应用客户端界面而非整个桌面进行发布：只传输鼠标、键盘操作和显示数据，无需安装客户端即可支持C/S模式软件系统的远程使用；SSL VPN不限制远程应用发布的服务器并发 |
|  | 日志及监控 | 支持移动app工作区数据擦除以及设备整体数据擦除，防止智能终端丢失后造成数据泄密 |

### 入侵防御

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | 网络层吞吐量≥10Gbps，IPS吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥10万/秒。标准2U机箱，有液晶面板，≥1TB硬盘，冗余电源，配置≥6个万兆的SFP+插槽（含多模光模块），另外还有≥2个扩展插槽，独立的HA口和管理口，≥1个Console口，≥2个USB接口。 |
|  | 网络配置 | 产品具备路由配置功能，支持静态路由、策略路由、多播路由、OSPF、BGP等路由模式。 |
|  | 部署模式 | 产品提供多种部署模式，支持路由、透明接入、虚拟网线等部署方案的工作模式 |
|  | 应用识别 | 产品具备应用识别特征库，提供P2P下载、网络电视、即时通讯、股票软件、流媒体、网络电话、手机应用等多种应用识别类型，特征库数量不少于3000 |
|  | 双病毒引擎和病毒库 | 产品具备双病毒引擎功能，提供本地病毒引擎与云端第三方病毒引擎功能，支持16类500余万种病毒特征库。 |
|  | 安全策略 | 产品具备一体化安全策略模板功能，通过单条策略既可完成多项策略设置，可以配置源目的地址、国家地区、源目的域、源目的MAC、时间对象、用户、虚拟身份、服务对象、URL分类等对象，同时可在同一策略下，调用入侵防护、一体化防病毒、文件控制、URL过滤、数据过滤防护、威胁情报、口令检测、挂马防护、僵尸网络等应用安全策略进行安全防护 |
|  | IPS特征库 | 产品提供入侵防御特征库，特征数超过10000条。并提供基于正则表达式匹配方式的自定义特征策略功能 |

### 上网行为管理

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | 2U主机。网络层吞吐≥10G，应用层吞吐量≥1.5Gb，带宽性能≥1Gb，最大并发连接数≥60万，支持跨三层取MAC地址，支持实时查看高带宽用户IP及管控，QOS保障每终端视频会议最低使用需求，支持不同应用，不同用户划分不同带宽级别进行带宽资源优化，管理口：1个；HA口：1个，SFP+插槽（含多模光模块）≥4个；另有扩展槽≥1个；硬盘≥1T;交流冗余电源。 |
|  | 终端监控 | 支持自动识别网络中终端的IP地址、MAC地址、终端类型、操作系统、终端厂商和网卡厂商等信息； 支持自动发现网络中通过无线上网的热点和移动终端的IP和终端类型，支持移动终端型号识别，至少识别不少于10种移动终端型号； 对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、异常状态等，支持查看终端类型，以及厂商、系统、端口等详细信息； 支持实时查看高带宽用户IP及管控，支持不同应用，不同用户划分不同带宽级别进行带宽资源优化支持QOS保障每终端视频会议最低使用需求 |
|  | 支持失陷主机检测 | 支持与威胁情报大数据平台对接，能够快速识别、封堵失陷主机、记录日志；支持通过恶意软件特征检测方式识别失陷主机并记录日志；至少支持拦截对外部威胁IP的访问请求和阻塞失陷主机IP两种控制策略。阻塞后支持向用户推送威胁情报阻塞提示页面。 |
|  | 应用审计及控制 | 应用协议库包含的应用数量不低于12000种，应用规则总数不低于73000种。 |
|  | 应用分类 | 可以对下载工具、视频播放、网络游戏、金融理财、即时消息、移动应用有独立的分类进行识别控制； 为覆盖工作无关应用，移动应用不少于5000种，即时消息应不低于200种，虚拟货币交易平台不低于40种； 为规避外发类风险，论坛发帖应不低于3000种，代理隧道不低于100种。 |
|  | 业务系统审计 | 支持业务系统访问及API接口进行双向扫描、通过敏感信息、安全漏洞、行为接口、自定义接口规则等识别并标识数据及传输风险 |
|  | PC客户端文件外发关键字过滤 | 支持对微信windows版客户端进行聊天内容审计； 支持对微信Windows版客户端的外发文件进行文件内容审计； 支持记录发送/接受信息的微信账号； 支持记录与单人/群聊/公众号的发送/接收内容； 支持记录发送/接收文件的路径/名称/大小； 群发送消息支持记录个人账号； 记录公众号发送消息； 记录公众号接收消息； 支持记录接收图片名称和本地路径； 支持记录接收文件的文件名与本地路径； 支持基于用户/位置/账号等元素对审计日志进行统计。 |

### 网络准入

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | 整机支持≥5000以下终端认证或≥8G网络流量处理能力。设备≥1个Console口，≥6个千兆电口，≥2个万兆SFP+插槽（含多模光模块），≥2TB 硬盘，双电源，2U设备。含独立控制中心； |
|  | 授权点数 | 4000点。 |
|  | 集中管理 | 支持设备集中管理，可在同一管理平台集中管理所有设备，支持设备分组，权限管理，实现分布式部署、集中管理，满足大型网络环境下的部署要求。 |
|  | 视频设备信息采集 | 能够准确获取各类网络视频摄像机厂商及型号，覆盖海康威视、大华、宇视、科达、天地伟业、华为、安巡视、罗普特、索尼、菲力尔、英飞拓、云天励飞、英迪高、汉邦高科、乔安科技、易视云、华迈等市场主流视频设备厂商 |
|  | 第三方认证源 | 支持LDAP、Email、Http认证源三种认证源配置，支持第三方认证源的高可用配置；支持在不修改第三方认证源中用户信息的前提下，临时限制特定账号的入网认证请求 |
|  | 地址冲突发现 | 支持发现网络内的地址冲突事件，支持发现冲突设备的MAC和接入位置。 |
|  | 动态授权 | 可基于用户、角色、设备类型、设备分组、设备标签、终端安检结果等动态下发VLAN、acl或厂家属性 |
|  | 合规检查 | 支持全静默的终端身份认证，无需人工参与，终端即可自动完成准入认证，整个过程无弹窗，不影响全屏进程 |

### 未知威胁监测

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | 分析平台： 2U标准上架设备；含滑轨一台；≥4*GE管理电口；≥4*USB接口；≥1*DB9 Console接口；冗余电源；≥960G SSD + 12*4TB SATA 存储硬盘。含系统软件一套； 流量采集器（2台）： 2U标准上架设备；含滑轨；≥2*GE流量监听电口；≥2*10GE流量监听光口（含多模光模块）；≥2*GE管理电口；≥4*USB接口；≥1*DB9 Console接口；冗余电源；≥4TB SATA存储硬盘，吞吐量≥4Gbps。含系统软件一套。 |
|  | 分析平台-攻击者分析 | 以攻击者的维度进行分析，对攻击者进行画像，画像内容包括地理位置信息、国家信息、所属组织、使用的攻击手段、攻击的所有资产。 |
|  | 分析平台-威胁分析 | 支持从威胁情报、应用安全、系统安全和设备安全的业务场景维度对告警进行攻击带外分析。 |
|  | 分析平台-云端联动 | 支持与云端威胁情报中心联动，可对攻击IP、C&C域名和恶意样本MD5进行一键搜索，查看基本信息、相关样本、关联URL、可视化分析、域名解析、注册信息、关联域名、数字证书等。 |
|  | 分析平台-策略管理 | 支持策略定义，可根据工作流进行处置动作定义，且能根据告警类型、攻击结果、威胁类别进行联动策略定义。 |
|  | 分析平台-安全性管理 | 支持AES256、SM4数据传输加密，确保数据传输的安全性 |
|  | 流量采集器-威胁情报 | 支持基于流量实时IOC匹配功能，设备具备主流的IOC，情报总量370+万条 |
|  | 流量采集器-Webshell攻击检测 | 支持基于工具特征的WEBSHELL检测，能通过系统调用、系统配置、文件的操作来及时发现威胁；必须包括但不限于：中国菜刀、小马上传工具、小马生成器等 |
|  |  | 支持基于webshell函数的攻击检测，如文件包含漏洞、任意文件写入、任意目录读取、任意文件包含、preg_replace代码执行等。 |
|  |  | 支持基于代理程序的攻击检测，如TCP代理程序、HTTP代理程序等。 |
|  | 流量采集器-旁路阻断 | 支持基于IP地址的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断。 |
|  |  | 支持基于URL的旁路阻断，并能将URL请求进行重定向。 |

### 终端安全

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 授权点数 | 300点，支持含防病毒、支持主流Windows PC客户端操作系统、补丁管理、主机防火墙、终端管控功能。 |
|  | 控制中心要求 | 控制中心支持单机部署和集群部署两种方式，控制中心根据客户端点数的增加支持横向扩展； 管理中心操作系统支持Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022的64位版本（简体中文版）； 支持CentOS 7系统； |
|  | 客户端管理 | 支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性。 |
|  | 杀毒引擎 | 支持不少于三个杀毒引擎混合使用，提高病毒检出率。 |
|  | 病毒扫描 | 支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务。 |
|  | 漏洞修复设置 | 支持开启自动修复漏洞，包括开机时修复，并支持随机延迟执行、间隔修复和按时间段修复，可设置延迟时间、间隔修复时间和修复时间段。 |
|  | 补丁管理 | 支持按照补丁的维度统计补丁安装情况，包括补丁号、系统类型、补丁类型、补丁级别、补丁名称、补丁描述、发布日期、漏洞CVE编号、漏洞CNNVD编号、未安装、已安装、已安装未生效、已排除、未更新补丁库。并支持导出统计报表。 |
|  | 终端管控 | 支持对互联网出口地址探测，支持对违规的互联网出口进行发现、断开网络、终端锁屏、断网+锁屏处理。支持例外白名单添加。 |

### 漏洞扫描

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | Web扫描域名无限制，Web扫描任务并发数≥15个域名。系统扫描IP地址支持≥1024个，支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描支持≥150个IP地址并行扫描。标准2U机架式，≥1TB硬盘，配置≥6个10/100/1000M自适应电口，≥2个SFP插槽, ≥2个SFP+插槽（含多模光模块）,另外支持≥1个接口扩展槽位，液晶面板显示，≥2个USB口，≥1个Console口，冗余电源。 |
|  | 任务扫描 | 支持同时下发系统扫描、Web扫描、弱口令扫描任务，无需单独下发扫描任务，扫描目标可以是IP、域名、URL的任一格式； |
|  | 支持系统 | 支持扫描国产系统、数据库扫描。国产操作系统包括中兴新支点、中标麒麟、凝思、华为欧拉、深度、红旗，国产数据库包括神通、人大金仓、南大通用、达梦 |
|  | 自动探测 | 支持自动探测指定网段中的Web站点，并可一键转为Web资产或一键下发Web扫描任务。 |
|  | 漏洞验证方式 | 支持至少三种漏洞验证方式如浏览器验证、注入验证、通用验证； |
|  | 报表导出分析 | 支持导出同时包含系统扫描、Web扫描、弱口令扫描结果的报表，可以统一分析网站漏洞、网站所在主机漏洞以及主机弱口令。 |

### 态势感知

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | 平台：硬件服务器一台，用于安装系统软件基础包。2U标准上架设备，含滑轨；CPU: ≥ 2颗12核 主频2.2 GHZ ；内存：≥256G（总容量）DDR4；硬盘1：≥2块960G SSD固态硬盘组成Raid 1；硬盘2：≥12*4TB企业级SATA 3.5寸硬盘，总容量48T；电源：冗余双电源；网口：≥4*GE管理电口、≥2*SFP+插槽（含多模光模块）；其他接口：≥3*USB3.0接口; ≥1*DB9 Console接口；系统软件基础功能，包含威胁检测、分析中心、响应中心、资产中心、统计报表、仪表板、系统管理、态势感知（综合安全态势、安全运营态势、外部威胁态势、内网威胁态势、威胁预警态势、攻击者态势、资产态势、资产风险态势、脆弱性态势）等功能。 授权≥50个日志数据源的采集能力。 流量采集器（2台）：多核AMP+架构，吞吐量≥3Gbps，HTTP并发连接数≥400万，HTTP新建连接速率≥15万/秒；2U机箱，单电源，配置≥6个10/100/1000M自适应千兆电口，≥1个Console口，≥2个SFP+插槽（含模块），另外还有≥1个扩展槽。 |
|  | 平台-数据采集与存储 | 预置解析规则不少于1000条，且支持华三、华为、绿盟、锐捷、天融信、迪普、深信服等品牌的安全设备的日志直接接入解析处理； 支持通过图形化界面、利用正则表达式、分隔符、Key-Value、JSON等配置解析规则。 |
|  | 平台-资产管理和风险评估 | 支持DHCP场景下的资产管理，支持对DHCP范围、DHCP租期的策略配置；支持查看DHCP场景下资产发现记录和变更的IP记录。 |
|  | 平台-脆弱性管理 | 支持导入和FTP同步方式接入第三方漏洞扫描报告，至少支持绿盟、启明、网神、天融信、Tenable中的三种。 |
|  | 平台-威胁预警 | 当业界发生重大、热点安全事件时，支持导入厂商提供的威胁预警包，可快速检测并展示出此威胁事件对用户内网安全的影响，包括展示影响的风险资产数、受攻击资产数、失陷资产数及影响面趋势图；支持展示该事件的关键点信息如首次出现、大面积爆发、有效控制、威胁缓解等里程碑节点；支持该事件影响面分布、受攻击资产列表和风险资产列表。 |
|  | 平台-统计报表 | 统计视图展示样式种类≥13，包括列表、指标卡，折线图、面积图、堆积面积图、柱状图、堆积柱状图、条形图、堆积条形图、饼图、玫瑰图、散点图、词云图、双轴图。 |
|  | 流量采集器-流量采集 | 支持离线采集，可通过手动PCAP导入或FTP等协议批量上传导入等方式对离线流量进行采集 |
|  | 流量采集器-流量识别与解析 | 支持精准识别通讯类、语音类、视频类、更新类、下载类、邮件类、金融类、理财类等多类别的应用识别，应用识别库3000+。 |
|  | 流量采集器-文件还原 | 支持还原多种文件传输协议，包括：邮件（SMTP、POP3、IMAP、webmail）、Web（HTTP）、FTP、SMB、TFTP、QQ； |
|  | 流量采集器-威胁检测 | 系统本地需具备攻击告警的过滤能力，能够针对IP地址或端口对攻击告警进行过滤，支持攻击特征高亮展示，方便分析人员事件分析 |

### 数据防泄漏

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | 平台主机，实现在线数据梳理及分类分级；集中下发数据分类识别规则、不同产品模块数据泄露防护策略；数据发现；集中进行敏感数据安全事件监控、处理、审计和统计分析。设备配置≥2*SFP+插槽（含多模光模块）。 软件组件包括： 终端数据泄露防护软件-发现、识别、监控终端中的敏感数据，对企业数据资产分布、敏感数据的违规存储进行展现，同时对敏感数据的违规使用、扩散等敏感行为进行策略响应控制。 网络数据泄露防护软件-发现并监控网络流量中的敏感数据传输，支持对HTTP、SMTP、POP3、FTP、SMB、IMAP等网络协议传输的敏感数据行为进行审计。支持带宽流量≥500M， |
|  | 终端授权点数 | 300点． |
|  | 智能内容识别 | 使用人工智能实现数据分类。无监督机器学习分析大量未经标注的原始文档集，自动按照内容进行主题梳理，并可人工干预灵活调整相似度阈值，能获得满意的聚类效果。将聚类结果作为人工标注样本，进行有监督机器学习，提取短句或长组合词作为语义特征，训练分类器并自动生成算法模型规则库。 |
|  | 数据分类分级 | 按照企业数据分类分级规范，在管理平台中灵活新增、修改、删除数据分类和分级，并可指定分类与分级的关联关系。 |
|  | 网络流量还原 | 支持单向上行、或单向下行流量的解析还原。 |
|  | 高级威胁检测 | 能检测用户大量收集和囤积数据的风险，在尚未发生数据外传事件之前。 |
|  | 终端操作监控 | 能扩展记录用户操作行为并实现高级检测：大量网络下载和文件共享服务器下载的搜集敏感数据动作；对大量文件进行拷贝、另存、和删除的操作；使用压缩软件打包大量敏感数据；向指定目的地大量外传敏感数据。 |
|  | 用户行为分析 | 对员工近期风险行为进行汇总，计算风险评分，并自动排序，按照四象限呈现员工的风险高低程度。 |

### 邮件威胁感知

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | 2U;含导轨; ≥4*GE电口; ≥2*10GE光口（含多模光模块）; ≥480G SSD+4T企业级硬盘; ≥128G内存，建议用户数：≥5000。 |
|  | 邮件查询和检索 | 支持对邮件数据进行快速查询和检索，支持多种条件组合查询，包含但不限于检测时间、检测状态、威胁级别、投递状态等。 |
|  | 文件威胁鉴定 | 支持多种混合检测引擎对邮件附件进行检测并产生告警 |
|  | 静态检测 | 涵盖云查杀、数字签名、AV引擎、webshell、shellcode、yara等7+种静态检测引擎 |
|  | 动态检测 | 采用虚拟环境模拟方法，全面分析恶意代码恶意行为，细粒度检测漏洞利用和恶意行为； |
|  | 恶意附件检测 | 支持对邮件附件文档检测，文档检测类型包含但不限于：word、excel、ppt、rtf、pdf、pe、class、apk、js、jar、chm、gif、vbs、swf 等； 支持对邮件附件解压检测，且支持设置压缩密码和解压层数，可检测的压缩文档类型包含但不限于：zip、rar、7z、gz、tar、bzip2、arj、cab 等。 |
|  | 邮件威胁检测大屏展示 | 邮件外部威胁态势大屏，将发现的邮件威胁事件在大屏上展示，大屏主要由邮件威胁事件数目总览、攻击IP TOP5、受攻击邮箱TOP5、最新邮件攻击事件、攻击三维地图等部分组成。 |
|  | 管理与保障 | 提供Win XP、Win7 32bit、Win7 64bit、 Win Server、Win10、centOS、Debian、Android、macos虚拟机操作系统，支持根据用户需求配置动态检测的虚拟机环境，且可根据文件属性智能选择文件最匹配的分析环境 |

### 服务器安全管理

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | 实现对客户端的统一运维管理、安全策略维护及全网安全日志分析、威胁溯源等。 服务器硬件配置: ≥32核CPU/≥256G DDR4/≥960G SSD+48TB SATA；千兆电口：≥4；万兆光口≥2（含多模光模块）。 |
|  | 授权点数 | 50点。 |
|  | 主机资产信息全局展示与搜索 | 支持全量资产的关键字及语法搜索，支持检索的语法包括但不限于：服务器资产类、进程资产类、账号资产类、软件应用类、web资产类、web服务类、web框架、数据库类、端口资产类、网络连接类、启动服务类、安装包类、计划任务类、环境变量类、内核类、类库资产类、注册表类、证书资产类进行检索； |
|  | 服务器基础信息 | 支持以列表的形式，统一列出Windows/Linux服务器基础信息，并在列表中对服务器的关键软硬件进行统计，包括但不限于：CPU数、CPU核数、分区数、账户数、软件应用数、web站点数、web服务数、web框架数、数据库数、端口数、网络连接数、启动服务数、安装包数、计划任务数、环境变量数、内核模块数、证书数、注册表数、类库数等。 |
|  | 进程资产 | 支持以列表的形式，统一列出Windows/Linux服务器进程资产，并可查看进程的软件包名、运行时间、同步时间、启动参数等信息。 |
|  | 账户风险 | 支持对服务器中复用的相同密码进行检测，可识别出某个密码被哪些服务器、哪个账户、哪个应用、哪个版本进行了复用； |
|  | 主机发现 | 可通过自动、手动的任务设置，对局域网内服务器的服务器进行扫描（支持ARP、Ping、Nmap扫描方式，并支持离线分析），并自动获取服务器相关信息，包括MAC地址、设备类型、未知主机IP、操作系统、发现方式、首次发现时间等信息。 |
|  | 病毒查杀 | 可对服务器杀毒引擎进行综合的设置，支持本地查杀、控制中心查杀的设置与切换，并可对某台服务器的查杀规则进行详细设置。 |
|  | 威胁监测 | 支持以违规登录视角对异常登录行为进行监控及告警，并可查看违规登录的账号、来源IP、登录区域、服务器IP、操作系统等信息，并可进行登陆规则策略的设置和告警设置。 |

### 移动安全管理

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 授权点数 | 移动终端管理系统支持部署不少于2000终端用户，本次移动安全管理产品系统提供至少300点移动安全管理系统客户端授权； |
|  | 基本要求 | 客户端登录可通过输入用户名/密码或者扫描二维码的形式登录，且可实现通过短信认证或第三方认证系统多因子认证的方式，还可支持本地指纹和人脸识别登录 |
|  | 设备管理 | 支持根据在线频度（当前在线，离线超过3天、7天等），设备所有权（用户单位、部门、个人、未定义），系统不同版本，设备状态（已清除工作数据、已注销用户、已锁定设备、已锁定工作区）筛选相对应的设备； |
|  | 应用管理 | 用户可以通过应用市场下发应用，应用市场下发的应用只能在移动应急平台内显示和使用，需覆盖安卓9、10、11、12和鸿蒙在内的华为、oppo、vivo、荣耀和小米等主流机型。 |
|  | 内容管理 | 可对全部或者部分设备进行清除工作数据、下发锁屏密码、锁定工作区、解锁工作区、推送消息、推送链接以及用户单位、部门所有权设备全部数据擦除等操作。 |

### 云安全管理

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | 支持云安全监管管理、运维管理、运营管理及其它管理功能。 |
|  | 多区域、多资源池管理 | 云安全管理平台支持不同区域的多安全资源池统一平台管理（非不同管理页面跳转方式），用户可以选择在云主机对应的区域创建安全服务。 |
|  | 第三方安全纳管 | 支持在云安全管理平台上发布自定义的第三方安全组件，包括镜像类型、SaaS类型、硬件类型的安全能力。支持第三方安全组件的配置自定义，至少支持组件类型、协议类型（HTTP/HTTPS）、服务端口、URL路径、缩写、单点登录认证对接、组件规格、CPU架构、CPU核数需求、内存资源需求、系统盘资源需求、网卡数量、安全能力、组件logo、组件简介、组件介绍、优势特性、规格说明文件、部署图文件、用户手册等的自定义配置。 |
|  | 资产列表 | 云安全管理平台支持华为Cloudguard、华为ManageOne、华为MEC管理平台、金山云、易捷行云、OpenStack、浪潮云、曙光云、华三云、移动咪咕云、Kylin、京东云、腾讯云、阿里云、中国电子云、优钛私有云、青云等主流云平台的对接 |
|  | 资源监控 | 支持对安全资源池设备的总览性展示，包括配置摘要信息、服务健康状态、设备资源监控告警情况、物理资源使用和分配情况、外网流量趋势、IP使用情况、TOP5 CPU使用率最高设备、TOP5 内存使用率最高设备、TOP5 磁盘使用率最高设备等情况的概览； |
|  | 日志查看 | 平台自带安全组件统一日志管理功能（非单独安全组件），可在云安全管理平台管理界面中展示日志概览及各组件的日志情况，无需跳转日志审计组件查看，无需进入安全组件配置日志转发策略，无需登录具体的安全组件去查看。支持日志统一采集存储及转发的安全组件包括智慧防火墙、Web应用防火墙、堡垒机、数据库审计、漏洞扫描、网络安全审计、Web防篡改、入侵检测云探针、统一服务器安全。 |

### 数据库审计

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | 标准2U机箱，板载管理口≥2GE；板载业务口≥4GE；Console口≥1，扩展槽位≥2；按需配置万兆SFP（含多模光模块）;硬盘≥4T;CPU:4核4线程;SQL每秒入库量≥4000条/秒；SQL峰值吞吐量≥6000条/秒；在线日志量10亿条语句，归档日志量40亿条语句； |
|  | 部署方式 | 旁路部署模式下无须在被审计数据库系统上安装任何代理即可实现审计（不需要提供DBA账号和任何数据库账户，不需要创建任何数据库账户）。 支持审计平台WEB界面管理插件，支持插件的配置、唤醒、挂起、中断、升级，审计平台支持远程安装、卸载、下载。 |
|  | 协议支持 | 支持Oracle、SQL Server、Db2、MySQL、MongoDB、SAP HANA、MariaDB、Percona等主流数据库审。支持Hive、HBase等大数据平台的审计。 支持Teradata、Cache、人大金仓、华为Guass DB 100、Guass DB 200数据库。 |
|  | 自动识别 | 支持从数据库流量中自动识别数据库，从流量分析结果中自动判别包含的数据库类型、版本、地址等信息，并且自动添加到审计范围，无需用户提供网段、数据库地址等信息。 |
|  | 行为建模 | 可基于单个数据库建立学习期，默认学习期内行为可信认，学习期结束后，产生的数据标记为新型对象、新型语句模板。 |
|  | 数据管理 | 日志备份与恢复管理，支持审计日志数据的备份与恢复，支持自动备份，备份数据可以选择高性能或高压缩比，支持的备份服务器类型至少包含FTP、SFTP、NFS方式，备份记录可以查询。支持KAFKA、SYSLOG方式进行审计数据外送；KAFKA外送审计数据内容包括：客户端IP、客户端端口、客户端MAC、数据库用户名、数据库实例名等会话信息，SQL语句参数、SQL捕获时间、结果集、语句模板、SQL语句等语句详细信息。 |
|  | 具备漏洞挖掘能力 | 生产厂商具备挖掘国际品牌数据库漏洞能力，所挖漏洞被CVE组织收录且具有编号。生产厂商具备挖掘国产品牌数据库漏洞能力，所挖漏洞被CNNVD或CNVD承认且具有编号。CVE提供不少于10个、CNNVD及CNVD提供不少于40个数据库漏洞证明 |

### 数据库防火墙

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | 标准2U机箱，冗余电源；板载管理口≥2；板载业务口≥4（2组Bypass）；Console口≥1，扩展槽位≥2；按需配置万兆SFP（含多模光模块）；硬盘≥4T;CPU:4核4线程;；SQL峰值吞吐量≥5000条/秒； |
|  | 数据库类型 | 支持国际主流数据库类型：Oracle（含Oracle 18C）、SQL Server（含SQL Server 2018）、MySQL、DB2、PostgreSQL、SAP HANA、Sybase ASE、Informix等；支持Hive、HBase等大数据平台组件。支持Teradata、CacheDB、人大金仓、达梦、神通、南大通用等数据库。支持华为Guass DB 100、Guass DB 200数据库。 |
|  | 风险识别能力 | 支持基于SQL语法解析实现SQL操作的风险识别能力，非正则方式模糊匹配。系统具有语句模板抽象能力，能够将语句结构相同但参数不同的语句，抽象为语句模板，并能够根据语句模板配置语句的黑白名单规则，进行拦截和阻断。 |
|  | 攻击防护 | 提供针对利用已公开的数据库漏洞攻击行为进行拦截的虚拟补丁功能；漏洞分类应涵盖：缓冲区溢出、权限提升、拒绝服务攻击等，至少提供400个以上虚拟补丁。系统提供漏洞补丁规则支持：漏洞名称、CVE标识、CNNVD标识、漏洞类型和影响范围。 |
|  | 学习建模 | 提供学习期并基于学习期完成语句、会话、行为建模，构建数据库安全防护模型。通过学习期捕获全量的SQL语法，归类形成SQL语句模板，可建立信任语句规则对合法的SQL模板默认放行策略。 |
|  | 支持敏感数据掩码 | 针对SQL语句中的敏感信息,可自定义规则进行数据掩码展现，防止数据二次泄密。 |
|  | 具备漏洞挖掘能力 | 生产厂商具备挖掘国际品牌数据库漏洞能力，所挖漏洞被CVE组织收录且具有编号。生产厂商具备挖掘国产品牌数据库漏洞能力，所挖漏洞被CNNVD或CNVD承认且具有编号。CVE提供不少于10个、CNNVD及CNVD提供不少于40个数据库漏洞证明 |

### 数据脱敏

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | 标准2U机箱；板载管理口≥2；板载业务口4*GE+4*GE(SFP)；；Console口≥1，扩展槽位≥2；按需配置万兆SFP（含多模光模块）。磁盘6TB；冗余电源；；脱敏速度50MB/s； |
|  | 数据库类型 | 支持多种数据源，包括：Oracle、DB2、SQL Server、MySQL、PostgreSQL、Hana、Sybase、Informix、GBase 、达梦、Hive、Teradata、Greenplum、Gauss 100、Gauss 200、HBASE、MariaDB、TiDB、KingbaseES、Kudu、ClickHouse、MongoDB、Redis、Impala、OceanBase、Oscar、Vetica等多种数据库及数据仓库； |
|  | 敏感数据自动发现 | 系统应支持敏感信息的自动发现能力，系统具有内置敏感数据特征库，能对身份证号、证件号、中国护照号、银行卡号、银行卡磁道信息、电话号码（手机、座机）、中文姓名、中文地址、企业名称、日期、纳税人识别号、email地址、金额、统一社会信用代码、组织机构代码号、工商注册号、医疗机构登记号、医师执业证书号、海关编号、ip地址、mac地址、车牌号、车架号、军官证、港澳通行证、回乡证、民族、IMEI（国际移动设备识别码）、MEID（移动设备识别码）、港澳证件、繁体姓名、繁体组织机构、港澳电话号、港澳车牌号、英文姓名、英文地址、繁体民族、繁体中文地址、敏感信息自动识别。 |
|  | 脱敏任务管理 | 支持对脱敏任务进行停止、启动、重启、暂停，并且支持任务并发，充分利用系统资源，提高脱敏效率。支持脱敏任务日志查看、下载，支持脱敏任务运行时日志查看。 |
|  | 文件脱敏 | 支持无中间数据库情况下脱敏dmp文件，支持XML文件、HTML文件脱敏，支持对Excel、CSV、DEL、TXT文件脱敏。 |
|  | 白名单 | 系统可支持“脱敏白名单”功能，可在页面以正则表达式方式进行条件判断，当字段中的数据匹配到条件时，则该行中的指定字段不做脱敏处理。系统可支持“脱敏黑名单”功能，可在页面以正则表达式方式进行条件判断，当字段中的数据匹配到条件时，则该行数据不做迁移处理。 |
|  | 用户权限管理 | 具备完善、统一的权限管理体系，可以针对不同用户、不同角色、不同业务系统实现数据行级的权限控制，完成用户建立、用户分配、用户身份验证等管理功能，满足系统用户所有资源信息具备最小颗粒度的可配置、可分配的能力，保证针对具体的使用用户进行分配，每个用户仅能使用其分配的资源。 |

### 入侵检测

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | 2U机架设备，内置双交流电源；≥6千兆电口，≥4千兆光口，≥2扩展插槽。 |
|  | 路由 | 需支持基于目的地址、下一跳、出接口的静态路由协议。 |
|  | 访问控制 | 根据防火墙转发策略，需支持8元组(应用、用户等)进行流量镜像转发。 |
|  | NAT | 要求必须支持基于标准SYSLOG及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式。（ |
|  | 攻击检测 | 需支持IPv4/IPv6双协议栈异常包攻击检测，如Winnuke、Land_Base、TCP flag、 Tear_drop、IP Spoof等。 |
|  | 入侵检测 | 需支持基于出/入接口、源地址、目的地址、事件集的入侵防护策略设置。 |
|  |  | 需支持IDS高阶告警功能，可配置多种告警条件，达到告警阈值可外发邮件或syslog日志，不同攻击类型可以生成不同级别的通知信息。 |
|  | 病毒检测 | 预定义20种文件类型，如.vb、.cpl、.pif、.xlsx、.wps等，需支持常见的压缩格式文件扫描，如.tar、.rar、.zip等。 |

### WEB防火墙

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | 标准1U机架设备，单电源； ≥8G内存，≥1T消费级硬盘； 端口数量：≥2*USB，≥6千兆电口，≥2个扩展槽，≥2路电口bypass。 |
|  | 防护站点数量 | 系统包含≥50个WEB站点防护。 （系统包含站点防护数量根据项目具体需求量进行调整） |
|  | 镜像阻断 | 需支持旁路镜像模式下，对检测到的攻击进行旁路阻断，并可指定对端设备MAC地址。 |
|  | 牵引防护 | 需支持通过BGP方式对流量进行牵引，并在清洗攻击后回注，回注过程支持设置SNAT策略。 |
|  | 基础防护 | 支持HSTS、HTTP2协议。 |
|  | 入侵防护 | 支持入侵防护功能，并提供入侵防护特征库，特征库需要提供22种类型并提供至少13000条入侵检测特征库。 |
|  | 态势感知 | 支持攻击态势大屏实时展示，可通过产品自带的实时态势监测模块进行攻击态势地图展示，包含对源地址、源地域、目标资产、安全防护攻击类型、攻击趋势、HTTP并发请求及实时事件的动画统计。 |
|  | 安全防御 | 支持SQL注入攻击，支持特征检测与算法语义检测。 |

### 运维安全审计

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | 标准2U机架设备，冗余电源，端口数量：≥2*USB；≥6千兆电口，支持接口扩展槽；内置≥DDR4-32G内存，最大支持扩容≥64G内存；内置≥8TB企业级硬盘，支持扩容1块硬盘。 |
|  | 节点授权数量 | 最高支持图形连接并发≥200路，字符连接并发≥600路。 |
|  |  | 系统包含300个授权。 |
|  | 资源管理 | 需支持批量导入阿里云、华为云、腾讯云、AWS、Azure和UCloud等平台云主机。 |
|  | 用户管理 | 需支持本地账号、USBkey、手机令牌、手机短信和动态令牌等多因子认证功能。 |
|  |  | 需支持对用户的批量导入功能，导入格式包括xls/xlsx/csv等；批量导入用户支持覆盖已有用户。 |
|  | 策略管理 | 需支持改密策略管理功能，策略内容包括执行方式、改密方式、特权账号使用等内容；执行方式包括手动执行、定时执行和周期执行等；改密方式包括生成不同、相同和指定密码等内容。 |
|  | 运维管理 | 需支持同时访问多台设备以及同时对多台设备执行相同命令功能。 |

### 安全管理平台

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | 标准2U机架设备，冗余电源；端口数量：≥2*USB，≥6千兆电口，≥4千兆SFP插口；支持接口扩展槽；内置≥DDR4-8G内存，最大支持扩容≥64G内存；内置≥2TB企业级硬盘，支持扩容1块硬盘。 |
|  | 设备资产管理 | 需支持将某项资产的日志通过IP、MAC地址转发至指定的日志接收设备的功能。 |
|  | 日志管理 | 需支持针对某项设备资产设置日志告警策略功能；需提供根据关键字段进行日志、告警的关键字查询；需支持告警日志多格式的导出功能。 |
|  |  | 需支持自动生成日志报告功能，支持日志报告的下载。 |
|  | 资产巡检 | 需支持针对Windows（Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012）、Linux（Centos、Ubuntu等）操作系统的巡检任务功能；需支持针对操作系统的主机名、系统硬件型号、系统版本、CPU、内存、磁盘、帐户、进程、补丁、开机项、共享文件夹等项目的巡检。 |
|  |  | 需支持自动生成巡检报告以及巡检报告的下载；需支持根据用户的实际需要，对巡检报告个性化设置，包括添加巡检人姓名、服务白名单、服务黑名单、进程白名单、进程黑名单。 |
|  | 拓扑图展示 | 需支持针对目标网络资产情况绘制出一套实时显示系统状态的拓扑图功能，展示整个网络及信息系统的工作状态。如资产安全性面临安全威胁或资产连通性异常时，拓扑实时告警。 |

### 日志审计

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备规格 | 标准2U机架设备，冗余电源，端口数量：≥2*USB；≥2电口，≥2光口；内置≥DDR4-32G内存；内置≥16TB企业级硬盘。 |
|  | 设备管理 | 需支持以列表形式展现关联设备资产关键属性信息功能，包括并不限于主机名、IP、设备状态、日志总数、采集状态、添加时间等；需支持基于excel格式资产的批量导入功能；需支持基于excel格式的资产密码批量修改功能。 |
|  | 日志管理 | 需支持针对某项设备资产设置日志告警策略功能；需提供根据关键字段进行日志、告警的关键字查询；需支持告警日志多格式的导出功能。 |
|  |  | 需支持自动生成日志周报表功能，支持日志报告的下载。 |
|  | 告警管理 | 需支持展示日志告警和日志统计分析的实时综合性监控界面。 |
|  | 密评 | 需满足密评要求，支持国产化算法SM2,可通过支持SM2算法的证书认证登录。 |

## 机房设备参数需求

### 精密空调

#### 50kW精密空调

##### 技术要求

1、选型指标

制冷量：≥50KW；

送风方式：下送风；

风量：≥12500m³/h；

机组加湿量：≥8kg/h；

机组加热量：≥9KW；

室内机尺寸：宽深高≤1800*1000*2000mm。

2、机房专用空调机组的机械性能

1）外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。操作及维修安全、方便。

2）结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

3）标牌、标记：应平整清晰。

3、电气性能与适应环境

3.1电气性能

1）机房专用空调机组的电气性能应符合IEC标准

2）输入电压允许波动范围：220/380V ±15%

3）频率：50HZ  2HZ

3.2 机房专用空调机组的适应环境

温度：室内  -10℃  +40℃

室外  -30℃  +45℃

湿度：≤95%RH

4、机房专用空调机组的温度、湿度控制性能

1）机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加湿等功能。

2）温度调节范围：+17℃-+28℃

温度调节精度： 1℃，温度变化率< 5℃/小时

湿度调节范围：40%-60%RH

湿度调节精度：5 %RH

3）温、湿度波动超限应能发出报警信号。

5、机房专用空调机组的节能性能

机房专用空调机组应为节能型产品，投标人应提供投标产品系列节能产品认证报告。

6、机房专用空调的机组性能

1）为了保证机组的安全运行及质量可靠，要求膨胀阀必须采用控制更为精确的电子膨胀阀。

2）为了保证机组的安全运行及质量可靠，要求空调室内风机必须采用可调速EC风机。机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的维护性。下送风机组采用更节能的下沉式EC风机设计，风机下沉到地板以下，下沉深度不超过400mm，应提供风机下沉安装实物图。

3）蒸发器形式：需采用“V”型蒸发器，铜管套冲缝型亲水铝翘片式蒸发器盘管，应具备较大的迎风面积和蒸发面积（㎡）。

4）机房专用空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比，推荐采用谷轮、丹佛斯或同等档次压缩机。

5）EC风机应具有风速可调功能，采用电机风机共轴设计，减少传动损耗。若采用下送风方式的，风机系统应下沉式设计，以减少机组导流弯对风量的阻碍，延长送风系统的使用寿命。室内风机需选用EBM、施乐百或同等档次的EC风机。

6）机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

7）机房专用空调系统应采用R410a环保制冷剂的机组。

8）机房专用空调的加热性能：应采用 PTC 正温度系数陶瓷式电热器，具备多级过温保护；采用三相平衡设计（三相380V供电机组），且选用耐高温电缆避免电缆因高温而老化。

9）机房专用空调的加湿性能：加湿蒸汽应能直接送到风机进风口，确保湿蒸汽充分混合，避免出风口的凝露情况，要求空调机组采用高效节能的可拆卸式电极式加湿系统，加湿罐应可拆卸，可调节，可单独更换电极。要求加湿速度快，加湿效率高。

10）机房专用空调的除湿性能：机组应具备快速除湿功能，在需要除湿运行时，机房专用空调应能够快速响应除湿要求，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。

11）机房专用空调的空气洁净性能：采用G4空气过滤器，采用贴合蒸发器式设计，从而有效提高过滤器迎风面积，降低风阻，并易于抽出维护。

7、机房专用空调的控制系统

1）应采用不小于7吋彩色触摸中文控制屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能；

2）机组应具有过压 、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；

3）每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。

4）机组应具有高可靠性。机组运行平均无故障时间MTBF≥10万小时。设计寿命为24小时/天、365天/年不间断运行10年以上。

5）具备联动与群控功能：同一区域可以将不低于30套机组进行统一控制管理。控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量，达到节能的目的；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。

8、机房专用空调的监控系统

1）机组应带有远程监控系统直接提供RS485接口，具有良好的电气隔离（信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪络）。并免费提供监控协议，可实现三遥功能，实现机组的远程开关机和管理功能，远程告警及查询和远程故障简单处理。

2）监控接口配置：应配置有RS485监控接口，并可选配TCP/IP监控接口。可提供本地和远端两种控制模式，自动进行启停切换和数据保存，具有工作状态、报警信号远端传送和控制功能。并免费提供通讯协议。

3）机组应预留火灾、烟感等报警以及与其它安全器件联锁接口。

9、机房专用空调机组安装特性

- 在设计要求的室内、外机组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。

- 室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并装。

- 为充分利用数据机房室外有效面积，节约室外安装空间，机房专用空调机组须采用模块化集中式风冷冷凝器的冷却方式。

- 集中式风冷冷凝器的选配应根据当地的气象条件，保证足够的散热量需求。

- 集中式风冷冷凝器应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

- 集中式风冷冷凝器须采用无级变频调速风机，能够根据室内热负荷实时调节室外风机转速，降低冷凝器侧功耗，冷凝器高效节能。

- 集中式风冷冷凝器须采用施乐佰或EBM高效低噪音型大风量轴流风机，风机扇叶采用金属材质，且经过防腐处理。

- 集中式风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等室外模块应有良好的防水性能。

- 集中式风冷冷凝器应采用模块化设计，模块规格尺寸统一，模块间无需预留安装空间，且可以实现现场快速拼接，单模组集群最大可拼接20个模块以上。

- 集中式风冷冷凝器单个模块单元须采用“V”型大面积换热器设计，高效铜管铝翅片设计。

- 集中式风冷冷凝器单个模块尺寸不得大于（长×宽×高）1200mm×1250mm×2250mm。

10、机房专用空调机组的适用性

1）机房专用空调机组要求送风方式为：下送风、上回风；

2）机房专用空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。

3）机房专用空调机组的选配件规格统一或成为系列，并易于更换。

#### 12.5kW精密空调

##### 技术要求

1、选型指标

制冷量：≥12KW；

送风方式：下送风；

风量：≥3100m³/h；

机组供电：380V；

2、机房专用空调机组的机械性能

1) 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

2) 操作及维修安全、方便。

3）结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

4）材质要求：空调设备外部应采用全金属防腐材质。

5）标牌、标记：应平整清晰。

3、机房专用空调机组的电气性能

1) 机房专用空调机组的的电气性能应符合 IEC 标准

2) 输入电压允许波动范围：380V +10% ～ -15%；

3) 频率：50HZ ± 2HZ

4、机房专用空调机组的适应环境

温度：室内 -10℃～+30℃

室外 -30℃ ～ +45℃

湿度：≤95%RH

5、机房专用空调机组控制性能

1) 机房专用空调应能按要求自动调节室内温度功能。

2) 温度调节范围：+20℃ ～ +30℃

3) 应具有先进的微处理控制器，能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态。

6、机房专用空调机组的机组性能

1) 机房空调采用高效换热“/”型蒸发器盘管。

2) 压缩机应采用知名品牌高效可靠的压缩机,压缩机必须位于室内机。

3) 室内风机叶片应为高效大风量后倾式离心风机。

4) 机房专用空调系统应具有高可靠性，满足全年 365 天，每天 24 小时不间断运行

5) 机房专用空调运行的平均无故障时间 MTBF≥10 万小时。

6) 空调应具备安装灵活特点，可背面或两侧靠墙摆放于地面或墙角。

7) 空调应具备来电自启动功能，满足机房无人值守的要求。

8) 机房专用空调的空气洁净度：应安装具有高过滤能力的空气过滤器，空气过滤器应便于更换。

7、机房专用空调机组的监控性能

1）机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力

2）系统应具备通信接口

具备 RS485 接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压 500V、1 分钟不击穿或闪烁)；

免费提供通讯协议。

3）准确度

对三遥量：

开关量和控制操作准确度应达到 100%；

模拟量精确度应达到 交流电量误差 ≤2%

非电量误差 ≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

8、机房专用空调机组的冷却设备

1) 机房专用空调机组应采用风冷冷却方式。

2) 机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件；应有良好的防水性能。

3) 机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无极全调速方式，可根据冷凝压力自动调节，以达到节能降噪的目的。

4) 机房专用空调机组室外风机为避免长期运行变形、老化，风机叶片应为全金属材质。

6) 机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

9、机房专用空调机组安装特性

1) 在设计要求的室内、外机组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。风冷型冷凝器要求在管路的当量长度在 50 米以内时，空调制冷量不低于标准值的 95%。

2) 室内空调机组需要全正面维护，可以靠墙安装。

3) 室内机结构及外型尺寸由于机房内布局紧张，投标产品室内机尺寸宽深高≤650*550*2000mm。

### 机房配电

#### 配电柜

##### 供电系统

本次数据中心规划2台200kVA UPS并机运行，实现N+1系统供电，每台UPS配置88只12V250AH蓄电池。UPS要求采用IGBT整流的高性能设备，电池设计寿命不低于10年。

##### 配电数量

1、配电设备数量

数据中心设置如下配电柜：

市电总配电柜1台，对配电室引入双路市电进行切换，同时为UPS输入配电柜配电；

UPS输入配电柜1台，对UPS市电输入集中配电、动力设备集中配电。

UPS输出配电柜1台，分别对3台精密列头柜配电；

市电分配电柜1台，对数据中心辅助设备配电进行集中控制，包含精密空调、照明、新风等设备；

2、配电设备技术要求

配电柜及元器件应满足国家标准GB 14048《低压开关设备和控制设备》的要求；

所有配电柜均采用施耐德/ABB断路器，成套产品具有3C认证。

配电柜内盘柜配线采用的各种电缆、导线等，都应符合国家标准，并按相关规定的颜色标志、编号。

配电柜配线要求：柜及柜内设备与各构件间连接应牢固，装有电器的可开启的门，应有可靠地连接。

配电柜内的各种开关、按钮等，应标志清楚，防止使用过程中出现误操作。

多台配电柜并柜安装时，盘面应整齐美观，并满足易维护要求；

配电柜内选用的开关、接触器、指示灯、继电器等元器件，要求性能可靠，技术指标达到设计要求，能满足所控制设备工作的要求。并且所选用的材料均能最大程度地防止故障电弧发生。

成套设备中所装用的元、器件，应符合各元、器件自身的相应标准。制造厂应负责尽可能采用标准元、器件，所有元、器件的选用应符合设计要求。

操作器件应装在操作者易于操作的位置。

元器件连接方式采用压接、绕接、焊接或插接并应符合其本身标准的规定。

连接在覆板或门上的电器元件和测量仪器上的导线，应该使覆板和门的移动不会对导线产生任何机械损伤。

凡电路图或接线图上有回路标号者，其连接导线的端部应标出回路标号，标号应清晰、牢固、完整、不脱色。

防触电保护：配电柜应有周全的防触电保护措施，防止意外地触及电压超过50V的带电部件。

短路保护：对于设计为耐短路的设备，在其额定运行时输出端发生的短路，均不应对设备及其部件产生不可接受的热和任何损害。短路消除以后，应不用更换任何元件或采取任何措施(例如开关操作)，设备便能重新运行。

过载保护：过载保护应满足设计要求。

接地保护：设备的金属构体上，应有接地点，连接接地线的螺钉和接地点不能用作其他用途。

#### UPS

##### 技术要求

UPS主机数量：2台；

UPS电源容量：≥200KVA；

输入方式：3相+N线+地线；

输入电压：380V/400V/415V（线电压）；

输入功率因数：＞0.99；

输入谐波电流总含量≤3%；

电压范围：304～478Vac（线电压）满载， 304V～228Vac (线电压)负载从100%到70%之间线性降额；

输出电压：380V/400V/415V（线电压）；

输出电压精度：±1.0%；

输出功率因数：≥0.9；

系统效率：正常模式:≥95%，经济模式:≥99%；

UPS主机应提供全中文显示的LCD显示器，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等；

主机尺寸：宽*深*高≤600*1000*2000（mm）；

主机重量：≥300kg；

##### 蓄电池

- 正常工作条件：工作温度： 20℃～30℃；相对湿度：≤90％（25℃）。

- 蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰。

- 封口剂性能：采用封口剂的蓄电池，在环境温度-30℃～+70℃之间，封口剂应无裂纹与溢流现象。

- 密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于 95%。

- 大电流放电性能：极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，外观应不出现异常。

- 防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。

- 防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。

- 安全阀要求：蓄电池安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。

- 气密性性能：能承受 50kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

- 蓄电池容量：≥12V250AH；

- 蓄电池数量：≥176节；

### 服务器机柜

指标要求

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 机柜 | 机柜采用外开门方式，正、背面对流超级通透六角网孔门，网孔呈蜂窝状高密度有序排列，网孔通风率大于75%，网孔区域及门板整体平整不变形，门板装配后无倾斜、凹陷、凸起或局部扭曲等不良现象。门板为可拆式结构,门的开合转动灵活、可靠、装拆方便，能方便拆卸并可选择以左或右开关，门的开启角不小于130°,间隙小于3mm。 机柜侧门板分为两段式侧门板和整块侧门板，两段式侧门板为快开式结构,拆装方便，可上锁。机柜静载达1200kg以上，加强型静载达1600kg以上 |
| 骨架 | 机柜骨架需采用一次滚压成型的九折型材焊接而成,结构稳定可靠。型材采用SPCC1、5mm优质冷轧钢板，型材上分布25mm的魔术孔，为安装梁，方孔条等其他配件的提供万能安装。 |
| 固定板 | 标准型层板承重≥60kg，加强型层板承重≥100kg。层板便于安装和拆卸，其安装高度和前后位置可以调节。层板的固定方式可根据需要，可选用螺丝固定兼容卡接部件固定或弹性插销等固定方式。层板安装后确保不得凸出前立柱正面，以便密封面板之间无缝隙安装 |
| 侧门板 | 机柜侧门采用三段式侧门或并柜内嵌侧门 |
| 并列安装 | 机柜可以并列安装，随机配有并机连接件。两台机柜间6点并柜，稳定可靠。机柜并柜后，柜体之间无明显的透光缝隙；并柜件合理设置，便于拆卸，不影响其他配件的安装。 |
| 表面质量 | 机架表面进行脱脂、纳米陶瓷、纯水清洗、静电喷塑等处理，不脱漆、耐酸碱、耐溶剂、耐腐蚀、耐指纹不受手汗影响、100％附着、抗冲击。表面处理采用高硬度粉沫静电喷涂和高温烤漆处理工艺，表层外观光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀、防静电；焊缝整齐均匀，无裂缝、咬边、豁口，烧穿等缺陷，焊缝外表物无夹渣、气孔、焊瘤，凹坑等缺陷，焊后进行打磨，表面粗糙度应符合行业相关标准。外部件表面喷涂必须达到国家无毒无害的喷涂标准，满足环保要求。 |
| 产品检测和资质 | 具备第三方质量检验检测报告。 产品厂商通过GB/T19001质量管理体系认证 |

### 机房环控系统

#### 系统需求

集中监控管理平台采用三层系统架构：中心监控站——数据传输层——设备采集层，动力环境部分通过主机实现对机房动力环境集中管理，智能设备部分通过各子系统自身提供的数据接口，实现对数据的采集、控制、存储等功能。按照物理分区、功能分区相结合的模式，实现对本地机房数据采集、存储、控制。报警信息的管理、发送及对所采集的数据的管理分析功能、报表等。同时，集控系统需将原机房监控系统数据集成，由此次的集控系统平台来统一管理。

系统应从机房日常运营管理的角度出发，为机房正常运营的连续性提供性能上的保证。系统软件应从功能上充分考虑运营管理者的实际工作需求，并满足安全、稳定的运营。

实时监控众多对象，在数据流量很大的情况下，系统应仍能保持极高的实时性，要求信号周期在极短的时间内完成对管辖范围内所有设备的数据采集和控制。

#### 软硬件技术指标

##### 电量监测接口软件

1、实时监测配电柜主回路的电量参数和状态，包含：电压、电流、功率、频率、功率因数、电度以及开关的状态等；

2、要求监测内容符合电量仪表配套协议内容；

3、电量参数越限或开关状态转变时，立即触发报警；

4、须保存完整的报警和历史记录并生成曲线、值表，具有查询、打印、导出和生成巡检报表、数据分析报表功能。

##### 精密配电柜监测接口软件

1、通过列头柜提供的通信接口和协议，对列头柜进行实时监测，包含：主路电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、电度，以及各支路开关状态和电量参数；

2、要求详细监测内容需符合列头柜配套协议内容；

3、电量参数越限或开关状态转变时，要求系统自动报警，保存报警记录可查询、打印、导出；

4、需对电量参数生成实时曲线记录和历史曲线记录，并可查询、导出和生成巡检报表和数据分析报表。

##### UPS监测接口软件

1、实时监测UPS的运行状态和参数，如：UPS输入、旁路、输出参数、电池参数、部件状态（整流器、逆变器、旁路、电池等）、故障状态；

2、要求监测内容符合UPS配套协议所有内容；

3、电量参数越限或开关状态转变时，立即触发报警；

4、须保存完整的报警和历史记录并生成曲线、值表，具有查询、打印、导出和生成巡检报表、数据分析报表功能。

##### 电压内阻监测模块

1、可监控DC2V、6V、12V，容量小于2000AH的蓄电池；

2、无需额外供电，电流小于60mA（2V）或25mA(12V)；

3、测量范围及精度：单体电压：1、5～2、5V，±(0、1%+1mV)，9～15V，±(0、1%+10mV)，单体电池内阻：100～65535uΩ，±(2%+3uΩ)，分辨率为3uΩ。

4、电池内部温度：5℃～+50℃，±1、5℃；

5、安装方式：直接粘贴到电池上；

6、绝缘耐压：2000VAC；

7、MTBF：100,000小时；

##### 电池监测接口软件

1、开发监测模块配套的通讯协议；

2、实时监测并保存电池单体电压/组压/单体内阻/单体温度/环境温度/电流值；

3、设定报警上、下限值等功能。

##### 空调监测接口软件

1、实时监测精密空调的运行状态和参数，如：空调各部件工作状态和故障状态（压缩机、加湿器、除湿器、风机、阀门状态等）、运行参数（设定温度、湿度，送回风温度、湿度等）；

2、要求监测内容符合精密空调配套协议所有内容；

3、空调参数越限或状态异常时，立即触发报警，并保存记录可查询、打印、导出；

4、在精密空调自身开放权限的前提下，要求具有启停、联动控制和参数设置功能。

##### 漏水控制器

1、工作电源：7、5～15VDC，电流：≤0、1A；

2、最大感应绳长度：20M；

3、检测灵敏度：要求可通过拨码方式设定8种或以上灵敏档位（有效防止误报）；4、输出形式：继电器输出，带蜂鸣报警。告警电流：＜70mA。

##### 温湿度传感器

1、采用RS485通信接口，MODBUS通信协议；

2、大屏幕液晶显示，可直接查看系统运行状况以及测量结果，便于现场安装调试；

3、供电电源：6-15VDC，I<10mA，电源防反接功能，支持集中供电；

4、测量范围，温度：-20℃~80℃ 湿度：0～100%RH；精度，温度：±0、5℃ 湿度：±5%RH。

##### 防入侵探测器

1、工作电压DC9-30V，电流小于35mA；

2、探测范围：2、5～6m高度，全方位360°探测，探测直径8m；

3、可选NC/NO报警输出。

##### 监控主机

1、专业品牌环境监控生产企业生产，与环境监控系统软件相配套，标准1U机架式服务器。

2、具有高度的兼容性和可扩展性。

## 会议主要设备参数

### 音频系统

#### 主扩扬声器

1.驱动单元：4 x 5"低频单元，1 x 1.2"高音单元；

2.频率范围：80 Hz 至 20 kHz(-10dB)；

3.指向角度：垂直分布：25°，水平分布：120°；

4.最大输出 (1m)：124 dB峰值；功率：180W持续；360W节目功率；720W峰值功率；

#### 吸顶扬声器

1.6.5寸嵌入式扬声器

2.商业铁网采用窄边磁吸设计

3.低音：6.5 寸

4.高音：1寸铝膜球顶驱动器，波导设计

5.额定功率：40瓦

6.最大输入功率：175 瓦

7.输入阻抗：8 欧姆

8.灵敏度：92db

#### 主扩功放

1.通道数：2通道；

2.额定功率：8Ω：2*500W； 4Ω：2*850W； 2Ω：2*1440W；                                      16Ω（桥接）：1000W；  8Ω（桥接）：1700W； 4Ω（桥接）：2880W；

3.支持90VAC~260VAC宽电压适应范围；

4.保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制；

5.定阻模式（支持2～16欧负载）；

6.THD+N：典型值：0.05%（10%额定输出功率，8Ω）；

7.串扰抑制：≥90dB（低于额定功率，20Hz-1kHz，8Ω）；

8.频率响应：典型值：+0，-0.5dB(10额定输出功率，20Hz-20kHz,8Ω)；

9.输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）；

10.阻尼系数：300（20Hz-20kHz,8Ω）；

11.信噪比：100dB（默认增益A记权，20Hz-20kHz，8Ω）；

#### 吸顶功放

1.通道数：4通道

2.额定功率：8Ω：4*200W； 4Ω：4*340W  2Ω：4*570W；16Ω（桥接）：2*400W； 8Ω（桥接）：2*680W； 4Ω（桥接）：2*1140W；

3.支持90VAC~260VAC宽电压适应范围；

4.保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制；

5.定阻模式（支持2～16欧负载）；

6.THD+N：典型值：0.05%（10%额定输出功率，8Ω）；

7.串扰抑制：≥90dB（低于额定功率，20Hz-1kHz，8Ω）；

8.频率响应：典型值：+0，-0.5dB(10额定输出功率，20Hz-20kHz,8Ω)；

9.输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）；

10.阻尼系数：300（20Hz-20kHz,8Ω）；

11.信噪比：100dB（默认增益A记权，20Hz-20kHz，8Ω）；

#### 调音台

1.话筒输入：不低于8路话筒输入；

2.调音台输入通道：不低于12路输入通道；

3.编组母线：4

4.辅助母线：2

5.主母线：立体声支持；

6.总谐波失真：〈0.5%, 22Hz-22KHz

7.频率响应：20Hz-20KHz

8.哼声和噪声：ENI:-135dB residual output noise: 96dB

9.串音：96dB

10.电源转换器：110V,220V,230V，240V ；60/70Hz

11.功耗：30W

#### 音频处理器

1.8 路模拟输入和 8 路模拟输出；

2.采样率24bit/48KHz 声音品质，110dB 动态范围；

3.8 路模拟输入均包含高品质话放及独立的 48V 幻象电源开关；

4.支持2 个 100M/1000M 以太网接口，支持AoIP 级连方式和主从方式；

5.AES67网络音频通道支持 16 路输入和16路输出；

6.标准处理模块包括均衡、动态、延时、混音、分频、信号发生等；

7.音频处理模块包括回声消除、啸叫抑制、自动混音、自动增益控制等；

8.GPIO接口： 4GPI+4GPO 控制接口，能与其他外部设备触发联动；

9.交流输入电压范围 88 ~ 265 VAC;

10.延时模块： 1s 延时，随时开关 ;

11. 路由模块：支持 8*8 路由功能 ;

12. 混音模块：支持16*16 混音模块，并能调节输入、输出端口的端口增益与静音开关 ;

13.动态模块：自动增益器、压缩器、限制器、噪声门、扩展器、削峰器

14.均衡器模块：16 段参量均衡器与31 段图示均衡器 ;

15.滤波器模块：具有低通滤波器、高通滤波器、低切滤波器和高切滤波器。高通、低通滤波器提供了 LR 与 Butterworth 两种滤波器类型可供选择；

16. 滤波器模块：分频器模块和特殊滤波器模块；

17.分频器支持 4 分频，并且每个频点可以进行单独调节，每个频点的滤波器 类型也有 LR 与 Butterworth 两种滤波器类 型可供选择，支持输入增益、输出增益 与输出反向调节；

18.特殊滤波器包含低通、 高通、低通斜坡、高通斜坡四种滤波器 ；

19.信号发生器模块：白噪声和纯音两个模块可供选择 ;

20.电平表模块：能实时监测相应模块的输出电平表，单个模块最大支持 8 路电平表同时监测 ;

21. 控制器模块：主要为 2 选 1 选择器 • 移频啸叫抑制器：通过 0~10Hz 的移频来抑制啸叫产生 ;

22. 陷波啸叫抑制器：通过对特定频点进行陷波来抑制啸叫产生；

23. 自动混音器：通过增益共享机制提高系统整体动态 ;

24. 混响抑制器：消除人声回声等声音缺陷；

25.采样率 48 kHz

26.量化比特 24 bit

27.浮点精度32 / 40 bit

28.输入指标：

29.THD+N (+4 dBu @ 1 kHz) 0.003 %

30.频响 (20 Hz ~ 20 kHz) ±0.25 dB

31.串扰 (+4 dBu 1K/10K) -110 / -108 dB

32.前放增益： +6,+12,+18,+24,+30,+36,+42 dB

33.等效噪声 ：-125 dBu

34.输出指标：

35.动态 110 dB

36.THD+N(+4dBu @ 1 kHz) 0.002 %

37.频响 (20 Hz ~ 20kHz) ±0.1 dB

38.延时线路输入 到 线路输出低于 2.8 ms

#### 无线领夹

1.双真分集天线支持根据信号强度自动切换

2.天线具备可拆卸设计；

3.射频频率范围：640-690MHz

4.可调信道数：100*2

5.振荡方式：PLL高精度锁相环技术

6.最大使用设备数量：6套

7.频率稳定度：<±3ppm

8.接收方式：超外差

9.具有自动跟踪调谐技术，保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性

10.具有LED 高清屏幕显示

11.具有发射机电池电量指示功能

12.导频频率：30.72kHz

13.接收灵敏度：-98dBm

14.频率响应：60-16kHz±3dB

15.谐波失真：<0.5%(1kHz,25mVrms)

16.信噪比：≥105dB(XLR端口)

17.音频输出：平衡输出XLR，6.35mm大三芯

18.电源规格：DC12V/0.5A

19.电源消耗：250mA，12V，功率≤3w

20.腰包无线发射机

21.射频频率范围 ：512-690MHz

22.频率响应：要优于或等于60-16kHz±3dB，50-18kHz±6dB

23.谐波失真：<0.5%(1kHz,25mVrms)

24.信噪比：≥105dB(XLR端口)

25.开机速度：<1秒

26.发射功率：5mW/10mW/30mW三档可选

27.电池规格：5号电池2节，使用时长不低于10小时

28.隐藏式领夹话筒

29.频率响应：20-20kHz

30.灵敏度：-43dBV/Pa(1kHz)，7mV/Pa（1kHz）

31.输出阻抗：680欧姆(1kHz)

32.指向性：心型

33.最大SPL（RMS）：110dB（1%THD）

34.信噪比：>58dB

35.具有标准miniXLR接口

#### 手持麦克风

1.双通道UHF超高频真分集无线接收机，高度集成电路设计

2.1U紧凑设计，支持机架安装，

3.金属面板搭配高品质磨砂玻璃材质体现质感

4.双真分集天线支持根据信号强度自动切换，大幅度降低断频概率

5.天线低损耗，可拆卸设计

6.急速红外对频方式，对频距离远，锁定速度快

7.射频频率范围：640-690MHz

8.可调信道数：100*2

9.振荡方式：PLL高精度锁相环技术

10.最大使用设备数量：6套

11.频率稳定度：<±3ppm

12.接收方式：超外差

13.自动跟踪调谐技术,保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性

14.LED 高清屏幕显示

15.发射机电池电量指示功能

16.更加稳定的数字导频方式，导频频率：30.72kHz

17.接收灵敏度：-98dBm

18.频率响应：60-16kHz±3dB

19.谐波失真：<0.5%(1kHz,25mVrms)

20.信噪比：≥105dB(XLR端口)

21.音频输出：平衡输出XLR，6.35mm大三芯

22.电源规格：DC12V/0.5A

23.电源消耗：250mA，12V，功率≤3w

24.手持无线话筒（动圈）

25.射频频率范围 ：512-690MHz

26.音频频响：60-15kHz±3dB

27.灵敏度：-50.4dBV/Pa(1kHz)，3.02mV/Pa（1kHz）

28.指向性：超心型

29.输出阻抗：600欧（1kHz）

30.谐波失真：<0.5%(1kHz,25mVrms)

31.开机速度：<1秒

32.发射功率：5mW/10mW/30mW三档可选

33.电池规格：5号电池2节，使用时长不低于10小时

#### 无线数字会议系统

1.含有无线数字会议主机、无线方管主席单元、无线方管代表单元、专用电池充电箱、控制天线转换器、宽频四频道自动增益控制天线分配器、有源指向天线。支持主席键一键哑音功能；

2.支持开关按键带灯光显示；

3.话筒具有使用状态带灯光显示；

4.按键30万次受力不变；

5.具有LCD屏幕显示，分级菜单设计，使操作简明方便，且有诸多功能， 如：电量显示、欠压警告、频率信道、信号指示等；

6.采用环保纳米涂层技术；

7.具有RJ45带屏蔽通讯接口；

8.音频信道通信方式： UHF无线方式（单向） 信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）；

9.频率范围：640MHz-669.75MHz；

10.调制方式：FM，调制量不低于60K ；

11.辐射功率：≤+9dBm；

12.频率偏差：<0.002 ；

13.参考讲话距离：10cm～40cm；

14.咪杆长度：23cm；

15.控制信道通信方式：无线方式（双向）；

16.信道数：16 ；

17.频率范围：422.4MHz -438.4MHz；

18.接收灵敏度：-100dBm；

19.辐射功率：≤+6dBm；

20.频率偏差：<0.002；

#### 无线鹅颈话筒

1、采用二次变频超外差的接收机技术。

2、接收机明亮的LCD液晶显示，带6级电平显示

3、超宽频段521.25MHz-936.85MHz，CPU智能天线分集接收。

4、具有[AFS]自动搜索实际环境中最干净、无干扰频率功能

5、具有[IR]红外线自动对频功能，能实现一键对频

6、共4个频段，40个频组，可提供400个以上可调频点供用户选择。

7、手持麦克风音头可拆卸更换，可使用动圈或电容的音头，更可安装使用各国知名品牌的麦克风音头。

8、调制方式：FM

9、振荡方式：PLL频率合成技术

10、频带宽度：32MHz

11、综合S/N比：>105dB

12、综合频率响应：50Hz-18KHz  ±3dB

13、工作有效距离：一般80米(空阔地方)

14、信噪比：>52dB/1kHz于1Pa

15、灵敏度：-47 dB/1kHz于1Pa

16、最大输入声压：110dB SPL/1kHz于1% THD

#### 移动音箱

1.功率340 W + 340W；

2.电源：100 V - 240 V 50 Hz/60 Hz

3.混音通道10路

4.支持蓝牙连接

5.模拟输入4 单声道 mic / line + 6 单声道

6.低音单元10" (25 cm) 锥形单元

7.频率范围 (-10dB)55 Hz - 20 kHz

#### 移动领夹麦克风

1.无线一拖二系统领夹话筒；

2.一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）

3.每个频带不少于12个兼容系统（视区域而定）

4.支持XLR和¼英寸输出接口

5.支持微处理器控制的内部天线分集

6.支持双色音频状态LED指示灯

#### 移动手持麦克风

1.双通道无线分集接收机；

2.手持话筒发射机2支；

3.每个频段4个兼容频道；

4.LO功率模式：1mW；

5.HI功率模式：10mW；

6.2节AA电池，连续使用时长不低于10小时；

#### 移动操作终端带键盘

1.CPU配置12代酷睿处理器；

2.内存8G；

3.存储容量256G；

4.具备可拆卸键盘盖；

### 视频系统

#### 投影机

1.分辨率：1920*1200；

2.亮度：5000lm；

3.对比度：15000：1

4.HDMI接口：2

5.梯形校正：垂直/水平：±30°

6.投射比：1.38-2.28

7.变焦比：1.6x

8.支持无线投影

9.支持双画面投影

10.内置扬声器

#### 投影机2

1、激光投影机

2、标准分辨率：1920*1200

3、亮度：6500lm

4、宽高比：16:10

5、投射比：1.14-1.86

6、光源：激光二极管

7、梯形矫正：具有垂直矫正和水平矫正

8、对比度：4000000:1

9、光源寿命：不少于25000时

10、接口：具有HDMI、DVI、RS232接口

#### 100寸电动幕布

      - 1.尺寸：100英寸16:10；

      - 2.外壳材质：金属外壳，可壁挂；

      - 3.支持天花安装和吊挂安装的方式；

      - 4.静音管状电机：定位精确，定位不大于0.5mm；

      - 5.控制方式：支持无线遥控器的方式；

      - 6.幕布材质：玻纤白塑幕，三层玻纤网基底的PVC夹层材质，前白后黑；表面带规则印花，漫反射成像在任何视角都不会降低图像的解析度；

      - 7.增益≥1.0;

      - 8.视角≥160°

      - 9.满足标准：幕布符合RoHS环保标准，甲醛环保检测认证。

      - 150寸电动幕布

      - 1.尺寸：150英寸16:10；

      - 2.外壳材质：金属外壳，可壁挂；

      - 3.支持天花安装和吊挂安装的方式；

      - 4.静音管状电机：定位精确，定位不大于0.5mm；

      - 5.控制方式：支持无线遥控器的方式；

      - 6.幕布材质：玻纤白塑幕，三层玻纤网基底的PVC夹层材质，前白后黑；表面带规则印花，漫反射成像在任何视角都不会降低图像的解析度；

      - 7.增益≥1.0;

      - 8.视角≥160°

      - 9.满足标准：幕布符合RoHS环保标准，甲醛环保检测认证。

#### 200寸电动幕布

      - 1.尺寸：200英寸16:10；

      - 2.外壳材质：金属外壳，可壁挂；

      - 3.支持天花安装和吊挂安装的方式；

      - 4.静音管状电机：定位精确，定位不大于0.5mm；

      - 5.控制方式：无线遥控器的方式；

      - 6.幕布材质：玻纤白塑幕，三层玻纤网基底的PVC夹层材质，前白后黑；表面带规则印花，漫反射成像在任何视角都不会降低图像的解析度；

      - 7.增益≥1.0;

      - 8.视角≥160°

      - 9.满足标准：幕布符合RoHS环保标准，甲醛环保检测认证。

#### 8*8视频切换器

1.  支持8路HDMI输入和8路HDMI输出HDMI 1.4a协议版本支持： 4K x 2K@30Hz、1080P@120Hz、1080P 3D@60Hz；

2.  Deep Color 支持48/36/30/24-bit；

3.  支持任意信号源在多个显示器上同时显示；

4.  支持任意HDMI显示器随时查看任意HDMI信号源；

5.  支持4K 30HZ输入输出；

6.  两键式控制方式，设备控制更加简单有效，支持1路输入+N路输出图像切换；

7.  支持通道快速关闭；

8.  可视化按键，通过按键蓝光指示灯可实现输入输出通道状态可视化；

9.  广电级交换芯片，图像切换单颗芯片即可完成，集成度更高；

10.  集中控制功能，单台控制单元可控制多台矩阵，无需手动修改配置数据；

11.  开放的控制代码，支持自行二次开发；

12.  支持EDID可擦写与EDID自适应功能，更好适应现场多样化的显示设备，提高兼容性；

13.  支持RS-232, 面板控制；

14.  采用外置电源，航空式螺旋电源接口，为电源的稳定性保驾护航；

#### 8*8混合矩阵

1.矩阵箱体可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，最大可支持8x8路的音视频信号切换卡接口，支持热插拔；

2.总线交换技术，每路信号采用单独与用通道进行传输，保证所有信号图像的实时显示；

3.倍频倍线技术，对图像信号进行倍线缩放.倍频增强显示；

4.每张板卡含有4路信号接口，支持CVBS.YPbPr.VGA.DVI.HDMI.3G/HD/SD-SDI

.HDBaseT.Optical等信号任意输入输出无缝切换传输；

5.支持HDMI1.4a标准，最高支持4K分辨率输入输出切换，兼容HDCP，支持内置EDID管理和手动EDID学习功能；

6.支持当前设备输入输出通道状态查询功能；

7.支持不少于10个场景保存和调用功能；

8.支持输出通道单独或者全部关闭.打开；

9.支持画面拼接功能；

10.无缝输入卡支持OSD自定义字符叠加画面显示功能，可以对任意输入通道在左上.左下.右上.右下等位置叠加显示自定义中文内容，可设置字符颜色；

11.支持包含3840*2160@60Hz.3840*2160@30Hz.4096*2160@60Hz.4096*2160@30Hz.1920*1200.1080P@50Hz.1080P@30Hz.1080I@60Hz.1080I@30Hz.1366*768.720P@50Hz等分辨率在内的不少于40种分辨率，灵活设置，可根据客户需求输出不同分辨率，提高设备兼容性；

12.控制方式需支持前面板按键.遥控器.RS-232串行通讯.TCP/IP网络控制等多种控制方式，支持本地和远端（中控&软件）控制方式，并可以根据需要锁定前面板以防误操作；

13.矩阵主机及信号板卡必须满足长时间无故障满负荷连续工作，连续运行时间不低于7*24小时不断电运行；

14.断电不会丢失参数和功能设置；

#### 86寸一体机

1.尺寸：86英寸；

2.分辨率：4K 超高清大屏；

3.色域：90%NTSC高色域；

4.视角： HFOV ≥80°超广角；

5.光线：WDR抗逆光；

6.麦克风：8阵列麦克风；

7.系统：Android 9.0/Windows10系统；

8.摄像机：4800W 超清摄像；

9.支持NFC一碰传；

10.不少于20 点触控；

11.支持人脸智能追踪；

12.支持屏幕共享；

13.支持8 米拾音；

14.支持声源定位；

15.支持2.1声道；

16.支持第三方应用下载；

17.具有Type-C接口；

#### 98寸一体机

1.尺寸：98英寸；

2.分辨率：4K 超高清大屏；

3.色域：90%NTSC高色域；

4.视角： HFOV ≥80°超广角；

5.光线：WDR抗逆光；

6.麦克风：8阵列麦克风；

7.系统：Android 9.0/Windows10系统；

8.摄像机：4800W 超清摄像；

9.支持NFC一碰传；

10.不少于20 点触控；

11.支持人脸智能追踪；

12.支持屏幕共享；

13.支持8 米拾音；

14.支持声源定位；

15.支持2.1声道；

16.支持第三方应用下载；

17.具有Type-C接口；

#### 微型处理器

      - 1.英特尔酷睿第8代处理器；Intel Core i5

      - 2.内存 DDR4  8GB ；SSD M.2 128GB ；核显 Intel® UHD Graphics 630；支持系统：WIN10企业版

      - 3.RJ45 * 1，麦克风输入 * 1,HDMI输出 * 1，USB3.0 * 3；

#### 一体机移动架

1.自带托盘，支持前后安装

2.静音万向轮，轻松移动

3.高度自由调整，视野自由掌控

4.适配 55~98英寸设备

#### 电视

1.运行内存/RAM：4GB

2.系统：Android

3.存储内存：64GB

4.CPU架构：四核A73

5.CPU核心数：四核

6.背光方式：miniLED

7.端口参数：USB2.0接口2个，具有HDMI(ARC)接口

8.HDMI2.1接口数3个

9.规格参数：含底座重量不高于39kg

10.显示参数：支持格式（高清）显示2160p

11.亮度：800尼特

12.屏幕比例：16:9

13.对比度：静态对比度：6000：1 动态对比度12000000：1

14.屏幕分辨率：超高清4K

15.屏幕尺寸：85英寸

#### 5.2.12 电视壁挂架

1.定制壁挂架；

2.左右调节度：45°

3.电视尺寸：86英寸

4.最大承重：140kg

### 远程会议

#### HDMI转USB

1.HDMI视频采集

2.高清4K60Hz环出

3.笔记本电脑主机手机相机摄像机视频采集

#### 音频转换器

1.USB转模拟信号

2.输入：有line in

3.输出：有line out

#### 会议摄像机

1.成像器件：1/2.8”型 CMOS传感器

2.有效像素：200万像素（16:9）

3.视频信号：支持1080p/30,1080i/60,720p/60，1080p/25,1080i/50,720p/50

4.镜头：10倍光学变焦，F=3.5mm（广角）至35mm（远端），F1.8（广角）至F3.0（远端）

5.数码变焦：4倍数码变焦

6.解析度：900线

7.最小物距：10mm广角，470mm远端

8.水平视角：70°（广角）至7.8°（远端）

9.对焦：支持自动/手动

10.最低照度：15 Lx

11.自动曝光模式：支持自动/手动/快门AE/Iris AE/聚光/白板

12.快门速度：1/15-1/2400 秒

13.白平衡：支持自动/手动/设置/室外/室内

14.曝光补偿：支持（±4.8dB:13steps）

15.背光补偿：支持

16.平移/俯仰：水平：±100°，垂直：-30° ~ +70°

17.视频输出：DVI-I(Digital & Analog)或SDI

18.控制接口：RS-232C（有Daisy Chain）

19.RS-422（有Daisy Chain）

20.支持菊链式控制方式，最大可控制到254台

21.预置位：255（平移与俯仰位置/变焦位置/功能设置）

22.红外遥控器控制：3台

23.功能设置菜单显示：具有图表显示（根据引导）

24.支持语言：同时支持英语和中文简体

25.输入电压：直流12V（DC 11.4～12.6V）

26.功耗：30W

27.电流：2.5A （DC 12V）

28.工作温度（湿度）:0~40℃ （10%～85%）

29.存放温度：-20℃~60℃ （10%～85%）

#### USB高清摄像机

- 全高清图像：采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。

- 多种光学变倍镜头：具有5X、10X、12X、20X等多种光学变倍镜头选择，镜头具有83.7°无畸变宽视角。

- 领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。

- 低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。

- 多种视频输出接口：支持HDMI，SDI，USB、有线LAN、无线LAN接口（5GWiFi模块可选）；SDI支持在1080P60格式下传输100米。

- 多种音视频压缩标准：支持H.264+/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；

- 音频输入接口：支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码

- 多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。

- 控制接口：RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用。

- 多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。

- 超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。

- 低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW。

- 多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。

- 多种遥控器：用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用。

- 应用场所多：远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统系统等。

#### 会务计算机

      - 1.CPU：酷睿6核i7-11700 2.5GHz；最高可达4.9GHz

      - 2.内存： 8G内存；

      - 3.硬盘：1T硬盘；

      - 4.显卡：4G独显HDMI接口；

      - 5.显示器：23寸；

      - 6.视频采集卡：4路高清HDMI；

#### 全向麦克风

- 控制接口： 1xUSB2.0 Type-C，

- 调试口：1xUSB2.0 Type-A

- 麦克风类型：12单元全向模拟MEMS

- 人声增强：半径5米以内，智能AGC

- 有效拾音距离：5米

- 最大背景噪声抑制：50dB

- 混响抑制：支持

- 全双工：支持随时打断，可实现全双工通话

- 级联方式：PoE网线级联

- 最大级联数量： 5台

- 扬声器额定输出功率：8W*2

- 蓝牙：蓝牙5.0（可选）

- 扬声器频响：音乐模式100Hz~20kHz

- 通话模式：150Hz~7.5kHz

- 音频性能：支持自动噪声抑制技术，支持内置智能回音消除技术（AEC），支持内置智能增益技术，内置全双工技术。

- 功能特性：支持记录多端同步，支持关键词检索，支持下载导出会议音频和word文稿。

- 供电方式： 12/2A或PoE 802.3 at

- Kensington 安全锁孔DC：支持

- 认证：CCC认证，RoHs认证

### 录播系统

#### 录播一体机

1.设备具有导播切换台、无缝混合矩阵、画面分割器、6路高清录播、网络直播、网络点播、可视化中控等所有功能。

2.采用嵌入式设计，系统烧录在芯片中，硬盘仅作为存储录像使用，不影响导播切换、混合矩阵、画面分割、网络直播功能。

3.视频输入接口不少于4路3G-SDI和2路HDMI（其中两路SDI和HDMI二选一）。

4.视频输出路数不少于2路3G-SDI和2路HDMI。

5.音频输入接口不少于2路双声道输入。

6.音频输出接口不少于2路双声道输出。

7.内置高清解码器功能，可以连接网络摄像机、编码器等设备，解码后的视频，可以通过本机矩阵接口输出，也可以参与导播切换和进入分割画面。

8.高清编码路数不少于6路1920*1080，用于网络直播和录制。

9.支持节目画面和预览画面通过输出接口同时输出。

10.导播切换需要支持多种特技切换效果，画面切换无黑屏、无闪烁。

11.内置2路画面分割器，可进行画中画、两画面等比、1+3等多种画面分割模式，两路分割可以设置不同的画面模式，不同的背景和前景。

12.内置多路录播主机，支持6路1080p同时录制，录制文件保存在本机硬盘中。

13.产品需要支持可视化网络操作，所有功能通过网络进行可视化操作。

14内置硬盘容量不低于2T。

15.网络接口支持不少于1路100/1000兆网口。

16.支持不少于3路串口，实现摄像机控制等功能。

17.需要采用12V直流低电压供电。

18.产品需要嵌入式设计，所有功能总功率小于50W。

19.设备外形尺寸不超过67mm高，支持标准机柜安装。

软件功能需要支持电脑、平板、手机（安卓）等设备网页登录进行操作，无需安装单独的软件，所有功能在统一登录界面中进行操作，包括导播切换、混合矩阵、画面分割、录像直播、点播下载等，需要开放二次开发接口，支持其他平台统一控制和管理。

导播切换功能

1.节目和预览具有独立的显示窗口，需要支持两个窗口设置不同的分割画面模式，叠加不同的背景和前景。

2.需要支持鼠标拖拽方式任意改变分割画面的位置、大小和显示内容。

3.需要内置不少于4组前景和4组背景图片，采用鼠标拖拽方式，快速修改背景和前景叠加的图片，前景支持半透明效果。

4.不少于8组预设画面分割模式，每一组预设能设置不同的背景，用于快速导播切换。

5.所有预设模式中的分割画面，需要实时显示当前通道的视频画面。

6.画面分割模式满足画中画、两画面等比、三画面、四画面等，支持用户鼠标拖拽自定义分割模式和画面内容。

7.导播界面需要具有音柱显示实时音量大小。

8.所有输入通道视频图像，在控制界面实时视频显示。

混合矩阵功能

1.操作界面实时显示的输入、输出接口视频画面，需要连续显示。

2.需要支持输入视频放大画面监视。

3.矩阵切换过程不能有黑屏、闪烁等情况，做到无缝切换。

4.本地视频通过物理接口输入到输出，视频图像画面延时不能大于20ms。

录播功能

1.视频编码采用H.264 High Profile方式，音频编码采用AAC格式。

2.视频编码码流支持512Kb-8Mb可调。

3.视频文件封装格式为通用MP4格式，支持通用非编软件进行二次编辑。

4.系统支持6路1920*1080视频文件同时存储，用于节目视频和资源模式独立存储，每一路存储的视频文件均录制有声音。

5.系统支持摄像机的云台控制功能，可以实现云台摄像机的变焦和旋转。

6.本机硬盘录制的视频文件支持上传到ftp服务器统一存储和管理，也可以通过网络下载。

7.需要支持标准RTMP/RTSP协议，实现直播转发、后台录制等功能。

8.需要支持网络直播、点播功能，通过浏览器登录设备，即可实现直播、点播和视频文件下载等功能。

### 中央控制系统

#### 中控主机

1.CPU i.MX ARM Cortex-A7 800MHz 工业等级；

2.采用Linux内核

3.内存512M RAM / 8192M EMMC Flash;

4.支持8 - 2Pin 隔离低压继电器 30VDC/AC 1A;

5.支持8 - 2Pin 数字 I/O 输入；

6.支持8 - 2Pin 红外或单向 RS-232 串行通讯口；

7.支持4 - 5Pin 双向 RS-232 串行通讯口（带隔离保护）;

8.支持4 - 7Pin 双向 RS-232/422/485 串行通讯口（带隔离保护）;

9.有1 - RST 系统复位按钮；

10.3 - LED 系统状态指示灯；

11.具有1 - RJ45 10M/100M 以太网接口；

12.24VDC 1A 外部电源输入；

13.标准 1U 机柜安装；

14.标准19英寸机柜安装；

15.网络控制、网络上传、网络级联；

16.内嵌多用户控制软件，支持Windows环境全屏控制；

17.内嵌浏览器控制软件，全面支持ipad/iPhone浏览器控制云端编程 ；同时支持本地及云平台在线编程，无需要安装软件，直接通过Chrome浏览器访问控制主机IP地址或云平台；

#### 电源时序器

1.标准机柜安装

2. 电力输入条件（单相3线）：AC200-240V 50—60HZ两相（三线：零，火，地）

3.通道数量：不低于8路万用插座继电器受控+1路直通万用插座

4. 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率（无功功率）：2000W/6000W最大承受无功功率

5. 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座

6. 需具备：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.COM口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制 4.自由通道关闭 5.级联叠机ID:0-255 6.中控外控 8.过流保护 9.面板通道独立关闭

7. 每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒

8. 输出继电器触点电流：30A 277VAC

9. 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理

10. 供电规格：内置方牛变压器，适用电压AC200-260V 50—60HZ

11. 主电缆线规格：不低于3*4平方电缆线，总长度为1.2米（配电源输入插头）

12. 开启类型：按键式轻触开关

13. 单路独立开关功能：支持面板独立控制14 功能显示电压显示表类型：液晶电压表

14. 支持叠机级联功能

16. 支持外接控制RS232 COM接口

17 随机控制软件及支持中控功能与ID数量分配：自带指令代码与控制软件，支持中控控制，ID:0-255

18 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可定制佩戴滤波器）

19 短路过流保护断路器配置：断路器火线控制过流保护（32A短路保护）)

#### 平板电脑ipad

1.10.2英寸平板电脑

2.64GB WLAN版

#### 无线路由

。1.千兆无线路由器

2.3000M无线速率

### 其他

#### 机柜

1.高度：32U

2.19英寸标准

3.1600mm高600mm宽600mm深

#### 线缆附材

##### 电源线

1.220V～强电3芯线；

2.规格：RVV 3x2.5；

##### 网线

1.六类非屏蔽网线；

2.规格：CAT 6 UTP

##### 音响线

1.专业音响线，护套绞形扬声器线；

2.规格：EVJV 2x1.0；

##### 音频线

1.专业音频线，聚乙烯绝缘铝箔屏蔽绞型音频安装线；

2.规格：RGYJP4V 2x7/0.26+1；

##### 3G-SDI线

1.专业高清摄像机线，同轴BNC线；

2.规格：HD-SDI 75-3

##### HDMI线

1.高清视频线铜缆；

2.规格：HDMI1.4 -L5M；

#### 千兆交换机

1.小型交换机，可安装在一体机支架后方；

2.规格：8口千兆交换机；

#### 接插件

1.功放与音箱之间的连接插头；

2.规格：NEUTRIK NL4；

#### PVC管

1.穿线管，高强度阻燃PVC管；

2.规格参考：25mm，和相应转接头；

#### 150寸电动幕布（地升）

1、外壳材质：金属外壳，黑白色可选，稳固的座地式电动升降，两边具有弹力拉线，确保幕面长时间使用不变形；

2、电机材质：静音管状电机，扭力40N，升降平稳安静；

3、控制方式：无线遥控器；

4、幕布材质：PVC白软幕，增益：1.0，视角：160°；

#### 高清硬盘播放器

1、智能系统：Android 7.0

2、GPU型号：四核Mali450

3、音频接口：AV接口；Audio接口；其他

4、视频接口：HDMI 2.0；

5、其它接口：USB；SATA接口；电源接口；SPDIF；SD卡插口；WIFI；TF卡插口；网口

6、解码能力：4K 60FPS

7、视频播放格式：MP4；MOV；3GP；MKV；RMVB；其他；FLV；DAT；WMV；MPEG；AVI；MPG

8、音频播放格式：AAC；RM；MP3；其他；WAV；WMA；FLAC

9、不少于1T硬盘；

#### 两分频扬声器（主扩声）

1、单12"两分频全频扬声器

2、驱动单元：≥1 × 12"低频单元，≥1 × 2"高频单元,支持可旋转号角

3、频响范围：优于等于50 Hz - 20 kHz

4、指向角度-最大声压级：90°H × 60°V ≥131 dB

5、指向角度-最大声压级：60°H × 40°V ≥132 dB

6、灵敏度：≥103 dB

7、阻抗：8 Ω

8、功率：≥400 W 持续 / 800 W 节目 / 1600 W 峰值

#### 超低扬声器

。1、单12"超低音扬声器

2、驱动单元：≥1 × 12"超低音单元

3、频响范围：优于等于33 Hz - 160 Hz

4、最大声压级：≥134 dB

5、灵敏度：≥106 dB

6、阻抗：≥8 Ω

7、功率：≥450 W 持续 / 900 W 节目 / 1800 W 峰值

#### 两分频扬声器（后补声）

1、单12"两分频全频扬声器

2、驱动单元：≥1 × 12"低频单元，≥1 × 2"高频单元,支持可旋转号角

3、频响范围：优于等于50 Hz - 20 kHz

4、指向角度-最大声压级：90°H × 60°V ≥131 dB

5、指向角度-最大声压级：60°H × 40°V ≥132 dB

6、灵敏度：≥103 dB

7、阻抗：8 Ω

8、功率：≥400 W 持续 / 800 W 节目 / 1600 W 峰值

#### 电视100寸

1、WIFI频段2.4G&5G

2、运行内存/RAM4GB

3、系统Android

4、背光方式直下式/DLED

5、存储内存128GB

6、CPU架构四核A73

7、CPU核心数四核

- 附件--投标文件格式

- 投标书

致：招标代理机构

根据贵方为                      项目招标的投标邀请

（招标编号），签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表

(投标人名称、地址）提交下述纸质文件正本一份和副本一式四份。

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 货物说明一览表

- 按招标文件要求提供的其它全部文件

- 已交纳投标保证金，金额为

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标表中规定的投标报价为               元（即：大写金额            ）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标自宣读投标日起有效期为         个日历日。

- 如果在规定的投标截止时间之后投标人撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：          （公章）

授权代表签字：                      日期：      年     月    日

- 开标一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 投 标 人 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （合同价） | 大写金额：人民币 圆整 小写金额：￥ .00 |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 投标保证金 |  |
| 其他声明 |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标报价明细表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 名 称 | 制造商名称 | 生产地 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注1：投标报价应包含招标文件所要求的项目实施的全部费用。

注2：如果不提供详细的报价明细表将被拒绝。

注3：投标报价明细表也可另附。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 货物说明一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 技术参数偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标规格 | 投标规格 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标人资格证明文件

  - 营业执照复印件

（投标人需提供最新三证合一的营业执照复印件，并加盖投标人公章）

  - 相关资质复印件

（投标人需提供电子与智能化工程专业承包一级和建筑智能化系统设计专项甲级资质，并且具有有效的安全生产许可证，并加盖投标人公章）

  - 项目经理资质复印件

（项目经理必须具有机电工程专业或通信与广电工程专业一级注册建造师资格、高级职称证书，安全生产考核合格证（B证）复印件，并加盖投标人公章）

  - 投标人的资格声明

- 名称和概况：

  - 投标人名称：

  - 地址：                             邮编：

传真／电话：

  - 成立日期或注册日期：

  - 实收资本：

  - 最近年度资产平衡表（到           时为止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期债务：

    - 流动债务：

    - 净    值：

  - 投标人法定代表人名称：

  - 投标人在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话。

- 开户银行名称和地址：

- 所属财团（如有的话）：

- 其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

  - 声明

声明内容：

- 近三年无处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态的声明

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的声明

注：声明函必须加盖公章，格式自拟。

- 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系注册于 （投标人地址） 的 （投标人名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）招标编号为             的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

后附法定代表人及被授权人身份证复印件。

投标人名称并加盖公章：

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

日期：        年     月     日

- 投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账户 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

注：投标人应提供企业资质证书等相关资料复印件并加盖投标人公章。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 业绩证明文件

| 序号 | 行业类型 | 项目名称 | 起止时间 | 业务描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应对2020年1月1日至2022年12月31日，做过的相关业绩作出说明（已竣工项目须提供中标通知书、施工合同及竣工验收报告。）

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 项目团队人员

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 本项目职责分工 | 参加工作时间及年限 | 获得相关证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附相关证书复印件、近3个月内任意1个月社保缴纳证明等相关材料并加盖公章

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 技术文件

投标人自行根据招标文件技术要求进行编制

包括但不限于：实施方案与技术措施；

进度计划与措施；

资源配备计划；

售后服务能力；

安全文明施工制度与措施。

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

厂家授权等相关证明材料

投标保证金缴纳证明材料