## B1楼办公家具需求量清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 套数 | 材质说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2/F3/F4学生公寓 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单人床 | 1000*2000*900 | 2 | 62 | 材质：选用优质E0级环保三聚氰胺刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m；工艺：所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚优质PVC（无醛级）封边带优质封边； 五金配件：优质五金件，尼龙脚垫；床箱采用不低于1.0厚管材制作的排骨架（实木板），排骨架下方配金属可调地角。 |  |
| 2 | 单人床垫 | 100*2000*200 | 2 | 62 | 1.面布：防螨抗菌阻燃针织面料，高度1MM；1.裥花层：第一层：非温感零压棉，高度15MM;第二层:140克无胶棉,高度5MM;第三层：底层: 35kg/㎡克每平方纯白环保防螨无纺布；垫层：第一层采用20mm凝胶记忆棉，第二层采用20mm天然乳胶棉，第三层采用20mm3D芯材； 2.弹簧系统：开口独立袋装弹簧系统+ 5.0边框及M型助弓边缘加固。 3.床垫防火标准：符合英国标准: BS7177:1996/GB/T5455-1997,GB50222-1995 4.床垫总高：210mm |  |
| 3 | 双门衣柜 | 1000*500*2000 | 2 | 62 | 材质：选用优质E0级环保三聚氰胺刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m；工艺：所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。桌边做坡边处理。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚优质PVC封边带优质封边； 五金配件：优质五金件，尼龙脚垫； |  |
| 4 | 写字桌 | 1250*500*760 | 2 | 62 | 材质：选用优质E0级环保三聚氰胺刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m；工艺：所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。桌边做坡边处理。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚优质PVC封边带优质封边； 五金配件：优质五金件，尼龙脚垫； |  |
| 5 | 储物柜 | 530*400*2000 | 2 | 62 | 材质：选用优质E0级环保三聚氰胺刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m；工艺：所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。桌边做坡边处理。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚优质PVC封边带优质封边； 五金配件：优质五金件，尼龙脚垫； |  |
| 6 | 写字椅 | 常规尺寸 | 2 | 62 | 一体成型PP椅座，钢制椅架 |  |
| 公共区域 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 会议桌 | 4500*1200*760 | 1 | 1 | 材质：选用优质E0级环保三聚氰胺刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板面厚度为25mm； 工艺：所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。桌边做坡边处理。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚优质PVC封边带优质封边； 五金配件：优质五金件，尼龙脚垫； 结构：钢制桌架，表面喷塑处理，配金属可调节下脚。配铝制翻板线盒。 |  |
| 8 | 座椅 |  | 10 | 1 | 椅背：固定式椅背设计，面料采用高端优质特种网布，弹性好透气性强，久靠不闷热；靠背采用内外双框设计，外框为黑色高端尼龙加纤新料；椅背拉伸测试强度符合BIFMA和QB2280标准，阻燃性能符合国家标准。 （（80%尼龙+20%纤维），尼龙中加玻璃纤维，可加强尼龙的强度与韧性，降低尼龙的收缩性与变形率。环保料无异味、有一定阻燃作用） 腰枕：3D绞链式动态腰靠，可上下调节范围大于6CM，调节过程中，腰靠结构设计可展开增加靠背的受力面积，可满足不同身高使用者对腰部支撑的坐感需求。 扶手：扶手主体采用高强度PA加玻璃纤维材质加PU面，1D扶手有升降功能，垂直测试115公斤，水平测试68公斤，强度符合BIFMA和QB2280标准。 座垫：坐垫骨架采用9层13毫米高强度层压胶合板，填充物高密度定型海绵组合，面料为环保透气布料，座垫强度符合BIFMA和QB2280标准，阻燃性能符合国家标准。 底盘：采用同步倾仰3档锁定底盘，背压解锁,有靠背松紧调节旋钮。采用2.5MM加厚钢板，材质Q235,倾仰角度130度，承载109公斤30万次倾斜耐久测试，机构运动无干涉，无噪音，符合BIFMA和QB2280标准。 气杆：气杆棒芯采用2.5MM的优质无缝钢管，3级气杆标准，德国TUV认证制作，通过施加载荷循环测试 10 万次旋转、升降测试，符合BIFMA和QB2280标准。 椅脚：采用PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，椅脚直径700mm；静压测试1136kg 、冲击测试136公斤，符合BIFMA和QB2280标准。 脚轮：采用PA+30%玻璃纤维材料，组装后经过高温热处理，轮片直径60mm。经10万次行走循环测试和136公斤冲击测试，符合BIFMA和QB2280标准，通过负16度低温测试。 |  |
| F5顶层专家公寓 |  |  |  |  |  |  |
| 户型A-2套 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 双人床 | 2100*18000 | 1 | 2 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、覆面：采用优质皮革面料。安全性能：应符合家庭用沙发抗引燃特性GB17927.1-2011中的要求，参照：QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准。 4、海绵:采用高密度定型海绵，密度为≥45kg/m³，回弹性能≥45%，压缩永久变形≤4%；安全性能：应符合家庭用沙发抗引燃特性GB17927.1-2011中的要求，参照：QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准。 5、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 6、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。7、布艺硬包，拉丝不锈钢底座包边 |  |
| 10 | 双人床垫 | 2000*18000 | 1 | 2 | 1.面布：防螨抗菌阻燃针织面料，高度1MM；1.裥花层：第一层：非温感零压棉，高度15MM;第二层:140克无胶棉,高度5MM;第三层：底层: 35kg/㎡克每平方纯白环保防螨无纺布；垫层：第一层采用20mm凝胶记忆棉，第二层采用20mm天然乳胶棉，第三层采用20mm3D芯材； 2.弹簧系统：开口独立袋装弹簧系统+ 5.0边框及M型助弓边缘加固。 3.床垫防火标准：符合英国标准: BS7177:1996/GB/T5455-1997,GB50222-1995 4.床垫总高：280mm |  |
| 11 | 床头柜 | 450*450*520 | 2 | 2 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 |  |
| 12 | 写字台 | 1800*600*760 | 1 | 2 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 |  |
| 13 | 扶手椅 | 常规尺寸 | 1 | 2 | 1、基材：采用实木多层框架，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、覆面：采用优质皮革面料。安全性能：应符合家庭用沙发抗引燃特性GB17927.1-2011中的要求，参照：QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准。 4、海绵:采用高密度定型海绵，密度为≥45kg/m³，回弹性能≥45%，压缩永久变形≤4%；安全性能：应符合家庭用沙发抗引燃特性GB17927.1-2011中的要求，参照：QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准。 5、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 6、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 7、五金：表面防指纹处理，氩弧焊接，打磨光滑，持久不变形，依据QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS)法》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 |  |
| 14 | 开放式书架 | 2025*300*2000 | 1 | 2 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 |  |
| 15 | 组合衣柜 | 1800*550*2700 | 1 | 2 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 |  |
| 16 | 组合展示柜 | 3020*550*2700 | 1 | 2 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 |  |
| 17 | 电视柜 | 1800*350*550 | 1 | 2 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 |  |
| 18 | 三人沙发 | 2010*830*860 | 1 | 2 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、覆面：采用优质皮革面料。安全性能：应符合家庭用沙发抗引燃特性GB17927.1-2011中的要求，参照：QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准。 4、海绵:采用高密度定型海绵，密度为≥45kg/m³，回弹性能≥45%，压缩永久变形≤4%；安全性能：应符合家庭用沙发抗引燃特性GB17927.1-2011中的要求，参照：QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准。 5、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 6、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 7、五金：金属脚架,表面防指纹处理，氩弧焊接，打磨光滑，持久不变形，依据QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS)法》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 |  |
| 19 | 长茶几 | 1200*600*450 | 1 | 2 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 |  |
| 20 | 方茶几 | 600*600*450 | 1 | 2 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 |  |
| 户型B-1套 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 双人床 | 2100*18000 | 1 | 1 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、覆面：采用优质皮革面料。安全性能：应符合家庭用沙发抗引燃特性GB17927.1-2011中的要求，参照：QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准。 4、海绵:采用高密度定型海绵，密度为≥45kg/m³，回弹性能≥45%，压缩永久变形≤4%；安全性能：应符合家庭用沙发抗引燃特性GB17927.1-2011中的要求，参照：QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准。 5、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 6、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 7、布艺硬包，拉丝不锈钢底座包边 |  |
| 22 | 双人床垫 | 2000*18000 | 1 | 1 | 1.面布：防螨抗菌阻燃针织面料，高度1MM；1.裥花层：第一层：非温感零压棉，高度15MM;第二层:140克无胶棉,高度5MM;第三层：底层: 35kg/㎡克每平方纯白环保防螨无纺布；垫层：第一层采用20mm凝胶记忆棉，第二层采用20mm天然乳胶棉，第三层采用20mm3D芯材； 2.弹簧系统：开口独立袋装弹簧系统+ 5.0边框及M型助弓边缘加固。 3.床垫防火标准：符合英国标准: BS7177:1996/GB/T5455-1997,GB50222-1995 4.床垫总高：280mm |  |
| 23 | 床头柜 | 450*450*520 | 1 | 1 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 |  |
| 24 | 写字台 | 1200*550*760 | 1 | 1 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 |  |
| 25 | 扶手椅 | 常规尺寸 | 1 | 1 | 1、基材：采用实木多层框架，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、覆面：采用优质皮革面料。安全性能：应符合家庭用沙发抗引燃特性GB17927.1-2011中的要求，参照：QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准。 4、海绵:采用高密度定型海绵，密度为≥45kg/m³，回弹性能≥45%，压缩永久变形≤4%；安全性能：应符合家庭用沙发抗引燃特性GB17927.1-2011中的要求，参照：QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准。 5、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 6、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 7、五金：表面防指纹处理，氩弧焊接，打磨光滑，持久不变形，依据QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS)法》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 |  |
| 26 | 组合衣柜 | 1800*550*2000 | 1 | 1 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 |  |
| 27 | 电视柜 | 1200*350*550 | 1 | 1 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 |  |
| 28 | 三人沙发 | 2010*830*860 | 1 | 1 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、覆面：采用优质皮革面料。安全性能：应符合家庭用沙发抗引燃特性GB17927.1-2011中的要求，参照：QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准。 4、海绵:采用高密度定型海绵，密度为≥45kg/m³，回弹性能≥45%，压缩永久变形≤4%；安全性能：应符合家庭用沙发抗引燃特性GB17927.1-2011中的要求，参照：QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准。 5、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 6、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 7、五金：金属脚架,表面防指纹处理，氩弧焊接，打磨光滑，持久不变形，依据QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS)法》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 |  |
| 29 | 长茶几 | 1200*600*450 | 1 | 1 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 |  |
| 30 | 组合书柜 | 2275*400*2700 | 1 | 1 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 |  |
| 户型C-1套 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 双人床 | 2100*18000 | 1 | 2 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、覆面：采用优质皮革面料。安全性能：应符合家庭用沙发抗引燃特性GB17927.1-2011中的要求，参照：QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准。 4、海绵:采用高密度定型海绵，密度为≥45kg/m³，回弹性能≥45%，压缩永久变形≤4%；安全性能：应符合家庭用沙发抗引燃特性GB17927.1-2011中的要求，参照：QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准。 5、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 6、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 7、布艺硬包，拉丝不锈钢底座包边 |  |
| 32 | 双人床垫 | 2000*18000 | 1 | 2 | 1.面布：防螨抗菌阻燃针织面料，高度1MM；1.裥花层：第一层：非温感零压棉，高度15MM;第二层:140克无胶棉,高度5MM;第三层：底层: 35kg/㎡克每平方纯白环保防螨无纺布；垫层：第一层采用20mm凝胶记忆棉，第二层采用20mm天然乳胶棉，第三层采用20mm3D芯材； 2.弹簧系统：开口独立袋装弹簧系统+ 5.0边框及M型助弓边缘加固。 3.床垫防火标准：符合英国标准: BS7177:1996/GB/T5455-1997,GB50222-1995 4.床垫总高：280mm |  |
| 33 | 床头柜 | 450*450*520 | 2 | 2 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 |  |
| 34 | 写字台 | 1400*600*760 | 1 | 2 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 |  |
| 35 | 扶手椅 | 常规尺寸 | 1 | 2 | 1、基材：采用实木多层框架，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、覆面：采用优质皮革面料。安全性能：应符合家庭用沙发抗引燃特性GB17927.1-2011中的要求，参照：QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准。 4、海绵:采用高密度定型海绵，密度为≥45kg/m³，回弹性能≥45%，压缩永久变形≤4%；安全性能：应符合家庭用沙发抗引燃特性GB17927.1-2011中的要求，参照：QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》标准。 5、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 6、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 7、五金：表面防指纹处理，氩弧焊接，打磨光滑，持久不变形，依据QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS)法》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 |  |
| 36 | 组合衣柜 | 1800*550*2000 | 1 | 2 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 |  |
| 37 | 单人沙发椅 | 常规尺寸 | 2 | 2 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 |  |
| 38 | 圆茶几 | Ø800 | 1 | 2 | 1、大理石：采用优质人造大理石板面，表面防护处理含水率≤10%,符合GB/T9966及GB6565-2001《建筑材料放射性核素限量》标准。 2、五金：表面防指纹处理，氩弧焊接，打磨光滑，持久不变形，依据QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS)法》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 3、烤漆工艺。金属底座 |  |
| 39 | 展示柜 | 3600*550*2700 | 1 | 2 | 1、基材：采用实木多层板，含水率5%~16%，甲醛释放量限量≤0.03mg/m³，静曲强度（顺纹）≥28.0MPa，板边握螺钉力≥800N，板面握螺钉力≥1150N，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯检测合格，抗菌性能（金黄色葡萄球菌）≥0.18，抗菌性能（大肠杆菌）≥1.35，防霉效果检验合格，符合：GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、饰面：采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤9%，参照GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3、水性漆：选用环保水性漆,其中VOC含量≤5.5g/L，甲醛含量<0.1mg/kg，苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，细度≤34um,不挥发物≥36%，耐磨性(750g/1000r)≤0.02g,附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐湿热性≤2级，表面硬度≥2H，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检测合格,符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料的标准要求。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.4g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 |  |